满洲里市突发环境事件风险评估报告

满洲里市突发环境事件

风险评估报告

满洲里市人民政府

2026年2月

目录

11.前言


22.总则


22.1评估目的


22.2评估过程


22.3评估范围


22.4编制依据


52.5风险评估程序


62.6数据来源


73.资料准备


73.1行政区域基础概况


133.2行政区域环境风险受体信息


173.3行政区域环境风险源基本情况


223.4行政区域现有环境风险防控与应急救援能力


344.环境风险识别


344.1环境风险受体识别


344.2环境风险源识别


344.3道路重点风险点识别


344.4热点区域识别


365.评估子区域划分


376.区域环境风险分析


376.1环境风险指数计算法


1246.2环境风险指数计算结果


1256.3区域环境风险表征


1286.4满洲里市环境风险等级分析


1327.突发环境事件及其后果分析


1337.1突发环境事件


1377.2突发环境事件分析


1427.3化学品泄漏事故发生情景假设


1467.4化学品火灾爆炸次生事故发生情景分析


1477.5多米诺事故后果分析


1577.6危险化学品运输突发环境事件情景分析


1637.7突发环境事件发生后果分析


1728.环境风险防控与应急措施差距分析


1728.1环境风险受体管理差距分析


1728.2环境风险源管理差距分析


1738.3区域环境风险管理与应急能力差距分析


1769.行政区域环境风险管理措施建议


1769.1列举优先管理对象


1779.2区域环境风险空间布局优化


1789.3区域环境风险防控和应急救援能力建设


1839.4区域突发环境事件应急预案管理


18410.术语与定义


186附录


187附件1：满洲里市主要大气风险受体情况


189附件2：环境风险源信息


附件3：典型环境风险物质应急处置卡
193
205附图1：满洲里市大气环境受体图


206附图2：满洲里市风险源热点图


207附图3：满洲里市水系图


208附图4：满洲里市危险品运输线路图





1.前言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国突发事件应对法》和《突发环境事件应急管理办法》，指导开展行政区域突发环境事件风险评估，科学支撑政府和部门突发环境事件应急预案编制，提升区域环境风险管控水平，环保部于2018年1月31日出台了《关于印发〈行政区域突发环境事件风险评估推荐方法〉的通知》（环办应急〔2018〕9号）。

区域环境风险评价与突发环境事件应急预案是国家为贯彻落实“为有效预防和减少突发环境事件的发生、保障人民群众生命财产和环境安全，落实突发环境风险防控主体责任，规范环境保护行政主管部门监督管理”的方针，加强突发环境事件管理行之有效的技术手段，是现代化环境保护管理之一。区域突发环境事件风险评估是区域环境风险管理的基础，是有效防范突发性环境风险的前提和重要保障。为贯彻《突发环境事件应急管理办法》，夯实行政区域突发环境事件管理基础，满洲里市委、市政府组织编制《满洲里市突发环境事件风险评估报告》，作为满洲里市环境风险防范、环境应急管理以及决策的重要依据。

有下列情形之一的，建议及时评估或重新评估行政区域突发环境事件风险：
行政区域突发环境事件风险评估已满五年的；
有关行政区域突发环境事件风险评估标准或规范发生变化的；
行政区域发生重大及以上突发环境事件的；
4）行政区域内部环境风险源、环境风险受体类型、数量、分布以及环境风险防控与应急能力发生重大变化，初步判断可能致使区域环境风险等级发生变化的加减。
2.总则

2.1评估目的

通过开展满洲里市突发环境事件风险评估，全面了解区域环境风险的分布、类型及大小，提出对策建议，为强化环境风险治理和管控提供必要的技术支持。

2.2评估过程

根据《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》确定评估思路与评估方法。采用水、大气、综合环境风险指数计算法进行区域环境风险评估。

2025年7月1日~25年8月30日，开展资料收集工作。呼伦贝尔市生态环境局满洲里市分局发函商请相关部门提供区域环境风险评估相关材料。

2025年9月1日~25年9月30日，开展现场调研工作。组织技术团队、邀请相关专家开展环境风险评估与防控措施现场调研工作。

2025年10月1日~30日，开展报告编写。根据前期调研资料，采用环境风险指数计算法分析满洲里市各子区域环境风险，并形成环境风险等级分布图，同时得出整个区域的环境风险等级。
2.3评估范围

空间范围：本次环境风险评估空间范围为满洲里市行政管辖范围。

时间范围：本次突发环境事件风险评估以2025年为基准年，2025年9月30日截止。

2.4编制依据
2.4.1 法律法规、政策
（1）《中华人民共和国环境保护法》（2018年修订）；

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（2024年11月1日起施行）；

（3）《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）；

（4）《中华人民共和国消防法》（2021年修订）；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；

（6）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订）；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日）；

（8）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年8月31日）；
（9）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订）；

（10）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日实施）；

（11）《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号）；

（12）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）；

（13）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理暂行办法（试行）》（环发〔2015〕4号）；

（14）《国家突发公共事件总体应急预案》（2025年第8号）；

（15）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令2015年第34号）；

（16）《突发环境事件信息报告办法》（环保部令第17号，2011年5月1日）；

（17）《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2024〕5号）；

（18）《突发环境事件调查处理办法》（环境保护部令第32号，2014年）；

（19）《内蒙古自治区生态环境保护条例》（2025年3月1日起施行）；
（20）《内蒙古自治区突发环境事件应急预案》（内政办发〔2022〕90号）；

（21）《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077-2023）；

（22）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021）；

（23）《企业突发环境事件隐患排查治理工作指南（试行）》（环境保护部公告2016年第74号）；
（24）《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南》（环境保护部办公厅“环办应急〔2018〕8号”）。
2.4.2技术指南、标准规范

（1）《企业突发环境事件风险评估指南》（试行，环办函〔2014〕34号）；

（2）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

（3）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（4）《化工建设企业环境保护设计规范》（GB50483-2019）；

（5）《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）；

（6）《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2014）；

（7）《化学品分类和标签规范》（GB30000.1-2024）；

（8）《危险化学品目录》（2022年）；

（9）《国家危险废物名录》（2025年版）；

（10）《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（中国石油企业标准Q/SY1190-2013）；

（11）《水体污染事故风险预防与控制措施运行管理要求》（中国石油企业标准Q/SY1310-2010）；

（12）《废水排放去向代码》（HJ523-2009）；

（13）《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）；

（14）《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；

（15）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（16）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（17）《呼吸防护用品的选择、使用与维护》（GB-T18664-2002）；

（18）《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）。
2.4.3其他文件
（1）《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》（环办应急〔2018〕9号）；

（2）《环境应急响应实用手册（修订版）》（2013年）。

2.5风险评估程序
本次环境风险评估主要依据《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》（环办应急〔2018〕9号），通过构建满洲里市区域突发环境事件风险评估指标体系，按照行政区划划分评估子区域，对区域突发环境事件风险进行定性评估。

评估过程中需筛选出满洲里市突发水环境风险评估子区域和突发大气环境风险评估子区域，明确监管重点，识别出现有环境风险防控与应急救援能力的薄弱环节，并制定切实可行的风险管理方案及实施计划，形成满洲里市突发环境事件风险评估报告。

在定量评估环境风险源强度指数（S）、环境风险受体脆弱性（V）、突发环境事件风险防控与应急管理能力指数（M）基础上，按照指数法对区域突发环境事件风险（以下简称环境风险）进行量化表征，计算行政区域突发环境事件风险指数（水环境风险指数、大气环境风险指数、综合环境风险指数）和风险等级。具体评估程序见图2.5-1。

典型突发环境事件情景分析法，通过综合分析满洲里市可能发生的突发环境事件类型、特征污染物、主要影响受体等，筛选出典型突发环境事件并量化评估典型突发环境事件可能造成的环境影响，详见下文第7章节。

[image: image67.jpg][g(Q/ prtd  (Prpn )]%
Du P
[72




图2.5-1  满洲里市行政区域突发环境事件风险评估程序

2.6数据来源
本次评估数据主要来自满洲里市官方网站及相关部门提供的相关数据/材料，环境风险企业相关信息来源于企业备案资料（截至2025年9月30日）。

3.资料准备
3.1行政区域基础概况
3.1.1区域概况

满洲里市位于内蒙古自治区呼伦贝尔市西部，西起东经117°12′至117°53′，南起北纬49°19′至49°41′。东边新巴尔虎左旗、呼伦贝尔市扎赉诺尔区相邻，南边和西边与新巴尔虎右旗相邻，北边与俄罗斯相邻。满洲里市地处中纬度地区，属于温带半干旱大陆性气候。满洲里市共辖6个乡级行政区，包括4个街道、1个镇，分别是东山街道、北区街道、南区街道、兴华街道、新开河镇。
1.人口
满洲里是内蒙古自治区直辖的县级市（准地级市），中国最大的陆运口岸城市，位于内蒙古呼伦贝尔大草原的腹地，东依兴安岭，南濒呼伦湖，西邻蒙古国，北接俄罗斯。全市总面积约 465.5001平方公里。满洲里原称“霍勒津布拉格”，蒙语意为“旺盛的泉水”。1901年因东清铁路的修建而得名，俄语为“满洲里亚”，音译成汉语变成了“满洲里”。气候属于寒温带气候。2025年满洲里市户籍人口总户数为39623户，户籍人口为88944人，居住着蒙、汉、回、朝鲜、鄂温克、鄂伦春、俄罗斯等20多个民族。
2.地理位置

满洲里市位于内蒙古自治区呼伦贝尔市西部，西起东经117°12′至117°53′，南起北纬49°19′至49°41′。东邻新巴尔虎左旗，南、西与新巴尔虎右旗相邻，北与俄罗斯联邦接壤。
满洲里市是呼伦贝尔市行政区划内的一个准地级市，是一座边境口岸城市。总面积约为465.5001平方公里。
3.植被
满洲里市的植被是在其所处位置特有的自然条件和人类生产活动的综合影响下形成的。在地貌、气候、水文、土壤等自然要素的制约下，植被具有生长缓慢、生长期短的特点，分布在下列地区：
禾草杂类草甸草场：主要分布在霍尔津山、鱼脊山、碉堡山一带，总面积7390公顷，占天然草场的13%。地貌以低山丘陵为主，土壤为暗栗钙土，生长线叶菊、羊茅和杂草。
根茎、丛生禾草、干草原草场：主要分布在扎区丘陵坡地，总面积为25630公顷，占天然草场的48.1%。地貌为低缓丘陵，土壤为暗栗钙土，主要生长羊草、克氏针茅、冷篙、柴胡、大针茅、冰草等。
根茎、丛生禾草、干平原草场：主要分布在市区西南草场，总面积为12450公顷，占天然草场的23.5%。地貌为波状高原，土壤为砂壤质暗栗钙土。生长兰草、克氏针茅、糙隐禾草、羊草和杂类草。
高大草本植物草场：主要分布在二卡以东草滩地，总面积7620公顷，占天然草场的14.3%。土壤为沼泽土、草甸土。主要生长芦苇、小叶樟和杂草类。
林地：林木有12科30种，以杨树、榆树、河柳、丁香、榆叶海、樟子松为主要树种。河柳分布在靠海拉尔河沼泽滩涂，自然散生。簸箕山上有野生的杏树等灌木。杨、榆树分布在边防和农田四周以及市区水、肥条件较好地带。花冠树主要分布在城市街道、公园、庭院内。
多年生草本植物组成本地区的植被群落，属短草植被类型。草场类型有典型草原、草甸草原、沼泽草原和林木。
典型草原：为天然草场的主体植被，植被群落以羊草、大针茅和其他嗜砾石的杂草组成。
草甸草原：植被群落以羊草、线叶菊、贝加尔针茅、铁杆篙和中旱生植物组成。
沼泽草原：植被群落主要有芦苇、苔草、水葱、小叶樟等。在海拉尔河一带有部分柳灌丛，地势稍高处植被以野大麦、看麦粮、碱草、寸草苔、马蔺为主。
4.土壤
满洲里市地处栗钙带的暗栗钙土亚带，受地形、成土母质等地域性因素制约，有多种非地带性土壤发育。
本市地势中部高，东西低。二卡至灵泉一线以东地貌为河流阶地和河漫滩，地势低平，地下水位高，局部地表积水，成土母质为现代河流冲积物，集中发育着半水成、水成的草甸土、沼泽土等非地带性土壤。土层深厚，无钙积层，以多溶性土壤为主。但滨洲铁路北侧水偏多，土壤冷湿，成为土壤利用的制约因素。二卡至灵泉以西为地带性土壤，以暗栗钙土为主，其中部地貌为低山丘陵，地势起伏，南高北低，坡度大，成土母质以石英粗面岩、安山岩、率武岩等的残积、坡积物为主，发育的土壤土层浅、薄，粗骨性强；市区以西为高平原，波状起伏，地形平缓，成土母质以洪水冲积物为主，发育的土壤土层较厚，土质肥沃。暗栗钙土地温高，养分转化快，养分含量较高，但水源不足，土壤干旱和土体中坚硬紧实的钙积层的存在，成为限制农林业发展的制约因素。
5.水文
在满洲里境内的主要湖泊河流有：
（1）哈拉诺尔：位于满洲里市西部，湖水面积3.15平方公里，集水面积1084.8平方公里。该湖处于闭流区，不能外溢，澎水水质为碱水。
（2）查干湖：位于满洲里市西部，湖水面积0.25平方公里，集水面积35.18平方公里。大水时能溢流，流向满洲里北河，属达兰鄂罗木河流域。
（3）无名湖：位于满洲里市西部，湖水面积0.48平方公里，集水面积89.96平方公里。大水时能溢流，流向满洲里北河，属达兰鄂罗木河流域。
（4）小北湖：位于满洲里市北郊，湖水面积0.4平方公里，集水面积276.4平方公里，属达兰鄂罗木河流域。
（5）海拉尔河：在满洲里境内长度为12公里，年平均径流量30.4亿立方米。在满洲里市东湖区北部阿巴该图山以南分成两支，其主流在阿巴该图山脚下转向东北，改称满洲里河。
（6）达兰鄂罗木河·新开河：位于呼伦湖东北部，河长25公里，流向受呼伦湖和海拉尔河水变化的制约，顺逆不定，是呼伦湖的吞吐河流。
（7）闭流区干沟：在满洲里市西部哈拉诺尔湖群带内有若干条干沟，季节有水，汇入湖中，处于湖流区域内。
（8）霍尔金河：霍尔金河发源于俄罗斯后贝加尔别留推山，进入我国境内后，转向东流，流经北湖，于满洲里市市区东部流出国境，流入中俄达赉鄂洛木国际界河后，最终汇入额尔古纳河。霍尔津河为季节性河流，受降水不均匀的影响，只有汛期才产生径流，水源主要来自俄罗斯境内的坡面汇水、满洲里市南山汇水及大气降水，平均径流量为1887.6万m³，其中，俄罗斯过境水年平均径流量为1054.6万m³，南山汇水水量为541.4万m³，年降水量补给为291.6万m³。霍尔津河境内河流起点位于北部国界入境处，终点位于北湖下游沼泽地附近国界的出境处，境内河流长度24.693km，境内流域面积为6.82km2。
6.地貌
满洲里市处于呼伦贝尔高平原和大兴安岭边缘过渡地带，主要地形为波状起伏的丘陵。霍尔津山脉呈东北一西南走向，横亘于市区中部，致使中部高、西部平缓、东部为沼泽洼地。地势由西北向东南倾斜，坡度比较平缓。地貌特征分为丘陵和山间洼地两个地貌单元。山间洼地位于市域东部的低洼地带，海拔在545～634米之间，地面坡度为3‰～4‰。堆积有较厚的第四系地层，如轻亚粘土、砂、亚粘土及砾卵石等松散堆积物。地下水位浅，又因低洼形成大片沼泽湿地，属堆积地貌。除东部洼地外均属丘陵区，地面海拔在624～700米之间，地面坡高一般在2‰～3‰，最大坡度可达7‰以上。丘陵顶部经过长期风化、剥蚀已成浑圆状。基岩埋藏较浅，有的直接裸露为侏罗纪凝灰岩，风化较严重呈碎石状。丘陵底部堆积较厚的新生界第四系洪积物，如亚粘土、轻亚粘土、砂、亚粘土夹砂砾石及碎石等。
7.气象气候

满洲里市地处中纬度地区，属于温带半干旱大陆性气候。冬季严寒、漫长、干燥，夏季短暂、温暖。日照时间较长，降水集中。春秋两季气温变化较大、过渡快。春季多大风，较为干旱，春温高于秋温。
春季（4～5月）平均气温在8℃一10.2℃之间，平均降水量32毫米，仅占全年降水量的11%。大风（≥17毫秒）频繁出现，因而风沙天气多。寒冷、暴风雪、雨夹雪、低温等天气常有出现。
夏季（6～8月）气候温暖，平均气温在17℃～20℃之间。7月为全年气温最高月份，平均值为19.4℃。降水集中、量大，平均降水量为212.7毫米，占全年降水量的71%。
秋季（9～10月）气温下降急剧，霜冻、寒潮相继出现。降水明显减少，季平均降水量为42.6毫米，占全年降水量的14%。
冬季（11～3月）严寒而漫长，常出现寒潮。一月是全年气温最低月份，平均值为－23.8℃。冬季最低气温≤30℃的平均日数30天，最多年份可达53天。平均降水量为11.6毫米，仅占全年降水量的4%，宜成烟幕和雾凇天气。
3.1.2环境功能区划与质量现状

1.环境功能区划

满洲里市大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）Ⅲ类标准及其修改单；地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；地下水质量标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；农用地土壤环境执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）；厂区土壤环境执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）。

2.环境质量现状

（1）环境空气质量

根据内蒙古自治区环境监测中心站编制《城市环境空气质量月报》（2025年1-9月），满洲里市2025年空气质量指数（AQI）级别天数统计见表3.1-2，项目所在区域属于达标区，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（公告2018年第29号）中二级标准限值。

表3.1-2  满洲里市2025年1-9月空气质量指数（AQI）级别天数统计
	月份
	理论监测天数
	有效监测天数
	一级
	二级
	三级
	四级
	五级
	六级
	达标天数比例（%）

	
	
	
	优
	良
	轻度污染
	重度污染
	重度污染
	严重污染
	

	1月
	31
	31
	31
	0
	0
	0
	0
	0
	100

	2月
	28
	28
	28
	0
	0
	0
	0
	0
	100

	3月
	31
	31
	28
	3
	0
	0
	0
	0
	100

	4月
	30
	30
	26
	3
	0
	1
	0
	0
	96.7

	5月
	31
	30
	10
	17
	4
	0
	0
	0
	87.1

	6月
	30
	30
	17
	13
	0
	0
	0
	0
	100

	7月
	31
	31
	27
	4
	0
	0
	0
	0
	100

	8月
	31
	31
	31
	0
	0
	0
	0
	0
	100

	9月
	30
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	100


根据内蒙古自治区环境监测中心站编制的《城市空气质量月报》（2025年1月~9月），满洲里市2025年达标天数为268天，有效监测天数273天，达标天数比例为98.17%。

（2）水环境质量

根据《内蒙古自治区水污染防治工作方案》，满洲里市辖区内唯一的地表水国家考核断面是新开河下游二卡牧场断面，位于满洲里辖区内的新开河下游区域。该断面是国家生态环境监测网络的重要组成部分，主要用于监测新开河水质状况，评估流域水环境质量，是国家对满洲里市水环境质量考核的关键指标。
3.1.3经济现状和产业结构

2025年满洲里市上半年地区生产总值（GDP）实现66.27亿元，按可比价计算，增长3.8%。实现人均GDP3.86万元。
3.2行政区域环境风险受体信息

3.2.1大气环境风险受体

结合满洲里市的实际情况，本次风险评估大气环境风险受体分析以满洲里市行政所辖东山街道办事处、道南街道办事处、南区街道办事处、兴华街道办事处、新开河镇边界为界限，选取满洲里市范围内的居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公、重要基础设施、企业等主要功能区域作为大气环境敏感目标范围。

表3.2-1
满洲里市主要大气风险受体一览表
	街道/乡镇
	学校
（个）
	居民点
	人口
（人）
	辖区面积
（km2）
	火车站
（个）
	客运站
（个）

	东山街道办事处
	3
	5个社区
	40880
	68.721
	0
	0

	北区街道办事处
	3
	3个社区
	22328
	2.66
	1
	0

	南区街道办事处
	2
	5个社区
	21591
	82.21
	0
	0

	兴华街道办事处
	4
	4个社区
	36500
	127.781
	0
	1

	新开河镇
	2
	4个社区
	2599
	184.2
	1
	0


表3.2-2  满洲里市学校一览表

	序号
	单位名称
	在校生人数
	地理位置（具体地址和经纬度）

	1
	满洲里市第四学校
	56
	东湖区新开河镇水源路

117°/49°

	2
	满洲里市第一小学
	433
	满洲里市道南四道街117.438895/49.579211

	3
	满洲里市第六学校
	1034
	满洲里市南区30栋
北纬49度35分东经117度29分

	4
	满洲里市第九中学
	142
	呼伦贝尔市满洲里市新开河镇富民路。经度117.681392纬度49.500684

	5
	满洲里市第一中学
	1046
	满洲里市经济合作区体育路（经度117.48，纬度49.59）

	6
	内蒙古大学满洲里学院附属中学
	580
	满洲里市职教中心西北、西外环东、铁路南
经度：117.39；纬度：49.59

	7
	满洲里市第三小学
	1400
	市政路16号经度：117.45纬度：49.58

	8
	满洲里市第八学校
	186
	步森大街164号117.72895
49.455

	9
	满洲里市第三中学
	1148
	世纪大道和交通局交叉口117.48，49.59

	10
	满洲里市第十二学校
	2608
	泰山街与通河路交叉路口往西约130米（纬度49.5997074，经度117.4450048）

	11
	满洲里市第二小学
	1087
	二道街以南、水源路以东、一道街以北

	12
	满洲里市中等职业技术学校
	617
	满洲里南外环路3号 117.4，45.59

	13
	满洲里市第五中学
	1732
	满洲里市三道街与健康路交汇处117.27.31，49.35.6

	14
	满洲里远方中学
	387
	满洲里市南区阜城街东 117.69/49.4

	15
	满洲里市第五小学
	1550
	合作区学府路117.6/49.4


（2）满洲里市行政管辖区外大气环境风险受体

满洲里市周边地区主要由扎赉诺尔区、新巴尔虎左旗、新巴尔虎右旗、俄罗斯国。根据呼伦贝尔市人口密度统计数据，新巴尔虎左旗总人口41813人，人口密度约为2人/平方公里；新巴尔虎右旗总人口58244人，人口密度约为2~3人/平方公里；扎赉诺尔区总人口84762人，人口密度约为272人/平方公里。
3.2.2水环境风险受体

满洲里市行政区域内河流湖泊分布较广，河网密度为4.5%。较大的湖泊为小北湖、哈拉诺尔湖，主要河流为霍尔金河、新开河等。
（1）霍尔金河：霍尔金河发源于俄罗斯后贝加尔别留推山，进入我国境内后，转向东流，流经北湖，于满洲里市市区东部流出国境，流入中俄达赉鄂洛木国际界河后，最终汇入额尔古纳河。霍尔津河为季节性河流，受降水不均匀的影响，只有汛期才产生径流，水源主要来自俄罗斯境内的坡面汇水、满洲里市南山汇水及大气降水，平均径流量为1887.6万m³，其中，俄罗斯过境水年均径流量为1054.6万m³，南山汇水水量为541.4万m³，年降水量补给为291.6万m³。霍尔津河境内河流起点位于北部国界入境处，终点位于北湖下游沼泽地附近国界的出境处，境内河流长度24.693km，境内流域面积为6.82km2。
（2）北湖：位于满洲里市北区，地处六道街北侧，为市中心地段，湖水面积0.4平方公里，集水面积276.4平方公里，属达兰鄂罗木河流域。
满洲里饮用水源地位于满洲里市东部秃尾巴山东侧海拉尔河岸边富水区域，水源地一级与二级保护区已划定，具体如下图3.2-1。
[image: image2.png]



图3.2-1满洲里饮用水源地位置

3.2.3生态保护红线

满洲里市在呼伦贝尔市生态功能区划图中位置详见图3.2-2。
表3.2-3  满洲里市湿地公园一览表
	名称
	位置
	中心坐标
	面积
	级别

	满洲里市二卡国家湿地公园
	现301高速路南北岸
	49°25′20″—49°32′21″，东经117°44′57″—117°52′10″。湿地公园东西宽9公里，南北长12公里。
	整合优化后总面积6580.29hm2
	国家级

	满洲里市霍勒金布拉格国家湿地公园
	满洲里市区
	地理坐标介于东经117°17′10″ —117°35′16″，北纬49°34′37″ —49°37′44″之间。
	整合优化后总面积870.53hm2。
	国家级


[image: image3.png]Wgﬁﬁfﬁzﬁf&m'ﬁ‘?ﬁ "55—4*" LES B A AR SRR

4l N

13,700,000
02040 w0 10 w0
o m—

N
B
® un
9 ® max
e

. e
I svrun

Cpol i
1 UURTE “ =8 — |
b4

20214104 05





图3.2-2  满洲里市在呼伦贝尔市生态红线中的位置

3.3行政区域环境风险源基本情况

3.3.1固定环境风险源

根据满洲里市提供的备案资料和相关信息，满洲里市环境风险企业共94家（含生活垃圾处理厂1家、加油站12家、医疗机构4家）。其中重点排污单位11家，集中式污水处理2家、加油站及加气站12家。满洲里风险源分布情况见表3.3-1。

表3.3-1  满洲里市环境风险源一览表
	类型
	各街道镇企业数量统计
	合计

	环境风险企业
	东山街道
	45
	94

	
	南区街道
	8
	

	
	北区街道
	30
	

	
	兴华街道
	7
	

	
	新开河镇
	4
	

	加油加气站
	东山街道
	2
	10

	
	南区街道
	3
	

	
	北区街道
	2
	

	
	兴华街道
	2
	

	
	新开河镇
	1
	

	集中式污水处理厂
	东山街道
	0
	1

	
	南区街道
	0
	

	
	北区街道
	0
	

	
	兴华街道
	1
	

	
	新开河镇
	0
	

	集中式垃圾处理设施
	东山街道
	0
	1

	
	南区街道
	0
	

	
	北区街道
	1
	

	
	兴华街道
	0
	

	
	新开河镇
	0
	

	危废经营单位
	东山街道
	0
	1

	
	南区街道
	0
	

	
	北区街道
	1
	

	
	兴华街道
	0
	

	
	新开河镇
	0
	


满洲里市94家环境风险企业中，重点排污单位11家，较大和重大环境风险企业6家。环境风险企业中涉及的环境风险物质所在企业汇总情况如下：

表3.3-2  满洲里市主要环境风险物质一览表
	序号
	风险物质
	危害类型
	最大储量
	涉及企业

	1
	天然气/液化石油气
	第二部分易燃易爆气态物质
	80万m3
	满洲里长隆燃气有限公司

	
	
	
	
	满洲里远东气体有限公司

	
	
	
	
	满洲里市平安实业有限责任公司

	
	
	
	
	满洲里市燃气供应有限责任公司

	
	
	
	
	满洲里中飞气体有限公司

	2
	乙炔
	第二部分易燃易爆气态物质
	1.8t
	呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂

	
	
	
	
	呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂一分厂

	
	
	
	
	呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂二分厂

	
	
	
	
	满洲里联众热电有限公司

	
	
	
	
	满洲里圣吉亚热力有限责任公司

	3
	硫酸、盐酸
	第三部分有毒液态物质
	12t
	呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂

	
	
	
	
	呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂一分厂

	
	
	
	
	呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂二分厂

	
	
	
	
	满洲里联众热电有限公司

	
	
	
	
	满洲里锦源水处理有限责任公司

	4
	液氨
	第三部分有毒液态物质
	5t
	满洲里长融食品加工有限公司

	
	
	
	
	满洲里诚德肉类联合屠宰加工有限公司

	
	
	
	
	满洲里市达生源食品有限公司

	
	
	
	
	满洲里蒙祥羊食品有限公司

	5
	氯酸钠
	五部分其他有毒物质
	2.5t
	满洲里市疾控中心

	
	
	
	
	满洲里市妇幼保健院

	
	
	
	
	满洲里市人民医院

	
	
	
	
	满洲里市蒙医医院

	
	
	
	
	满洲里市自来水公司

	6
	次氯酸钠
	五部分其他有毒物质
	4t
	满洲里胜天池医疗废弃物处理中心

	
	
	
	
	满洲里锦源水处理有限责任公司

	
	
	
	
	满洲里诚德肉类联合屠宰加工有限公司

	
	
	
	
	满洲里蒙祥羊食品有限公司


注：危害性类型为风险物质对应《企业突发环境事件风险分级方法》附录A突发环境事件风险物质及临界量清单的第几部分。

表3.3-3  满洲里市加油站经营单位统计

	序号
	企业名称
	企业详细地址、联系人及联系方式
	突发环境事件应急预案相关情况

	1
	满洲里长隆燃气有限公司长隆加油站
	满洲里市黄山街北侧、文明路西侧
	已备案

	2
	中国石油内蒙古销售公司呼伦贝尔分公司满洲里西环路加油站
	203省道与西外环路交汇处南
	已备案

	3
	中国石油内蒙古销售公司呼伦贝尔分公司满洲里木业园区加油站
	满洲里市合作区外环路西联发木业北侧
	已备案

	4
	满洲里中建加油站有限责任公司
	满洲里市世纪大街以北、达赉湖水上公安局以西
	已备案

	5
	中国石油内蒙古销售公司呼伦贝尔分公司满洲里桥南路加油站
	满洲里市南区阜城街与桥南路交叉口阜城第二小学南
	已备案

	6
	中国石油天然气股份有限公司内蒙古呼伦贝尔满洲里经营部北环路加油站
	满洲里市北环路南鑫佳路西
	已备案

	7
	中国石油内蒙古销售公司呼伦贝尔分公司满洲里金三角加油站
	满洲里合作区301国道南
	已备案

	8
	中国石油天然气股份有限公司内蒙古呼伦贝尔满洲里经营部心连心加油站
	满洲里市北区二道街外事处对面
	已备案

	9
	中国石油天然气股份有限公司内蒙古呼伦贝尔满洲里经营部南环路加油站
	满洲里市南区南外环路与满西公路交汇处东南角
	已备案

	10
	满洲里市路程经贸有限公司南新二街加油站
	满洲里市南新二街
	已备案

	11
	满洲里市悍鲸石油销售有限公司
	满洲里市合作区风帆修配厂北侧房间
	已备案

	12
	内蒙古京标石油有限公司
	满洲里市合作区世纪大街与北滨四路交叉口东侧，世纪大街南侧
	已备案


表3.3-4  满洲里市固定风险源涉及主要环境风险物质一览表
	序号
	物质名称
	危险化学品目录序号/cas号
	危害性
	物理状态
①
	备注

	1
	液氨
	35/1336-21-6
	皮肤腐蚀/刺激，类别1B；严重眼损伤/眼刺激，类别1；特异性靶器官毒性-一次接触，类别3（呼吸道刺激）；危害水生环境-急性危害，类别1。
	液态
	易挥发，挥发出氨气，比空气轻，相对密度0.59

	2
	天然气
	2123/8006-14-2
	易燃气体，类别1；加压气体。
	气态
	比空气轻，相对密度0.55

	3
	石油气
	2548/68476-85-7
	易燃气体，类别1；加压气体；生殖细胞致突变性，类别1B。
	气态
	比空气重，相对密度
1.5~2.0

	4
	乙炔
	74-86-2
	易燃气体，类别1；加压气体；急性毒性-暂无数据，急性毒性-暂无数据；
	液态
	易挥发，蒸汽比空气轻，
相对密度0.91

	5
	盐酸
	2507/7647-01-0
	皮肤腐蚀/刺激，类别1B；严重眼损伤/眼刺激，类别1；特异性靶器官毒性-一次接触，类别3（呼吸道刺激）；危害水生环境-急性危害，类别2。
	液态
	强酸，易挥发，挥发出氯化氢，氯化氢比空气重，相对密度1.19

	6
	硫酸
	1302/7664-93-9
	皮肤腐蚀/刺激，类别1A；严重眼损伤/眼刺激，类别1
	液态
	

	7
	氯酸钠
	7775-09-9
	有强氧化性。与有机物或还原性物质摩擦或撞击能引起烧或爆炸。低毒，半数致死量（大鼠，经口）1200mg/kg
	固态
	

	8
	次氯酸钠
	7681-52-9
	不会燃烧，但有氧化性及腐蚀性。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气；毒性：小鼠口服半数致死量LD505800mg/kg
	液态
	

	9
	汽油
	1630/86290-81-5
	易燃液体，类别2*；生殖细胞致突变性，类别1B；致癌性，类别2；吸入危害，类别1；危害水生环境-急性危害，类别2；危害水生环境-长期危害，类别2。
	液态
	易挥发，挥发出VOCs，相对蒸汽密度3.5，比空气重

	10
	柴油
	1674/无
	易燃液体，类别3。
	液态
	易挥发，挥发出VOCs，相对蒸汽密度4，比空气重

	11
	丙烷
	74-98-6
	易燃气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有爆炸的危险。与氧化剂接触猛烈反应。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃
	气态
	

	12
	丙烯
	115-07-01
	极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源或明火有燃烧爆炸危险。比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。与二氧化氮、四氧化二氮、氧化二氮等易发生剧烈化合反应。主要经呼吸道侵入人体，有麻醉作用。直接接触液态产品可引起冻伤。
	气态
	


3.3.2移动源风险物质分析

区域内过境危化品运输车辆主要通行道路、通行方向为国道G301通往海拉尔方向、国道G331（与省道S203重合）通往新巴尔虎右旗，双向通行。
2025年度满洲里市过境危险品运输基本情况如下：根据国务院《危险化学品安全管理条例》规定，通过道路运输剧毒化学品的，托运人应该向运输始发地或目的县级人民政府公安机关申请通行证，需要提交品种、数量、运输路线等基本材料。
2025年度满洲里市过境危化品运输车辆总数为350辆，危化品运输总量：无统计，运输的危化品主要种类为汽油、柴油、液化天然气等，每类危化品的运输量：无统计。
满洲里市境内事故多发路段如下：
表3.3-5  满洲里市主要事故多发路段一览表
	所属乡镇
	事故多发路段
	危化品主要运输道路

	新开河镇
	国道G301
	是

	敖尔金社区
	国道G331（与省道S203重合）
	是


表3.3-6  移动源涉及主要环境风险物质危害性一览表
	序号
	物质名称
	危险化学品目录序号/cas号
	危害性
	物理状态
	备注

	1
	汽油
	1630/86290-81-5
	易燃液体，类别2*；生殖细胞致突变性，类别1B；致癌性，类别2；吸入危害，类别1；危害水生环境-急性危害，类别2；危害水生环境-长期危害，类别2。
	液态
	易挥发，挥发出VOCs，相对蒸汽密度3.5，比空气重

	2
	柴油
	1674/无
	易燃液体，类别3。
	液态
	易挥发，挥发出VOCs，相对蒸汽密度4，比空气重

	3
	液化天然气
	1972
	易燃气体，类别2.1；化学类别：烷烃。
危险特性：在-162℃左右的爆炸极限为6%-13%。
	气态
	禁忌物：与氯气、二氧化氯、液氧、氧化剂等


3.3.3外部环境风险源

可能对满洲里市造成突发环境事件影响的外部环境风险源主要为道路运输，道路为国道G301和国道G331（与省道S203重合），主要涉及风险物质为原油、柴油、汽油。
3.4行政区域现有环境风险防控与应急救援能力

满洲里市高度重视环境应急管理工作，以不断提高区域环境风险防范能力和环境应急处置能力为目标，加大资金投入，强化装备建设，规范制度建设，完善业务管理，环境应急体系的法制、体制和机制建设日臻完善，突发环境事件的风险防范、应急准备、应急响应和事后恢复能力都得到了长足的进步，满洲里市环境风险防控和应急救援能力得到有效提升。主要表现在以下几个方面：
3.4.1开展环境治理，源头控制环境风险

满洲里市从生活垃圾治理、推行河长制、河道干渠环境治理、入河排污口管理、大气污染防治、土壤污染防治等开展环境治理工作，从源头控制环境风险。
3.4.2实行河湖长制，强化监管，防患于未然

河长制工作的主要任务包括六个方面：一是加强水资源保护，全面落实最严格水资源管理制度，严守“三条红线”。二是加强河湖水域岸线管理保护，严格水域、岸线等水生态空间管控，严禁侵占河道、围垦湖泊。三是加强水污染防治，统筹水上、岸上污染治理，排查入河湖污染源，优化入河排污口布局。四是加强水环境治理，保障饮用水水源安全，加大黑臭水体治理力度，实现河湖环境整洁优美、水清岸绿。五是加强水生态修复，依法划定河湖管理范围，强化山水林田湖系统治理。六是加强执法监管，严厉打击涉河湖违法行为。
满洲里市已出台了《满洲里市河长制工作方案》并征求了各部门的意见，总河长、副总河长由满洲里市党委、政府主要领导担任，确定了各河湖长，明确了河湖属地责任，建立了乡镇级河湖长责任制，切实落实河湖生态安全工作。满洲里市乡镇级河湖长名录表3.4-1。
表3.4-1  满洲里市乡镇级河湖长名录表
	满洲里市乡镇级河湖长名录表

	序号
	旗县（市区）
	乡镇苏木街道办事处
	河流河段名称（湖泊名称）
	河（湖）长
	职务
	备注

	
	
	
	河流名称（湖泊名称）
	河段
	
	
	

	1
	满洲里市
	新开河镇
	海拉尔河（含无名河）
	新开河镇段
	贾景然
	满洲里市新开河镇镇长
	

	2
	满洲里市
	新开河镇
	新开河
	新开河镇段
	付强
	满洲里市新开河镇党委委员、武装部长、副镇长
	新开河镇总河湖长

	3
	满洲里市
	新开河镇
	二卡牧场湖
	新开河镇段
	夏孟圆
	满洲里市新开河镇副镇长
	

	4
	满洲里市
	新开河镇
	中俄达赉鄂洛木国际界河
	新开河镇段
	唐灵骏
	满洲里市新开河镇副镇长
	

	5
	满洲里市
	东山街道办
	霍尔津河（含郝义图牧场沟）
	东山街道办段
	马涛
	满洲里市东山街道办书记
	东山街道办总河湖长

	6
	满洲里市
	北区街道办
	霍尔津河（含郝义图牧场沟）
	北区街道办段
	邱培峰
	满洲里市北区街道办书记
	北区街道办总河湖长

	7
	满洲里市
	兴华街道办
	霍尔津河（含郝义图牧场沟）
	兴华街道办段
	齐玉蕾
	满洲里市兴华街道办书记
	兴华街道办总河湖长

	8
	满洲里市
	兴华街道办
	查干湖
	兴华街道办
	董志勇
	满洲里市兴华街道办主任
	


3.4.3环境应急监测能力不断提升

满洲里市生态环境监测中心拥有多台先进大型设备能对水、气、噪声、辐射放射性等69个常规项目监测的先级站。现有人员12人，配备了一定数量的应急监测设备、应急监测人员，详细情况如下表。

表3.4-2  满洲里市生态环境监测中心主要仪器设备调查
	序号
	仪器、设备名称
	数量
	用途

	1
	噪声声校准器
	1
	噪声监测

	2
	多功能声级计
	4
	

	3
	红外分光测油仪
	1
	测水中油分

	4
	紫外烟气分析仪
	1
	测锅炉氮氧化物二氧化硫

	5
	大流量烟尘（气）测试仪
	1
	的烟尘

	6
	温湿度表
	1
	测温度、湿度

	7
	电感耦合等离子发射光谱仪
	1
	测水中铁锰铜锌镉铬

	8
	原子吸收分光光度计
	1
	测水中铁锰铜锌铅镉铬

	9
	空气/智能TSP智能综合采样器
	2
	颗粒物采样

	10
	智能空气/TSP采样器
	2
	颗粒物采样

	11
	便携式气象五参数检测仪
	2
	空气及废气采样

	12
	自动烟尘（气）测试仪
	2
	烟尘采样

	13
	滤膜称重系统
	1
	滤膜滤筒称重

	14
	电子天平
	3
	称重

	15
	智能箱式高温炉
	1
	烘干

	16
	原子荧光光度计
	1
	测水中汞砷

	17
	林格曼烟气黑度图
	1
	测烟囱黑度

	18
	电热鼓风干燥箱
	1
	烘干

	19
	立式压力蒸汽灭菌器
	1
	灭菌

	20
	SPX生化培养箱
	1
	测BOD5

	21
	紫外、可见分光光度计
	1
	测吸光度

	22
	可见分光光度计
	1
	测吸光度

	23
	便携式pH计
	1
	测水中pH

	24
	便携式电导率仪
	1
	测水中电导率

	25
	便携式溶解氧仪
	1
	测水中溶解氧

	26
	便携式浊度仪
	1
	测水中浊度

	27
	电磁辐射分析仪
	1
	测环境中电磁辐射

	28
	α、β 表面污染测量仪
	1
	电离辐射监测

	29
	辐射防护计量仪表
	1
	电离辐射监测

	30
	环境辐射剂量监测仪
	1
	电离辐射监测


此外，环境应急监测还可以依托呼伦贝尔市监测中心和第三方监测机构，与满洲里市应急监测协作（委托）机构初步统计情况如下表所示。
表3.4-3 应急监测队伍
	所属区县
	企业名称
	位置
	联系人

	海拉尔区
	内蒙古自治区生态环境监测总站呼伦贝尔分站
	呼伦贝尔市海拉尔区
	白凯

	海拉尔区
	呼伦贝尔市海拉尔区生态环境监测中心
	呼伦贝尔市海拉尔区
	李峥

	新巴尔虎右旗
	新巴尔虎右旗生态环境监测中心
	新巴尔虎右旗
	乌兰


3.4.4环境应急预案体系不断完善

根据调查，满洲里市重点环境风险企业均已编制环境应急预案并在呼伦贝尔市生态环境局满洲里市分局备案，开展了环境风险评估，确定了风险等级；重点环境风险企业已按要求建立一系列安全管理制度，加强生产过程中的安全管理，减少突发环境污染事故的发生概率。

重点环境风险企业每年至少进行一次全员应急预案培训。根据年度应急演练计划，每年至少分别安排一次桌面演练和综合演练，强化职工应急意识，提高应急队伍的反应速度和实战能力，并做好演练记录和总结。

企业根据各自的环境风险等级及风险类型，分别配备了必要的环境应急装备和物资，详见应急资源调查报告。
企业建立环境事故隐患定期排查机制。对泄漏、爆炸、运输、非正常排放以及自然灾害引发的突发性事故的隐患进行监控和预警，并且建设事故应急池等设施防控突发水环境事件，建立有效的信息通报渠道。
3.4.5环境安全隐患排查取得实效

2024年-2025年共出动执法人员310人（次），车辆90车（次），排查企业178家（次），根据辖区企业实际情况及上级规定的抽查比例，制定抽查计划，抽查一般性企业30家（次）、重点监管、排污企业43家（次）。

开展专项检查行动。生态环境执法大队对辖区内重点涉气企业每月至少检查2次，对一般涉气企业每月至少抽查3家，重点检查在线自动监测设施运行情况、污染治理设施运行情况、重污染天气应急响应情况等情况，确保治理设施正常运行，达标排放，最大限度降低污染物排放量；

3.4.6移动源环境风险管理

截至2025年8月30日，全市没有注册危险货物道路运输企业，危险货物运输均委托满洲里市以外运输企业承担。

满洲里市关于危险化学品运输车辆管理：满洲里市境内从事运输危险化学品业务的车辆均办理专用通行证，并按照通行证指定的时间、线路通行。车辆运输危险化学品时，每车配备一名驾驶员，一名押运员，随车携带交通部门核发的运输资格证件和危险化学品车辆通行证，严禁超载、超速、不按规定时间、线路行驶等违法行为，出车前严格车辆安全检查，配备必要的救援和应急设备。

审批管理：满洲里市交管部门落实专人负责通行证的审批工作；公安部门设立检查站点，对满洲里市境内或路经满洲里市的危险化学品运输车辆进行检查。

3.4.7环境应急联动机制基本建成

突发环境事件作为突发公共事件中事故灾难类的一部分，在风险防范、应急处置中需要政府和相关部门密切配合。满洲里市与呼伦贝尔市初步建立了环境应急联动机制，协调组织联合环境安全隐患排查，共同处置跨界突发环境污染事故，但尚未签订突发环境事件应急处置联动协议，在信息共享机制方面也存在不足。
3.4.8环境应急保障能力得到提升

（1）建立了环境应急专家库

满洲里市处于起步状态，应急专家组主要依托满洲里市生态环境分局生态环境技术人员。满洲里市应急专家库成员详见下表：
表3.4-4   满洲里市环境应急专家
	序号
	姓  名
	工作单位
	职称或职务

	1
	韩向红
	满洲里市生态环境监测中心
	正高级

	2
	张颖杰
	满洲里市固体废物与生态环境应急技术中心
	副高级

	3
	孙中华
	满洲里市固体废物与生态环境应急技术中心
	副高级

	4
	刘昌成
	满洲里市自然资源局湿地管理中心
	副高级

	5
	敖特根
	满洲里市自然资源局湿地管理中心
	副高级

	6
	袁荣华
	满洲里市农牧水利局
	科长


（2）健全了环境应急处置队伍
满洲里市无专职环境应急队伍，但利用社会力量，依托消防部门、固废处置单位和呼伦贝尔市等应急处置力量作为兼职环境应急处置队伍，基本满足环境应急处置需要。
（3）建立了环境应急物资信息库
现有应急资源是指第一时间可以使用的内部应急物资、应急装备以及外部可以请求援助的应急资源。满洲里市目前无应急物资储备专库，事故应急主要依托满洲里市应急管理局、政府相关部门和各企业物资。满洲里市现有应急物资及装备见下表。
表3.4-5 满洲里市消防救援大队污染源切断类应急物资配置清单
	序号
	物资/装备名称
	数量（个）
	性能和适用范围

	1
	灭火类
	457
	

	2
	抢险类
	247
	

	5
	消防车辆
	6
	


表3.4-6 满洲里市农牧水利局应急物资配置清单
	序号
	应急物资名称
	数量
	单位
	设置地点
	入库时间
	管理责任人/

联系方式

	1
	 固定频率对讲机
	6
	台
	装备库
	2021.12
	王宏亮13848905409

	2
	强光手电筒
	4
	台
	
	2022.11
	

	3
	救生衣
	6
	件
	
	2022.12
	

	4
	冲锋舟
	1
	台
	
	2022.12
	

	5
	大疆无人机
	1
	台
	
	
	


表3.4-7 满洲里市应急局污染源切断类应急物资配置清单
	序号
	物资/装备名称
	数量（个）
	性能和适用范围

	1
	灭火类
	5000
	

	2
	抢险类
	74200
	

	5
	通讯类
	115
	


表3.4-8 满洲里市自然资源局污染源切断类应急物资建议配置清单

	序号
	物资/装备名称
	单位
	数量
	性能和适用范围

	1
	指挥车
	辆
	6
	

	2
	运兵车
	辆
	14
	

	3
	消防水车
	辆
	6
	

	4
	风力灭火机
	台
	50
	

	5
	防火装备
	套
	200
	

	6
	作训装备
	套
	200
	

	7
	水泵
	台
	10
	

	8
	对讲机
	部
	100
	

	9
	车载台
	部
	50
	


（2）污染物控制类物资

满洲里市相关政府部门无污染物控制类环境应急物资储备，建议购置清单包括物资/装备名称、数量、性能和适用范围如下表3.4-9所示。

表3.4-9 满洲里市污染物控制类应急物资建议配置清单
	序号
	物资/装备名称
	数量（个）
	性能和适用范围

	1
	常规围油栏
	50
	回收漂浮在水面上的高倾点原油、焦油球、吸油材料或固体垃圾。对于高粘度的原油，常温下凝结成块状固体，漂浮于水面或悬浮于水中，机械收油设备难以回收，使用收油网可得到较好的回收效果。

	2
	橡胶围油栏
	50
	围挡水面油膜

	3
	PVC围护栏
	50
	围挡水面油膜

	4
	防火围护栏
	50
	围控燃烧的油膜

	5
	聚乙烯浮桶
	20
	水面拦污

	6
	拦污浮桶
	20
	水面拦污

	7
	管道浮桶
	20
	管道拦污

	8
	泡沫浮桶
	10
	水面拦污

	9
	警示浮球
	100
	污染水域警示


（3）污染物收集类物资

满洲里市相关政府部门无污染物收集类环境应急物资储备，建议购置清单包括物资/装备名称、数量、性能和适用范围如下表所示。

表3.4-10  满洲里市污染物收集类应急物资建议配置清单
	序号
	物资/装备名称
	数量
	性能和适用范围

	1
	收油机
	1台
	收集浮油

	2
	潜水泵
	1台
	抽水

	3
	防爆潜水泵
	1台
	抽水

	4
	吸油毡
	2箱
	吸收水面溢油

	5
	吸油棉
	2箱
	吸收水面溢油

	6
	吸污卷
	2箱
	吸收水中污染物

	7
	吸污袋
	200个
	吸收水中污染物

	8
	吨桶
	20个
	储存危险化学物质

	9
	油囊
	20个
	储油

	10
	储罐
	20个
	储存危险化学物质

	11
	活性炭
	10吨
	吸附危险化学物质

	12
	凝油剂
	1吨
	使石油凝成黏稠或坚硬的果冻状物


（4）污染物降解类物资

满洲里市相关政府部门无污染物降解类环境应急物资储备，建议购置清单包括物资/装备名称、数量、性能和适用范围如下表3.4-11。

表3.4-11  满洲里市污染物降解类应急物资建议配置清单
	序号
	物资/装备名称
	数量（kg）
	性能和适用范围

	1
	沸石
	500
	吸附水中氨

	2
	矾土
	200
	吸附水中重金属

	3
	三氯化铁
	500
	絮凝剂

	4
	聚合氯化铝
	500
	絮凝剂

	5
	碳酸氢钠
	500
	酸性废水中和剂

	6
	硫化钠
	500
	重金属沉淀剂


（5）安全防护类物资

满洲里市人民政府部门安全防护类环境应急物资储备主要集中在市消防救援大队和市自然资源局，现有安全防护类物资中缺少辐射防护装备，建议补充购置防辐射服10套，用于防止放射性物质或射线对人体造成伤害。

（6）应急通信和指挥类物资

满洲里市人民政府部门用于突发环境事件应急处置的应急通信和指挥类物资主要存放于市消防救援大队（表3.4-12）和市农牧水利局（表3.4-13）。现有物资储备不足，建议物资购置清单包括物资/装备名称、数量、性能和适用范围如下表3.4-14所示。
表3.4-12满洲里市消防救援大队

应急通信和指挥类应急物资配置清单

	序号
	物资/装备名称
	数量（台/个）
	性能和适用范围

	1
	消防员呼救器
	77
	消防员呼救报警，并具有方位灯和无线报警信号发射功能

	2
	消防员呼救器后场接收装置
	4
	接收火场消防员呼救器的无线报警信号

	3
	头骨振动式通信装置
	31
	用于应急通讯

	4
	消防员单兵定位装置
	1
	用于人员定位

	5
	手持扩音器
	1
	灾害事故现场指挥，具备警报功能


表3.4-13  满洲里市农牧水利局

应急通信和指挥类应急物资配置清单

	序号
	物资/装备名称
	数量（台/个）
	性能和适用范围

	1
	GPS
	4
	用于人员定位

	2
	RTU
	4
	传输信息，用于应急通讯

	3
	传真
	1
	传输信息，用于应急通讯

	4
	短波电台
	1
	传输信息，用于应急通讯

	5
	短波天线
	1
	传输信息，用于应急通讯

	6
	对讲机
	2
	应急通信

	7
	防汛移动查询终端
	3
	传输信息，用于应急通讯

	8
	高清多点控制单元（MCU）
	1
	传输信息，用于应急通讯

	9
	高清摄像机
	6
	传输信息，用于应急通讯

	10
	高清视频会议终端
	6
	传输信息，用于应急通讯

	11
	公共安全设备（监控）
	6
	传输信息，用于应急通讯

	12
	卫星定位测量仪
	1
	用于人员定位

	13
	执法仪
	5
	工作执法记录仪的录音、录像、拍照功能将所有的情况记录下来


表3.4-14  满洲里市应急通信和指挥类应急物资建议配置清单
	序号
	物资/装备名称
	数量（台/个）
	性能和适用范围

	1
	应急指挥车
	1
	移动式应急指挥平台

	2
	对讲机
	50
	防爆型对讲机，用于应急通讯

	3
	定位仪
	20
	实时进行定位、导航，用于应急通讯

	4
	应急指挥信息系统
	1
	应急指挥信息系统


（7）环境监测类物资

政府环境监测类应急物资主要存放于满洲里市生态环境监测中心和满洲里市消防救援大队以及满洲里市自然资源局、农牧水利局。环境监测中心位于内蒙古呼伦贝尔市满洲里市五道街，是呼伦贝尔市生态环境局满洲里市分局下属的具有社会公益性、独立法人地位的事业单位，满洲里市生态环境监测中心可用于应急救援监测的相关应急资源如下表3.4-15所示。满洲里市消防救援大队负责组织实施消防工作，依法进行消防监督，可用于应急救援监测的相关应急资源如下表，3.4-16所示。满洲里市自然资源局、农牧水利局应急救援监测的相关应急资源见表3.4-17。

表3.4-15  满洲里市生态环境监测中心应急监测设备表

	序号
	仪器、设备名称
	数量
	用途

	1
	噪声声校准器
	1
	噪声监测

	2
	多功能声级计
	4
	

	3
	红外分光测油仪
	1
	测水中油分

	4
	紫外烟气分析仪
	1
	测锅炉氮氧化物二氧化硫

	5
	大流量烟尘（气）测试仪
	1
	测烟尘

	6
	温湿度表
	1
	测温度、湿度

	7
	电感耦合等离子发射光谱仪
	1
	测水中铁锰铜锌镉铬

	8
	原子吸收分光光度计
	1
	测水中铁锰铜锌铅镉铬

	9
	空气/智能TSP智能综合采样器
	2
	颗粒物采样

	10
	智能空气/TSP采样器
	2
	颗粒物采样

	11
	便携式气象五参数检测仪
	2
	空气及废气采样

	12
	自动烟尘（气）测试仪
	2
	烟尘采样

	13
	滤膜称重系统
	1
	滤膜滤筒称重

	14
	电子天平
	3
	称重

	15
	智能箱式高温炉
	1
	烘干

	16
	原子荧光光度计
	1
	测水中汞砷

	17
	林格曼烟气黑度图
	1
	测烟囱黑度

	18
	电热鼓风干燥箱
	1
	烘干

	19
	立式压力蒸汽灭菌器
	1
	灭菌

	20
	SPX生化培养箱
	1
	测BOD5

	21
	紫外、可见分光光度计
	1
	测吸光度

	22
	可见分光光度计
	1
	测吸光度

	23
	便携式pH计
	1
	测水中pH

	24
	便携式电导率仪
	1
	测水中电导率

	25
	便携式溶解氧仪
	1
	测水中溶解氧

	26
	便携式浊度仪
	1
	测水中浊度

	27
	电磁辐射分析仪
	1
	测环境中电磁辐射

	28
	α、β 表面污染测量仪
	1
	电离辐射监测

	29
	辐射防护计量仪表
	1
	电离辐射监测

	30
	环境辐射剂量监测仪
	1
	电离辐射监测


表3.4-16 满洲里市消防救援大队应急监测设备表

	序号
	物资/装备名称
	数量（台/个）
	性能和适用范围

	1
	有毒气体探测仪
	3
	用于监测有毒气体

	2
	可燃气体检测仪
	2
	用于检测有燃爆危险场合中可燃气体的含量

	3
	雷达生命探测仪
	1
	搜寻人员

	4
	消防用红外热像仪
	3
	在黑暗、浓烟环境中人员搜救或火源寻找

	5
	测温仪
	3
	用红外线的原理来感应物体表面温度

	6
	便携危险化学品检测片
	2
	用于测试事故环境状况，佩戴于手腕上，通过测试片的颜色变化探测周围环境中的有毒化学气体或蒸汽


表3.4-17  满洲里市农牧水利局应急监测设备表
	序号
	物资/装备名称
	数量（台/个）
	性能和适用范围

	1
	激光测高测距一体机
	1
	事故现场测距

	2
	流速仪
	3
	测流速

	3
	雨情气象信息查询终端
	4
	查询天气情况


（8）突发环境事故得到有效处置
满洲里市近5年，未发生需呼伦贝尔市协调处置的突发环境事件。
（9）环境应急演练情况
满洲里市多次举行突发环境事件应急演练。
（10）应急供水能力
满洲里市饮用水源位于海拉尔河岸边，采用地下大口井水源，具有相应的供水保障能力。满洲里市城市供水改造工程水源井及水源地保护工程采取隔离网围栏进行保护。

4.环境风险识别

4.1环境风险受体识别

4.1.1 大气环境风险受体

大气环境风险受体情况详见3.2.1大气环境风险受体章节。大气环境风险受体包含满洲里市范围内的居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研机构、行政办公、重要基础设施等满洲里市建成区。风向分布图见附图1。

4.1.2 水环境风险受体

水环境风险受体情况详见3.2.2水环境风险受体章节，满洲里市内水系如附图3所示。

4.1.3生态环境风险受体

生态环境风险受体情况详见3.2.3生态保护红线章节。

4.2环境风险源识别

大气环境风险源基本情况及识别内容见3.3.1大气环境风险源章节与附件2，水气环境风险源基本情况及识别内容见3.3.2水环境风险源章节与附件2，环境风险源分布情况见附图2。
4.3道路重点风险点识别

各运输方式中风险较大的运输方式为公路运输，其次为管道运输，水路和铁路事故率比较低。满洲里市上游呼伦贝尔市内存在多处道路和河流交叉点，本次识别以高速公路、国道和省道与满洲里市交叉点为主。详见附图4。

4.4热点区域识别

根据满洲里市环境风险源、环境风险受体分布情况，筛选环境风险源数量较多、种类复杂，环境风险受体分布较为密集的区域为热点区域。满洲里市热点区域主要为满洲里市边境经济合作区内东山街道办事处、南区街道办事处所在地。

5.评估子区域划分

评估报告按照评估区域的下级行政区域边界划分评估子区域，直接计算每个下级行政区域的风险指数，并进行比较和排序。

满洲里市行政区划为东山街道办事处、北区街道办事处、南区街道办事处、兴华街道办事处、新开河镇等五个行政区，满洲里市边境经济合作区、中俄互市贸易区、综合保税区均位于五个行政区域内。因此，本次评估子区域按照下级行政区域边界划分成5个评估子区域进行环境风险分析。

因满洲里市环境风险企业相对比较集中，整体环境风险较小，将街道办事处、镇作为子区域进行进一步评估。

6.区域环境风险分析

满洲里市区域环境风险分析采用环境风险指数计算法（以下简称指数法）。指数法包括水环境风险指数计算、大气环境风险指数计算和综合环境风险指数计算，是在资料准备和环境风险识别的基础上，分别确定水、大气、综合环境风险指标，对环境风险源强度指数（S）、环境风险受体脆弱性指数（V）、环境风险防控与应急能力指数（M）的各项指标分别打分并加和，得出指数值，判定环境风险等级。工作程序见图6-1。

[image: image1.png]TEEAR

¥
TS || FR i
Swpien || SiHEe
[ T
RS
J PFRRI
RS | [FANSARE | | AR
RPUHET A
e FRIGKID
waEE | [ Eracaman | | puesm
SRETEN | | RUARETEA | | HHEN
T 1
v I 1
K B AT AL
RPN il EN ez
; Ly )
a7 | (e o | [ s | (702 | [Pecte
PR || = TRIEE) B it || | ES
mE || mi B ||inE ||RE

SIBREEREAMT ZEAT





图6-1  行政区域突发环境事件风险等级划分程序
6.1环境风险指数计算法

在计算环境风险指数时，按照评估子区域的类别，分别计算水环境风险指数（R水）、大气环境风险指数（R气）和综合环境风险指数（R综合）。

6.1.1东山街道办环境风险指数计算
6.1.1.1东山街道办水环境风险指数计算与等级划分
（1）水环境风险强度指数（S）
根据《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》附1中确定的水环境风险指标，对水环境风险源强指数（S）的各项指标分别打分并加和，得出指数值。
表6.1.1.1-1  水环境风险源强度（S）分析指标
	序号
	评估指标
	水环境风险
	实际情况及得分

	
	
	指标说明
	情况
	分值
	实际情况
	得分

	1
	单位面积环境风险企业数量
	评估区域中涉水环境风险企业数量与评估区域面积的比值，单位：个/平方公里
	>0.5
	7
	0.09
	5

	
	
	
	(0.05-0.5]
	5
	
	

	
	
	
	(0.005-0.05]
	3
	
	

	
	
	
	[0-0.005]
	0
	
	

	2
	单位面积环境风险物质存量与临界量的比值
	评估区域内各个涉水环境风险企业中环境风险物质的数量与临界量的比值加和后除以评估区域面积
	>50
	7
	<25
	0

	
	
	
	(25-50]
	3
	
	

	
	
	
	≤25
	0
	
	

	3
	较大以上环境风险企业所占百分比
	依据企业环境风险等级划分相关文件，等级为较大、重大的涉水环境风险企业数量占评估区域所有环境风险企业数量的百分数
	>50
	6
	0
	0

	
	
	
	(20-50]
	4
	
	

	
	
	
	(10-20]
	2
	
	

	
	
	
	≤10
	0
	
	

	4
	港口码头数量
	评估区域内涉及危险化学品装卸、暂存的港口码头（涉水）数量，单位：个
	≥2
	5
	0
	0

	
	
	
	1
	3
	
	

	
	
	
	0
	0
	
	

	5
	港口码头危险化学品吞吐量
	评估区域内涉水港口码头危险化学品吞吐量，可组织各个危险化学品港口码头填报数据，再进行汇总。单位：万吨
	>50
	5
	0
	0

	
	
	
	(30，50]
	3
	
	

	
	
	
	(10，30]
	1
	
	

	
	
	
	≤10
	0
	
	

	6
	港口码头危险化学品最大存储量
	评估区域内涉水港口码头危险化学品最大存储量（实际存量），可组织各个危险化学品港口码头填报数据，再进行汇总。单位：万吨
	>0.5
	5
	0
	0

	
	
	
	(0.3，0.5]
	3
	
	

	
	
	
	(0.1，0.3]
	1
	
	

	
	
	
	≤0.1
	0
	
	

	7
	道路年运输危险化学品数量
	评估区域内每年以道路运输方式运输的危险化学品数量（涉水）单位：万吨
	>300
	15
	40
	9

	
	
	
	(30，300]
	9
	
	

	
	
	
	（3，30]
	3
	
	

	
	
	
	≤3
	0
	
	

	8
	内陆水运危险化学品数量
	评估区域内每年以内陆水路运输方式运输的危险化学品数量，单位：万吨
	>200
	15
	0
	0

	
	
	
	(20，200]
	9
	
	

	
	
	
	(2，20]
	3
	
	

	
	
	
	≤2
	0
	
	

	9
	环境风险等级为较大及以上的尾矿库
数量
	依据《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》等级为较大、重大的尾矿库数量（涉水），单位：座
	≥3
	5
	0
	0

	
	
	
	2
	3
	
	

	
	
	
	1
	1
	
	

	
	
	
	无
	0
	
	

	10
	石油天然气开采设
施数量
	评估区域内有无石油天然气开采设施（涉
水）
	有
	5
	0
	0

	
	
	
	无
	0
	
	

	11
	石油天然气及成品油长输管线跨越区域情况
	评估区域内石油天然气及成品油长输管线跨越或影响的区域环境特征。影响区域是指根据TSGD7003-2010《压力管道定期检验规则-长输（油气）管道》计算出的管道事故后果严重区和潜在影响半径（涉水）
	跨越Ⅰ类、Ⅱ类地表水水域环境功能区和保护目标
	5
	无
	0

	
	
	
	跨越Ⅲ类、Ⅳ类地表水水域环境功能区和保护目标
	3
	
	

	
	
	
	跨越Ⅴ类、劣Ⅴ类地表水水域环境功能区和保护目标
	1
	
	

	12
	近五年突发环境事件发生数量及影响
	参照《国家突发环境事件应急预案》，评估区域内近五年突发水环境事件发生数量及影响
	突发水环境事件数量≥1且较大及以上等级的突发水环境事件发生数量≥1
	20
	0
	0

	
	
	
	突发水环境事件数量≥1，无较大及以上等级的突发水环境事件
	10
	
	

	
	
	
	无突发水环境
事件发生
	0
	
	


根据表6.1.1.1-1可知，满洲里市东山街道办水环境风险源强指数S值为14。

（2）水环境风险受体脆弱性指数（V）

根据《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》附1中确定的水环境风险指标，对水环境风险受体脆弱性指数（V）的各项指标分别打分并加和，得出指数值。

表6.1.1.1-2  水环境风险受体脆弱性（V）分析指标
	序号
	评估指标
	水环境风险
	实际情况及得分

	
	
	指标说明
	情况
	分值
	实际情况
	得分

	1
	重要水体流通渠道水质类别
	河道、湖泊水质类别，如Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类、劣Ⅴ类（若存在多个水质类别，取高值）
	Ⅰ类、Ⅱ类
	15
	东山街道办区域内及附近地表水为Ⅳ类水体
	7

	
	
	
	Ⅲ类、Ⅳ类
	7
	
	

	
	
	
	Ⅴ类、劣Ⅴ类
	0
	
	

	2
	水网密度指数
	参照《生态环境状况评价技术规范》
	>50
	15
	4.5
	0

	
	
	
	(25-50]
	7
	
	

	
	
	
	[0-25]
	0
	
	

	3
	单位面积环境风险受体数量（个/平方公里）
	单位面积中水环境风险受体数量，单位：个/平方公里
	≥0.5
	15
	0.03
	5

	
	
	
	[0.1-0.5)
	10
	
	

	
	
	
	[0.01-0.1)
	5
	
	

	
	
	
	＜0.01
	0
	
	

	4
	乡镇及以上集中式饮用水水源地数量
	提供居民生活及公共服务用水的水源地的个数，包括河流、湖泊、水库等，单位：个
	>10
	15
	0
	0

	
	
	
	[5-10]
	10
	
	

	
	
	
	[1-4]
	5
	
	

	
	
	
	0
	0
	
	

	5
	乡镇及以上集中式饮用水水源地服务人口数量
	以乡镇及以上饮用水水源地为取水来源的人口数量，单位：万人
	>10
	20
	0
	0

	
	
	
	[7-10]
	14
	
	

	
	
	
	[3-7)
	8
	
	

	
	
	
	<3
	0
	
	

	6
	人均GDP

水平
	评估子区域所在地市或区县上一年度GDP与当地常住人口数量的比值，单位：万元/人
	<3
	20
	7.93
	8

	
	
	
	[3-5)
	14
	
	

	
	
	
	[5-10)
	8
	
	

	
	
	
	≥10
	0
	
	


根据表6.1.1.1-2可知，满洲里市东山街道办水环境风险受体脆弱性指数V值为20。

（3）水环境风险防控与应急能力指数（M）
根据《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》附1中确定的水环境风险指标，对水环境风险防控与应急能力指数（M）的各项指标分别打分并加和，得出指数值。

表6.1.1.1-3  水环境风险防控与应急能力（M）分析指标

	序

号
	评估指标
	水环境风险
	实际情况及得分

	
	
	指标说明
	情况
	分值
	实际情况
	得分

	1
	监测预警能力
	评估区域内，通过设置水环境应急监测点位预测预警突发水环境事件的能力
	未设置应急监测、环境质量监测点位
	20
	设置应急监测及环境质量监测点位
	0

	
	
	
	仅设置环境质量监测点位
	10
	
	

	
	
	
	设置应急监测及环境质量监测点位
	0
	
	

	2
	污染物的拦截、稀释和处置能力
	当突发环境事件发生时，评估区域内通过筑坝、导流等方式对污染物的拦截能力；通过上游调水降低水体中污染物浓度的能力；通过物化处理、吸附等方式对污染物就地处置或异地处置能力
	拦截、导流、稀释及物理化学处理能力皆不具备
	20
	具备拦截、导流、稀释及物理化学处理其中任意两种能力
	0

	
	
	
	具备拦截、导流、稀释及物理化学处理其中任意一种能力
	10
	
	

	
	
	
	具备拦截、导流、稀释及物理化学处理其中任意两种能力
	0
	
	

	3
	环境应急预案编制情况
	评估区域内是否具有专项环境应急预案；政府环境应急预案和部门环境应急预案有无相关内容
	无专项应急预案，在部门和政府预案中无相关内容
	15
	有专项应急预案
	8

	
	
	
	无专项应急预案，在部门应急预案或政府应急预案中有相关内容
	8
	
	

	
	
	
	有专项应急预案
	0
	
	

	4
	环境应急人员数量
	评估区域内环境应急人员数量，主要参照全国环保部门环境应急能力建设标准中人员规模、人员学历和培训上岗率要求进行评估。选取与评估子区域所属行政区域级别匹配的标准进行评估
	不达标
	15
	三级
	6

	
	
	
	三级
	6
	
	

	
	
	
	二级
	3
	
	

	
	
	
	一级
	0
	
	

	5
	应急物资储备情况
	评估区域内突发水环境事件应急物资实物储备、协议储备、生产能力储备情况及其他区域内应急物资储备信息，是否满足事件应急需求
	本地物资不能满足事件应急需求，无其他区域物资储备信息
	15
	本地物资基本满足事件应急需求，不需要从其他区域调用
	0

	
	
	
	本地物资不能满足事件应急需求，但有其他区域物资储备信息，可以进行调用
	7
	
	

	
	
	
	本地物资基本满足事件应急需求，不需要从其他区域调用
	0
	
	

	6
	环境应急监测能力
	评估区域内环境应急监测能力情况，根据全国环境监测站建设标准中关于机构、人员能力和应急环境监测仪器配置要求进行评估
	不达标
	15
	三级
	6

	
	
	
	三级
	6
	
	

	
	
	
	二级
	3
	
	

	
	
	
	一级
	0
	
	


根据表6.1.1.1-3可知，东山街道办水环境风险防控与应急能力指数M值为20。

（4）水环境风险指数计算
根据对水环境风险源强度指数（S）、水环境风险受体脆弱性指数（V）、水环境风险防控与应急能力指数（M）的各项指标分别打分并加和取得的指数值，采用以下公式（1）计算水环境风险指数（R水）。 

                    [image: image4.wmf]3

R=S*V*M

水

水

水

水

         （1）
经计算，满洲里市东山街道办水环境风险指数R水=17.8。根据表6.1.1.1-4环境风险等级划分原则可知，满洲里市东山街道办水环境风险等级为低（L）。

表6.1.1.1-4  环境风险等级划分原则

	环境风险指数（R水）
	环境风险等级

	≥50
	高（H）

	[40-50)
	较高（RH）

	[30-40)
	中（M）

	＜30
	低（L）


（5）水环境风险指数结果表征
满洲里市东山街道办水环境风险指数R水=17.8，水环境风险等级为低（L），水环境风险指数结果表征为R水17.8-L-S14V20M20。

6.1.1.2东山街道办大气环境风险指数计算与等级划分
（1）大气环境风险源强度指数（S）
根据《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》附1中确定的大气环境风险指标，对大气环境风险源强指数（S）的各项指标分别打分并加和，得出指数值。

表6.1.1.2-1  大气环境风险源强度（S）分析指标

	序号
	评估指标
	大气环境风险
	实际情况及得分

	
	
	指标说明
	情况
	分值
	实际情况
	得分

	1
	单位面积环境风险企业数量
	评估区域中涉气环境风险企业数量与评估区域面积的比值，单位：个/平方公里
	>0.5
	10
	0.29
	7

	
	
	
	(0.05-0.5]
	7
	
	

	
	
	
	(0.005-0.05]
	4
	
	

	
	
	
	[0-0.005]
	0
	
	

	2
	单位面积环境风险物质存量与临界量的比值
	评估区域内各个涉气环境风险企业中环境风险物质的数量与临界量的比值加和后除以评估区域面积
	>50
	10
	<25
	0

	
	
	
	(25-50]
	5
	
	

	
	
	
	≤25
	0
	
	

	3
	较大以上环境风险企业所占百分比
	依据企业环境风险等级划分相关文件，等级为较大、重大的涉气环境风险企业数量占评估区域所有环境风险企业数量的百分数
	>50
	5
	0
	0

	
	
	
	(20-50]
	3
	
	

	
	
	
	(10-20]
	1
	
	

	
	
	
	≤10
	0
	
	

	4
	港口码头数量
	评估区域内涉及危险化学品装卸、暂存的港口码头（涉气）数量，单位：个
	≥2
	5
	0
	0

	
	
	
	1
	3
	
	

	
	
	
	0
	0
	
	

	5
	港口码头危险化学品吞吐量
	评估区域内涉气港口码头危险化学品吞吐量，可组织各个危险化学品港口码头填报数据，再进行汇总。单位：万吨
	>50
	5
	0
	0

	
	
	
	(30，50]
	3
	
	

	
	
	
	(10，30]
	1
	
	

	
	
	
	≤10
	0
	
	

	6
	港口码头危险化学品最大存储量
	评估区域内涉气港口码头危险化学品最大存储量（实际存量），可组织各个危险化学品港口码头填报数据，再进行汇总。单位：万吨
	>0.5
	5
	0
	0

	
	
	
	(0.3，0.5]
	3
	
	

	
	
	
	(0.1，0.3]
	1
	
	

	
	
	
	≤0.1
	0
	
	

	7
	道路年运输危险化学品数量
	评估区域内每年以道路运输方式运输的危险化学品数量（涉气），单位：万吨
	>300
	30
	30
	6

	
	
	
	(30-300]
	18
	
	

	
	
	
	(3-30]
	6
	
	

	
	
	
	≤3
	0
	
	

	8
	石油天然气开采设施数量
	评估区域内有无石油天然气开采设施（涉气）
	有
	5
	无
	0

	
	
	
	无
	0
	
	

	9
	石油天然气及成品油长输管线跨越区域情况
	评估区域内石油天然气及成品油长输管线跨越的区域环境特征（涉气）
	跨越人口集中区
	5
	未跨越人口集中区
	0

	
	
	
	未跨越人口集中区
	1
	
	

	10
	近五年突发环境事件发生数量及影响
	参照《国家突发环境事件应急预案》，评估区域内近五年突发大气环境事件发生数量及影响
	突发大气环境事件数量≥1且较大及以上等级的突发大气环境事件发生数量≥1
	20
	无突发大气环境事件发生
	0

	
	
	
	突发大气环境事件数量≥1，无较大及以上等级的突发大气环境事件
	10
	
	

	
	
	
	无突发大气环境事件发生
	0
	
	


根据表6.1.1.2-1可知，满洲里市东山街道办大气环境风险源强指数S值为13。

（2）大气环境风险受体脆弱性指数（V）

根据《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》附1中确定的大气环境风险指标，对大气环境风险受体脆弱性指数（V）的各项指标分别打分并加和，得出指数值。

表6.1.1.2-2  大气环境风险受体脆弱性（V）分析指标
	序号
	评估指标
	大气环境风险
	实际情况及得分

	
	
	指标说明
	情况
	分值
	实际情况
	得分

	1
	居民区污染风频
	人口密度超过评估区域平均人口密度的居民区，五公里范围内其上风向为工业区的风频，若存在多个风频则取高值
	>20%
	40
	<5%
	0

	
	
	
	(13%-20%]
	26
	
	

	
	
	
	[5%-13%]
	13
	
	

	
	
	
	<5%
	0
	
	

	2
	单位面积环境风险受体数量（个/平方公里）
	单位面积中大气环境风险受体数量，单位：个/平方公里
	≥0.5
	40
	0.22
	26

	
	
	
	[0.1-0.5)
	26
	
	

	
	
	
	[0.01-0.1)
	13
	
	

	
	
	
	＜0.01
	0
	
	

	3
	人均GDP
水平
	评估子区域所在地市或区县上一年度GDP与当地常住人口数量的比值，单位：万元/人
	<3
	20
	7.93
	8

	
	
	
	[3-5)
	14
	
	

	
	
	
	[5-10)
	8
	
	

	
	
	
	≥10
	0
	
	


根据表6.1.1.2-2可知，满洲里市东山街道办大气环境风险受体脆弱性指数V值为34。

（3）大气环境风险防控与应急能力指数（M）
根据《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》附1中确定的大气环境风险指标，对大气环境风险防控与应急能力指数（M）的各项指标分别打分并加和，得出指数值。

表6.1.1.2-3  大气环境风险防控与应急能力（M）分析指标

	序号
	评估指标
	大气环境风险
	实际情况及得分

	
	
	指标说明
	情况
	分值
	实际情况
	得分

	1
	监测预警能力
	评估区域内，涉及有毒有害气体环境风险企业是否安装有毒有害气体预警装置
	50%以下的涉及有毒有害气体环境风险企业安装有毒有害气体预警装置
	20
	80%以上的涉及有毒有害气体环境风险企业安装有毒有害气体预警装置
	0

	
	
	
	50%以上80%以下的涉及有毒有害气体环境风险企业安装有毒有害气体预警装置
	10
	
	

	
	
	
	80%以上的涉及有毒有害气体环境风险企业安装有毒有害气体预警装置
	0
	
	

	2
	环境应急预案编制情况
	评估区域内是否具有专项环境应急预案；政府环境应急预案和部门环境应急预案有无相关内容
	无专项应急预案，在部门和政府预案中无相关内容
	20
	无专项应急预案，在部门应急预案或政府应急预案中有相关内容
	10

	
	
	
	无专项应急预案，在部门应急预案或政府应急预案中有相关内容
	10
	
	

	
	
	
	有专项应急预案
	0
	
	

	3
	环境应急人员数量
	评估区域内环境应急人员数量，主要参照全国环保部门环境应急能力建设标准中人员规模、人员学历和培训上岗率要求进行评估。选取与评估子区域所属行政区域级别匹配的标准进行评估
	不达标
	20
	三级
	8

	
	
	
	三级
	8
	
	

	
	
	
	二级
	4
	
	

	
	
	
	一级
	0
	
	

	4
	应急物资储备情况
	评估区域内突发大气环境事件应急物资实物储备、协议储备、生产能力储备情况及其他区域内应急物资储备信息，是否满足事件应急需求
	本地物资不能满足事件应急需求，无其他区域物资储备信息
	20
	本地物资基本满足事件应急需求，不需要从其他区域调用
	0

	
	
	
	本地物资不能满足事件应急需求，但有其他区域物资储备信息，可以进行调用
	10
	
	

	
	
	
	本地物资基本满足事件应急需求，不需要从其他区域调用
	0
	
	

	5
	环境应急监测能力
	评估区域内环境应急监测能力情况，根据全国环境监测站建设标准中关于机构、人员能力和应急环境监测仪器配置要求进行评估
	不达标
	20
	三级
	8

	
	
	
	三级
	8
	
	

	
	
	
	二级
	4
	
	

	
	
	
	一级
	0
	
	


据表6.1.1.2-3可知，满洲里市东山街道办大气环境风险防控与应急能力指数M值为26。

（4）大气环境风险指数计算

根据对大气环境风险源强度指数（S）、大气环境风险受体脆弱性指数（V）、大气环境风险防控与应急能力指数（M）的各项指标分别打分并加和取得的指数值，采用以下公式（2）计算大气环境风险指数（R气）。 

         [image: image5.wmf]3

R=S*V*M

气

气

气

气

                （2）
经计算，满洲里市东山街道办大气环境风险指数R气=22.6。根据表6.1.1.2-4环境风险等级划分原则可知，满洲里市东山街道办大气环境风险等级为低（L）。

表6.1.1.2-4  环境风险等级划分原则

	环境风险指数（R气）
	环境风险等级

	≥50
	高（H）

	[40-50)
	较高（RH）

	[30-40)
	中（M）

	＜30
	低（L）


（5）大气环境风险指数结果表征
满洲里市东山街道办大气环境风险指数R气=22.6，大气环境风险等级为低（L），大气环境风险指数结果表征为R气22.6-L-S13V34M26。

6.1.1.3东山街道办综合环境风险指数计算与等级划分

（1）综合环境风险源强度指数（S）

根据《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》附1中确定的综合环境风险指标，对综合环境风险源强指数（S）的各项指标分别打分并加和，得出指数值。

表6.1.1.3-1  综合环境风险源强度（S）分析指标
	序号
	评估指标
	综合环境风险
	实际情况及得分

	
	
	指标说明
	情况
	分值
	实际情况
	得分

	1
	单位面积环境风险企业数量
	评估区域中环境风险企业数量与评估区域面积的比值，单位：个/平方公里
	>0.5
	7
	0.36
	5

	
	
	
	(0.05-0.5]
	5
	
	

	
	
	
	(0.005-0.05]
	3
	
	

	
	
	
	[0-0.005]
	0
	
	

	2
	单位面积环境风险物质存量与临界量的比值
	评估区域内各个环境风险企业中环境风险物质的数量与临界量的比值加和后除以评估区域面积
	>50
	7
	0.01
	0

	
	
	
	(25-50]
	3
	
	

	
	
	
	≤25
	0
	
	

	3
	较大以上环境风险企业所占百分比
	依据企业环境风险等级划分相关文件，等级为较大、重大的环境风险企业数量占评估区域所有环境风险企业数量的百分数
	>50
	6
	0
	0

	
	
	
	(20-50]
	4
	
	

	
	
	
	(10-20]
	2
	
	

	
	
	
	≤10
	0
	
	

	4
	港口码头数量
	评估区域内涉及危险化学品装卸、暂存的港口码头数量，单位：个
	>2
	5
	0
	0

	
	
	
	2
	3
	
	

	
	
	
	1
	1
	
	

	
	
	
	0
	0
	
	

	5
	港口码头危险化学品吞吐量
	评估区域内港口码头危险化学品吞吐量，可组织各个危险化学品港口码头填报数据，再进行汇总。单位：万吨
	>500
	5
	0
	0

	
	
	
	(250，500]
	3
	
	

	
	
	
	(100，250]
	1
	
	

	
	
	
	≤100
	0
	
	

	6
	港口码头危险化学品最大存储量
	评估区域内港口码头危险化学品最大存储量（实际存量）可组织各个危险化学品港口码头填报数据，再进行汇总。单位：万吨
	>0.5
	5
	0
	0

	
	
	
	(0.3，0.5]
	3
	
	

	
	
	
	(0.1，0.3]
	1
	
	

	
	
	
	≤0.1
	0
	
	

	7
	道路年运输危险化学品数量

	评估区域内每年以道路运输方式运输的危险化学品数量，单位：万吨

	>300
	15
	70
	9

	
	
	
	(30-300]
	9
	
	

	
	
	
	(3-30]
	3
	
	

	
	
	
	≤3
	0
	
	

	8
	内陆水运危险化学品数量
	评估区域内每年以内陆水路运输方式运输的危险化学品数量，单位：万吨
	>200
	15
	0
	0

	
	
	
	(20，200]
	9
	
	

	
	
	
	(2，20]
	3
	
	

	
	
	
	≤2
	0
	
	

	9
	环境风险等级为较大及以上的尾矿库数量
	依据《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》，等级为较大、重大的尾矿库数量，单位：座
	>5
	5
	0
	0

	
	
	
	[3，5]
	3
	
	

	
	
	
	[1，2]
	1
	
	

	
	
	
	无
	0
	
	

	10
	石油天然气开采设
施数量
	评估区域内石油天然气开采设施数量，单位：套
	>100
	5
	0
	0

	
	
	
	[30，100]
	3
	
	

	
	
	
	<30
	0
	
	

	11
	石油天然气及成品油长输管线跨越区域情况
	评估区域内石油天然气及成品油长输管线跨越或影响的区域环境特征。影响区域是指根据TSGD7003-2010《压力管道定期检验规则-长输（油气）管道》计算出的管道事故后果严重区和潜在影响半径（涉水）
	跨越Ⅰ类、Ⅱ类地表水水域环境功能区和保护目标或人口集中区
	5
	无
	0

	
	
	
	跨越Ⅲ类、Ⅳ类地表水水域环境功能区和保护目标
	3
	
	

	
	
	
	跨越Ⅴ类、劣Ⅴ类地表水水域环境功能区和保护目标
	1
	
	

	12
	近五年突发环境事件发生数量及影响
	参照《国家突发环境事件应急预案》，评估区域内近五年突发环境事件发生数量及影响
	突发环境事件数量≥1且较大及以上等级的突发水环境事件发生数量≥1
	20
	无突发环境事件发生
	0

	
	
	
	突发环境事件数量≥1，无较大及以上等级的突发水环境事件
	10
	
	

	
	
	
	无突发环境事件发生
	0
	
	

	13
	环境投诉数量
	评估区域上一年度因环境问题来信、来访、电话及网络投诉总数，单位：件
	>300
	15
	<100
	0

	
	
	
	[201，300]
	12
	
	

	
	
	
	[100，200]
	9
	
	

	
	
	
	<100
	0
	
	


根据表6.1.1.3-1可知，满洲里市东山街道办综合环境风险源强指数S值为14。

（2）综合环境风险受体脆弱性指数（V）
根据《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》附1中确定的综合环境风险指标，对综合环境风险受体脆弱性指数（V）的各项指标分别打分并加和，得出指数值。

表6.1.1.3-2  综合环境风险受体脆弱性（V）分析指标
	序号
	评估指标
	综合环境风险
	实际情况及得分

	
	
	指标说明
	情况
	分值
	实际情况
	得分

	1
	重要水体流通渠道水质类别
	河道、湖泊水质类别，如Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类、劣Ⅴ类（若存在多个水质类别，取高值）
	Ⅰ类、Ⅱ类
	10
	地表水为Ⅲ类水体
	5

	
	
	
	Ⅲ类、Ⅳ类
	5
	
	

	
	
	
	Ⅴ类、劣Ⅴ类
	0
	
	

	2
	水网密度指数
	参照《生态环境状况评价技术规范》
	>50
	10
	<25
	0

	
	
	
	(25-50]
	5
	
	

	
	
	
	[0-25]
	0
	
	

	3
	居民区污染风频
	人口密度超过评估区域平均人口密度的居民区，五公里范围内其上风向为工业区的风频，若存在多个风频则取高值
	>20%
	10
	<5%
	0

	
	
	
	(13%-20%]
	7
	
	

	
	
	
	[5%-13%]
	4
	
	

	
	
	
	<5%
	0
	
	

	4
	单位面积常住人口数量（人/平方公里）
	常住人口数量与评估区域总面积的比值，单位：人/平方公里
	>1500
	10
	594.88
	4

	
	
	
	（1000，1500]
	7
	
	

	
	
	
	[500，1000]
	4
	
	

	
	
	
	<500
	0
	
	

	5
	单位面积环境风险受体数量（个/平方公里）
	单位面积中环境风险受体数量，单位：个/平方公里
	≥0.5
	20
	0.32
	14

	
	
	
	[0.1-0.5)
	14
	
	

	
	
	
	[0.01-0.1)
	8
	
	

	
	
	
	＜0.01
	0
	
	

	6
	乡镇及以上集中式饮用水水源地数量
	提供居民生活及公共服务用水的水源地的个数，包括河流、湖泊、水库等，单位：个
	>10
	10
	0
	0

	
	
	
	[5-10]
	7
	
	

	
	
	
	[1-4]
	4
	
	

	
	
	
	0
	0
	
	

	7
	乡镇及以上集中式饮用水水源地服务人口数量
	以乡镇及以上饮用水水源地为取水来源的人口数量，单位：万人
	>10
	10
	0
	0

	
	
	
	[7-10]
	7
	
	

	
	
	
	[3-7)
	4
	
	

	
	
	
	<3
	0
	
	

	8
	人均GDP
水平
	评估子区域所在地市或区县上一年度GDP与当地常住人口数量的比值，单位：万元/人
	<3
	20
	7.93
	8

	
	
	
	[3-5)
	14
	
	

	
	
	
	[5-10)
	8
	
	

	
	
	
	≥10
	0
	
	


根据表6.1.1.3-2可知，东山街道办综合环境风险受体脆弱性指数V值为5。

（3）综合环境风险防控与应急能力指数（M）

根据《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》附1中确定的综合环境风险指标，对综合环境风险防控与应急能力指数（M）的各项指标分别打分并加和，得出指数值。

表6.1.1.3-3  综合环境风险防控与应急能力（M）分析指标
	序号
	评估指标
	综合环境风险
	实际情况及得分

	
	
	指标说明
	情况
	分值
	实际情况
	得分

	1
	监测预警能力
	评估区域内，涉及有毒有害气体环境风险企业是否安装有毒有害气体预警装置
	未设置水应急监测，50%以下的涉及有毒有害气体环境风险企业安装有毒有害气体预警装置
	20
	设置水应急监测点位，评估区域内80%以上的涉及有毒有害气体环境风险企业安装有毒有害气体预警装置
	0

	
	
	
	设置应急监测点位，50%以上80%以下的涉及有毒有害气体环境风险企业安装有毒有害气体预警装置
	10
	
	

	
	
	
	设置应急监测点位，80%以上的涉及有毒有害气体环境风险企业安装有毒有害气体预警装置
	0
	
	

	2
	污染物的拦截、稀释和处置能力
	当突发环境事件发生时，评估区域内通过筑坝、导流等方式对污染物的拦截能力；通过上游调水降低水体中污染物浓度的能力；通过物化处理、吸附等方式对污染物就地处置或异地处置能力
	拦截、导流、稀释及物理化学处理能力皆不具备
	20
	具备拦截、导流、稀释及物理化学处理其中任意两种能力
	0

	
	
	
	具备拦截、导流、稀释及物理化学处理其中任意一种能力
	10
	
	

	
	
	
	具备拦截、导流、稀释及物理化学处理其中任意两种能力
	0
	
	

	3
	环境应急预案编制情况
	评估区域内是否具有完整预案体系，包括政府环境应急预案和部门环境应急预案等
	无任何应急预案
	10
	政府应急预案，有部门应急预案或有政府应急预案，无部门应急预案
	5

	
	
	
	无政府应急预案，有部门应急预案或有政府应急预案，无部门应急预案
	5
	
	

	
	
	
	既有政府应急预案，又有部门应急预案
	0
	
	

	4
	环境应急决策支持
	是否成立环境应急专门机构或部门（环境应急中心或具有相关职能的部门）；是否建立突发环境事件应急专家组
	未成立环境应急专门机构或部门，未建立突发环境事件应急专家组
	15
	已成立环境应急专门机构或部门，已建立突发环境事件应急专家组
	0

	
	
	
	已成立环境应急专门机构或部门，但未建立突发环境事件应急专家组
	7
	
	

	
	
	
	已成立环境应急专门机构或部门，已建立突发环境事件应急专家组
	0
	
	

	5
	环境应急人员数量
	评估区域内环境应急人员数量，主要参照全国环保部门环境应急能力建设标准中人员规模、人员学历和培训上岗率要求进行评估。选取与评估子区域所属行政区域级别匹配的标准进行评估
	不达标
	10
	三级
	4

	
	
	
	三级
	4
	
	

	
	
	
	二级
	2
	
	

	
	
	
	一级
	0
	
	

	6
	应急物资储备情况
	评估区域内突发环境事件应急物资实物储备、协议储备、生产能力储备情况，是否满足事件应急需求
	本地物资不能满足事件应急需求，无其他区域物资储备信息
	15
	本地物资基本满足事件应急需求，不需要从其他区域调用
	0

	
	
	
	本地物资不能满足事件应急需求，但有其他区域物资储备信息，可以进行调用
	7
	
	

	
	
	
	本地物资基本满足事件应急需求，不需要从其他区域调用
	0
	
	

	7
	环境应急监测能力
	评估区域内环境应急监测能力情况，根据全国环境监测站建设标准中关于机构、人员能力和应急环境监测仪器配置要求进行评估
	不达标
	10
	三级
	4

	
	
	
	三级
	5
	
	

	
	
	
	二级
	2
	
	

	
	
	
	一级
	0
	
	


根据表6.1.1.3-3可知，满洲里市东山街道办环境风险防控与应急能力指数M值为13。

（4）综合环境风险指数计算

根据对综合环境风险源强度指数（S）、综合环境风险受体脆弱性指数（V）、综合环境风险防控与应急能力指数（M）的各项指标分别打分并加和取得的指数值，采用以下公式（3）计算综合环境风险指数（R综合）。

   [image: image6.wmf]3

R=S*V*M

综

合

综

合

综

合

综

合

            （3）

经计算，满洲里市东山街道办综合环境风险指数R综合=17.8。根据表6.1.1.3-4环境风险等级划分原则可知，满洲里市东山街道办综合环境风险等级为低（L）。

表6.1.1.3-4  环境风险等级划分原则

	环境风险指数（R气）
	环境风险等级

	≥50
	高（H）

	[40-50)
	较高（RH）

	[30-40)
	中（M）

	＜30
	低（L）


（5）综合环境风险指数结果表征

满洲里市东山街道办综合环境风险指数R综合=17.8，综合环境风险等级为低（L），综合环境风险指数结果表征为R综合17.8-L-S14V31M13。
6.1.2南区街道办事处环境风险指数计算
6.1.2.1南区街道办事处水环境风险指数计算与等级划分
（1）水环境风险强度指数（S）
根据《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》附1中确定的水环境风险指标，对水环境风险源强指数（S）的各项指标分别打分并加和，得出指数值。
表6.1.2.1-1  水环境风险源强度（S）分析指标
	序号
	评估指标
	水环境风险
	实际情况及得分

	
	
	指标说明
	情况
	分值
	实际情况
	得分

	1
	单位面积环境风险企业数量
	评估区域中涉水环境风险企业数量与评估区域面积的比值，单位：个/平方公里
	>0.5
	7
	0.04
	3

	
	
	
	(0.05-0.5]
	5
	
	

	
	
	
	(0.005-0.05]
	3
	
	

	
	
	
	[0-0.005]
	0
	
	

	2
	单位面积环境风险物质存量与临界量的比值
	评估区域内各个涉水环境风险企业中环境风险物质的数量与临界量的比值加和后除以评估区域面积
	>50
	7
	<25
	0

	
	
	
	(25-50]
	3
	
	

	
	
	
	≤25
	0
	
	

	3
	较大以上环境风险企业所占百分比
	依据企业环境风险等级划分相关文件，等级为较大、重大的涉水环境风险企业数量占评估区域所有环境风险企业数量的百分数
	>50
	6
	0.06
	0

	
	
	
	(20-50]
	4
	
	

	
	
	
	(10-20]
	2
	
	

	
	
	
	≤10
	0
	
	

	4
	港口码头数量
	评估区域内涉及危险化学品装卸、暂存的港口码头（涉水）数量，单位：个
	≥2
	5
	0
	0

	
	
	
	1
	3
	
	

	
	
	
	0
	0
	
	

	5
	港口码头危险化学品吞吐量
	评估区域内涉水港口码头危险化学品吞吐量，可组织各个危险化学品港口码头填报数据，再进行汇总。单位：万吨
	>50
	5
	 0
	0

	
	
	
	(30，50]
	3
	
	

	
	
	
	(10，30]
	1
	
	

	
	
	
	≤10
	0
	
	

	6
	港口码头危险化学品最大存储量
	评估区域内涉水港口码头危险化学品最大存储量（实际存量），可组织各个危险化学品港口码头填报数据，再进行汇总。单位：万吨
	>0.5
	5
	0
	0

	
	
	
	(0.3，0.5]
	3
	
	

	
	
	
	(0.1，0.3]
	1
	
	

	
	
	
	≤0.1
	0
	
	

	7
	道路年运输危险化学品数量
	评估区域内每年以道路运输方式运输的危险化学品数量（涉水）单位：万吨
	>300
	15
	200
	9

	
	
	
	(30，300]
	9
	
	

	
	
	
	(3，30]
	3
	
	

	
	
	
	≤3
	0
	
	

	8
	内陆水运危险化学品数量
	评估区域内每年以内陆水路运输方式运输的危险化学品数量，单位：万吨
	>200
	15
	0
	0

	
	
	
	(20，200]
	9
	
	

	
	
	
	(2，20]
	3
	
	

	
	
	
	≤2
	0
	
	

	9
	环境风险等级为较大及以上的尾矿库数量
	依据《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》等级为较大、重大的尾矿库数量（涉水），单位：座
	≥3
	5
	0
	0

	
	
	
	2
	3
	
	

	
	
	
	1
	1
	
	

	
	
	
	无
	0
	
	

	10
	石油天然气开采设施数量
	评估区域内有无石油天然气开采设施（涉水）
	有
	5
	0
	0

	
	
	
	无
	0
	
	

	11
	石油天然气及成品油长输管线跨越区域情况
	评估区域内石油天然气及成品油长输管线跨越或影响的区域环境特征。影响区域是指根据TSGD7003-2010《压力管道定期检验规则-长输（油气）管道》计算出的管道事故后果严重区和潜在影响半径（涉水）
	跨越Ⅰ类、Ⅱ类地表水水域环境功能区和保护目标
	5
	没有
	0

	
	
	
	跨越Ⅲ类、Ⅳ类地表水水域环境功能区和保护目标
	3
	
	

	
	
	
	跨越Ⅴ类、劣Ⅴ类地表水水域环境功能区和保护目标
	1
	
	

	12
	近五年突发环境事件发生数量及影响
	参照《国家突发环境事件应急预案》，评估区域内近五年突发水环境事件发生数量及影响
	突发水环境事件数量≥1且较大及以上等级的突发水环境事件发生数量≥1
	20
	0
	0

	
	
	
	突发水环境事件数量≥1，无较大及以上等级的突发水环境事件
	10
	
	

	
	
	
	无突发水环境
事件发生
	0
	
	


根据表6.1.2.1-1可知，南区街道办水环境风险源强指数S值为12。

（2）水环境风险受体脆弱性指数（V）

根据《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》附1中确定的水环境风险指标，对水环境风险受体脆弱性指数（V）的各项指标分别打分并加和，得出指数值。

表6.1.2.1-2  水环境风险受体脆弱性（V）分析指标
	序号
	评估指标
	水环境风险
	实际情况及得分

	
	
	指标说明
	情况
	分值
	实际情况
	得分

	1
	重要水体流通渠道水质类别
	河道、湖泊水质类别，如Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类、劣Ⅴ类（若存在多个水质类别，取高值）
	Ⅰ类、Ⅱ类
	15
	附近地表水为Ⅲ类水体
	7

	
	
	
	Ⅲ类、Ⅳ类
	7
	
	

	
	
	
	Ⅴ类、劣Ⅴ类
	0
	
	

	2
	水网密度指数
	参照《生态环境状况评价技术规范》
	>50
	15
	0
	0

	
	
	
	(25-50]
	7
	
	

	
	
	
	[0-25]
	0
	
	

	3
	单位面积环境风险受体数量（个/平方公里）
	单位面积中水环境风险受体数量，单位：个/平方公里
	≥0.5
	15
	0.002
	0

	
	
	
	[0.1-0.5)
	10
	
	

	
	
	
	[0.01-0.1)
	5
	
	

	
	
	
	＜0.01
	0
	
	

	4
	乡镇及以上集中式饮用水水源地数量
	提供居民生活及公共服务用水的水源地的个数，包括河流、湖泊、水库等，单位：个
	>10
	15
	0
	0

	
	
	
	[5-10]
	10
	
	

	
	
	
	[1-4]
	5
	
	

	
	
	
	0
	0
	
	

	5
	乡镇及以上集中式饮用水水源地服务人口数量
	以乡镇及以上饮用水水源地为取水来源的人口数量，单位：万人
	>10
	20
	0
	0

	
	
	
	[7-10]
	14
	
	

	
	
	
	[3-7)
	8
	
	

	
	
	
	<3
	0
	
	

	6
	人均GDP

水平
	评估子区域所在地市或区县上一年度GDP与当地常住人口数量的比值，单位：万元/人
	<3
	20
	7.93
	8

	
	
	
	[3-5)
	14
	
	

	
	
	
	[5-10)
	8
	
	

	
	
	
	≥10
	0
	
	


根据表6.1.2.1-2可知，南区街道办事处水环境风险受体脆弱性指数V值为15。

（3）水环境风险防控与应急能力指数（M）
根据《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》附1中确定的水环境风险指标，对水环境风险防控与应急能力指数（M）的各项指标分别打分并加和，得出指数值。

表6.1.2.1-3  水环境风险防控与应急能力（M）分析指标
	序

号
	评估指标
	水环境风险
	实际情况及得分

	
	
	指标说明
	情况
	分值
	实际情况
	得分

	1
	监测预警能力
	评估区域内，通过设置水环境应急监测点位预测预警突发水环境事件的能力
	未设置应急监测、环境质量监测点位
	20
	仅设置环境质量监测点位
	0

	
	
	
	仅设置环境质量监测点位
	10
	
	

	
	
	
	设置应急监测及环境质量监测点位
	0
	
	

	2
	污染物的拦截、稀释和处置能力
	当突发环境事件发生时，评估区域内通过筑坝、导流等方式对污染物的拦截能力；通过上游调水降低水体中污染物浓度的能力；通过物化处理、吸附等方式对污染物就地处置或异地处置能力
	拦截、导流、稀释及物理化学处理能力皆不具备
	20
	具备拦截、导流、稀释及物理化学处理其中任意两种能力
	0

	
	
	
	具备拦截、导流、稀释及物理化学处理其中任意一种能力
	10
	
	

	
	
	
	具备拦截、导流、稀释及物理化学处理其中任意两种能力
	0
	
	

	3
	环境应急预案编制情况
	评估区域内是否具有专项环境应急预案；政府环境应急预案和部门环境应急预案有无相关内容
	无专项应急预案，在部门和政府预案中无相关内容
	15
	无专项应急预案，在部门应急预案或政府应急预案中有相关内容
	8

	
	
	
	无专项应急预案，在部门应急预案或政府应急预案中有相关内容
	8
	
	

	
	
	
	有专项应急预案
	0
	
	

	4
	环境应急人员数量
	评估区域内环境应急人员数量，主要参照全国环保部门环境应急能力建设标准中人员规模、人员学历和培训上岗率要求进行评估。选取与评估子区域所属行政区域级别匹配的标准进行评估
	不达标
	15
	三级
	6

	
	
	
	三级
	6
	
	

	
	
	
	二级
	3
	
	

	
	
	
	一级
	0
	
	

	5
	应急物资储备情况
	评估区域内突发水环境事件应急物资实物储备、协议储备、生产能力储备情况及其他区域内应急物资储备信息，是否满足事件应急需求
	本地物资不能满足事件应急需求，无其他区域物资储备信息
	15
	本地物资基本满足事件应急需求，不需要从其他区域调用
	0

	
	
	
	本地物资不能满足事件应急需求，但有其他区域物资储备信息，可以进行调用
	7
	
	

	
	
	
	本地物资基本满足事件应急需求，不需要从其他区域调用
	0
	
	

	6
	环境应急监测能力
	评估区域内环境应急监测能力情况，根据全国环境监测站建设标准中关于机构、人员能力和应急环境监测仪器配置要求进行评估
	不达标
	15
	三级
	6

	
	
	
	三级
	6
	
	

	
	
	
	二级
	3
	
	

	
	
	
	一级
	0
	
	


根据表6.1.2.1-3可知，南区街道办事处水环境风险防控与应急能力指数M值为20。

（4）水环境风险指数计算
根据对水环境风险源强度指数（S）、水环境风险受体脆弱性指数（V）、水环境风险防控与应急能力指数（M）的各项指标分别打分并加和取得的指数值，采用以下公式（1）计算水环境风险指数（R水）。 

                    [image: image7.wmf]3

R=S*V*M

水

水

水

水

                 （1）
经计算，南区街道办事处水环境风险指数R水=15.33。根据表6.1.2.1-4环境风险等级划分原则可知，道区街道办事处环境风险等级为低（L）。

表6.1.2.1-4  环境风险等级划分原则

	环境风险指数（R水）
	环境风险等级

	≥50
	高（H）

	[40-50)
	较高（RH）

	[30-40)
	中（M）

	＜30
	低（L）


（5）水环境风险指数结果表征
满洲里市南区街道办事处水环境风险指数R水=15.33，水环境风险等级为低（L），水环境风险指数结果表征为R水15.33-L-S12V15M20。

6.1.2.2南区街道办事处大气环境风险指数计算与等级划分
（1）大气环境风险源强度指数（S）
根据《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》附1中确定的大气环境风险指标，对大气环境风险源强指数（S）的各项指标分别打分并加和，得出指数值。

表6.1.2.2-1  大气环境风险源强度（S）分析指标
	序号
	评估指标
	大气环境风险
	实际情况及得分

	
	
	指标说明
	情况
	分值
	实际情况
	得分

	1
	单位面积环境风险企业数量
	评估区域中涉气环境风险企业数量与评估区域面积的比值，单位：个/平方公里
	>0.5
	10
	0.18
	7

	
	
	
	(0.05-0.5]
	7
	
	

	
	
	
	(0.005-0.05]
	4
	
	

	
	
	
	[0-0.005]
	0
	
	

	2
	单位面积环境风险物质存量与临界量的比值
	评估区域内各个涉气环境风险企业中环境风险物质的数量与临界量的比值加和后除以评估区域面积
	>50
	10
	<25
	0

	
	
	
	(25-50]
	5
	
	

	
	
	
	≤25
	0
	
	

	3
	较大以上环境风险企业所占百分比
	依据企业环境风险等级划分相关文件，等级为较大、重大的涉气环境风险企业数量占评估区域所有环境风险企业数量的百分数
	>50
	5
	0
	0

	
	
	
	(20-50]
	3
	
	

	
	
	
	(10-20]
	1
	
	

	
	
	
	≤10
	0
	
	

	4
	港口码头数量
	评估区域内涉及危险化学品装卸、暂存的港口码头（涉气）数量，单位：个
	≥2
	5
	0
	0

	
	
	
	1
	3
	
	

	
	
	
	0
	0
	
	

	5
	港口码头危险化学品吞吐量
	评估区域内涉气港口码头危险化学品吞吐量，可组织各个危险化学品港口码头填报数据，再进行汇总。单位：万吨
	>50
	5
	0
	0

	
	
	
	(30，50]
	3
	
	

	
	
	
	(10，30]
	1
	
	

	
	
	
	≤10
	0
	
	

	6
	港口码头危险化学品最大存储量
	评估区域内涉气港口码头危险化学品最大存储量（实际存量），可组织各个危险化学品港口码头填报数据，再进行汇总。单位：万吨
	>0.5
	5
	0
	0

	
	
	
	(0.3，0.5]
	3
	
	

	
	
	
	(0.1，0.3]
	1
	
	

	
	
	
	≤0.1
	0
	
	

	7
	道路年运输危险化学品数量
	评估区域内每年以道路运输方式运输的危险化学品数量（涉气），单位：万吨
	>300
	30
	200
	18

	
	
	
	(30-300]
	18
	
	

	
	
	
	(3-30]
	6
	
	

	
	
	
	≤3
	0
	
	

	8
	石油天然气开采设施数量
	评估区域内有无石油天然气开采设施（涉气）
	有
	5
	0
	0

	
	
	
	无
	0
	
	

	9
	石油天然气及成品油长输管线跨越区域情况
	评估区域内石油天然气及成品油长输管线跨越的区域环境特征（涉气）
	跨越人口集中区
	5
	没有
	0

	
	
	
	未跨越人口集中区
	1
	
	

	10
	近五年突发环境事件发生数量及影响
	参照《国家突发环境事件应急预案》，评估区域内近五年突发大气环境事件发生数量及影响
	突发大气环境事件数量≥1且较大及以上等级的突发大气环境事件发生数量≥1
	20
	无突发大气环境事件发生
	0

	
	
	
	突发大气环境事件数量≥1，无较大及以上等级的突发大气环境事件
	10
	
	

	
	
	
	无突发大气环境事件发生
	0
	
	


根据表6.1.2.2-1可知，南区街道办大气环境风险源强指数S值为25。

（2）大气环境风险受体脆弱性指数（V）
根据《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》附1中确定的大气环境风险指标，对大气环境风险受体脆弱性指数（V）的各项指标分别打分并加和，得出指数值。

	序号
	评估指标
	大气环境风险
	实际情况及得分

	
	
	指标说明
	情况
	分值
	实际情况
	得分

	1
	居民区污染风频
	人口密度超过评估区域平均人口密度的居民区，五公里范围内其上风向为工业区的风频，若存在多个风频则取高值
	>20%
	40
	<5%
	0

	
	
	
	(13%-20%]
	26
	
	

	
	
	
	[5%-13%]
	13
	
	

	
	
	
	<5%
	0
	
	

	2
	单位面积环境风险受体数量（个/平方公里）
	单位面积中大气环境风险受体数量，单位：个/平方公里
	≥0.5
	40
	0.09
	13

	
	
	
	[0.1-0.5)
	26
	
	

	
	
	
	[0.01-0.1)
	13
	
	

	
	
	
	＜0.01
	0
	
	

	3
	人均GDP水平
	评估子区域所在地市或区县上一年度GDP与当地常住人口数量的比值，单位：万元/人
	<3
	20
	11.07
	0

	
	
	
	[3-5)
	14
	
	

	
	
	
	[5-10)
	8
	
	

	
	
	
	≥10
	0
	
	


表6.1.2.2-2  大气环境风险受体脆弱性（V）分析指标
根据表6.1.2.2-2可知，道南街道办事处大气环境风险受体脆弱性指数V值为13。

（3）大气环境风险防控与应急能力指数（M）
根据《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》附1中确定的大气环境风险指标，对大气环境风险防控与应急能力指数（M）的各项指标分别打分并加和，得出指数值。

表6.1.2.2-3  大气环境风险防控与应急能力（M）分析指标

	序号
	评估指标
	大气环境风险
	实际情况及得分

	
	
	指标说明
	情况
	分值
	实际情况
	得分

	1
	监测预警能力
	评估区域内，涉及有毒有害气体环境风险企业是否安装有毒有害气体预警装置
	50%以下的涉及有毒有害气体环境风险企业安装有毒有害气体预警装置
	20
	80%以上的涉及有毒有害气体环境风险企业安装有毒有害气体预警装置
	0

	
	
	
	50%以上80%以下的涉及有毒有害气体环境风险企业安装有毒有害气体预警装置
	10
	
	

	
	
	
	80%以上的涉及有毒有害气体环境风险企业安装有毒有害气体预警装置
	0
	
	

	2
	环境应急预案编制情况
	评估区域内是否具有专项环境应急预案；政府环境应急预案和部门环境应急预案有无相关内容
	无专项应急预案，在部门和政府预案中无相关内容
	20
	无专项应急预案，在部门应急预案或政府应急预案中有相关内容
	10

	
	
	
	无专项应急预案，在部门应急预案或政府应急预案中有相关内容
	10
	
	

	
	
	
	有专项应急预案
	0
	
	

	3
	环境应急人员数量
	评估区域内环境应急人员数量，主要参照全国环保部门环境应急能力建设标准中人员规模、人员学历和培训上岗率要求进行评估。选取与评估子区域所属行政区域级别匹配的标准进行评估
	不达标
	20
	三级
	8

	
	
	
	三级
	8
	
	

	
	
	
	二级
	4
	
	

	
	
	
	一级
	0
	
	

	4
	应急物资储备情况
	评估区域内突发大气环境事件应急物资实物储备、协议储备、生产能力储备情况及其他区域内应急物资储备信息，是否满足事件应急需求
	本地物资不能满足事件应急需求，无其他区域物资储备信息
	20
	本地物资基本满足事件应急需求，不需要从其他区域调用
	0

	
	
	
	本地物资不能满足事件应急需求，但有其他区域物资储备信息，可以进行调用
	10
	
	

	
	
	
	本地物资基本满足事件应急需求，不需要从其他区域调用
	0
	
	

	5
	环境应急监测能力
	评估区域内环境应急监测能力情况，根据全国环境监测站建设标准中关于机构、人员能力和应急环境监测仪器配置要求进行评估
	不达标
	20
	三级
	8

	
	
	
	三级
	8
	
	

	
	
	
	二级
	4
	
	

	
	
	
	一级
	0
	
	


据表6.1.2.2-3可知，南区街道办事处大气环境风险防控与应急能力指数M值为26。

（4）大气环境风险指数计算
根据对大气环境风险源强度指数（S）、大气环境风险受体脆弱性指数（V）、大气环境风险防控与应急能力指数（M）的各项指标分别打分并加和取得的指数值，采用以下公式（2）计算大气环境风险指数（R气）。 

         [image: image8.wmf]3

R=S*V*M

气

气

气

气

                （2）
经计算，南区街道办事处大气环境风险指数R气=20.37。根据表6.1.2.2-4环境风险等级划分原则可知，南区街道办事处大气环境风险等级为低（L）。

表6.1.2.2-4  环境风险等级划分原则

	环境风险指数（R气）
	环境风险等级

	≥50
	高（H）

	[40-50)
	较高（RH）

	[30-40)
	中（M）

	＜30
	低（L）


（5）大气环境风险指数结果表征
南区街道办事处大气环境风险指数R气=20.37，大气环境风险等级为中（L），大气环境风险指数结果表征为R气20.37-L-S25V13M26。

6.1.2.3 南区街道办事处综合环境风险指数计算与等级划分

（1）综合环境风险源强度指数（S）
根据《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》附1中确定的综合环境风险指标，对综合环境风险源强指数（S）的各项指标分别打分并加和，得出指数值。

表6.1.2.3-1  综合环境风险源强度（S）分析指标

	序号
	评估指标
	综合环境风险
	实际情况及得分

	
	
	指标说明
	情况
	分值
	实际情况
	得分

	1
	单位面积环境风险企业数量
	评估区域中环境风险企业数量与评估区域面积的比值，单位：个/平方公里
	>0.5
	7
	0.34
	5

	
	
	
	(0.05-0.5]
	5
	
	

	
	
	
	(0.005-0.05]
	3
	
	

	
	
	
	[0-0.005]
	0
	
	

	2
	单位面积环境风险物质存量与临界量的比值
	评估区域内各个环境风险企业中环境风险物质的数量与临界量的比值加和后除以评估区域面积
	>50
	7
	<25
	0

	
	
	
	(25-50]
	3
	
	

	
	
	
	≤25
	0
	
	

	3
	较大以上环境风险企业所占百分比
	依据企业环境风险等级划分相关文件，等级为较大、重大的环境风险企业数量占评估区域所有环境风险企业数量的百分数
	>50
	6
	0
	0

	
	
	
	(20-50]
	4
	
	

	
	
	
	(10-20]
	2
	
	

	
	
	
	≤10
	0
	
	

	4
	港口码头数量
	评估区域内涉及危险化学品装卸、暂存的港口码头数量，单位：个
	>2
	5
	0
	0

	
	
	
	2
	3
	
	

	
	
	
	1
	1
	
	

	
	
	
	0
	0
	
	

	5
	港口码头危险化学品吞吐量
	评估区域内港口码头危险化学品吞吐量，可组织各个危险化学品港口码头填报数据，再进行汇总。单位：万吨
	>500
	5
	0
	0

	
	
	
	(250，500]
	3
	
	

	
	
	
	(100，250]
	1
	
	

	
	
	
	≤100
	0
	
	

	6
	港口码头危险化学品最大存储量
	评估区域内港口码头危险化学品最大存储量（实际存量）可组织各个危险化学品港口码头填报数据，再进行汇总。单位：万吨
	>0.5
	5
	0
	0

	
	
	
	(0.3，0.5]
	3
	
	

	
	
	
	(0.1，0.3]
	1
	
	

	
	
	
	≤0.1
	0
	
	

	7
	道路年运输危险化学品数量
	评估区域内每年以道路运输方式运输的危险化学品数量，单位：万吨
	>300
	15
	200
	9

	
	
	
	(30-300]
	9
	
	

	
	
	
	(3-30]
	3
	
	

	
	
	
	≤3
	0
	
	

	8
	内陆水运危险化学品数量
	评估区域内每年以内陆水路运输方式运输的危险化学品数量，单位：万吨
	>200
	15
	0
	0

	
	
	
	(20，200]
	9
	
	

	
	
	
	（2，20]
	3
	
	

	
	
	
	≤2
	0
	
	

	9
	环境风险等级为较大及以上的尾矿库数量
	依据《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》，等级为较大、重大的尾矿库数量，单位：座
	>5
	5
	0
	0

	
	
	
	[3，5]
	3
	
	

	
	
	
	[1，2]
	1
	
	

	
	
	
	无
	0
	
	

	10
	石油天然气开采设施数量
	评估区域内石油天然气开采设施数量，单位：套
	>100
	5
	0
	0

	
	
	
	[30，100]
	3
	
	

	
	
	
	<30
	0
	
	

	11
	石油天然气及成品油长输管线跨越区域情况
	评估区域内石油天然气及成品油长输管线跨越或影响的区域环境特征。影响区域是指根据TSGD7003-2010《压力管道定期检验规则-长输（油气）管道》计算出的管道事故后果严重区和潜在影响半径（涉水）
	跨越Ⅰ类、Ⅱ类地表水水域环境功能区和保护目标或人口集中区
	5
	无
	0

	
	
	
	跨越Ⅲ类、Ⅳ类地表水水域环境功能区和保护目标
	3
	
	

	
	
	
	跨越Ⅴ类、劣Ⅴ类地表水水域环境功能区和保护目标
	1
	
	

	12
	近五年突发环境事件发生数量及影响
	参照《国家突发环境事件应急预案》，评估区域内近五年突发环境事件发生数量及影响
	突发环境事件数量≥1且较大及以上等级的突发水环境事件发生数量≥1
	20
	0
	0

	
	
	
	突发环境事件数量≥1，无较大及以上等级的突发水环境事件
	10
	
	

	
	
	
	无突发环境事件发生
	0
	
	

	13
	环境投诉数量
	评估区域上一年度因环境问题来信、来访、电话及网络投诉总数，单位：件
	>300
	15
	3
	0

	
	
	
	[201，300]
	12
	
	

	
	
	
	[100，200]
	9
	
	

	
	
	
	<100
	0
	
	


根据表6.1.2.3-1可知，道南街道办事处综合环境风险源强指数S值为14。

（2）综合环境风险受体脆弱性指数（V）

根据《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》附1中确定的综合环境风险指标，对综合环境风险受体脆弱性指数（V）的各项指标分别打分并加和，得出指数值。

表6.1.2.3-2  综合环境风险受体脆弱性（V）分析指标
	序号
	评估指标
	综合环境风险
	实际情况及得分

	
	
	指标说明
	情况
	分值
	实际情况
	得分

	1
	重要水体流通渠道水质类别
	河道、湖泊水质类别，如Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类、劣Ⅴ类（若存在多个水质类别，取高值）
	Ⅰ类、Ⅱ类
	10
	无
	0

	
	
	
	Ⅲ类、Ⅳ类
	5
	
	

	
	
	
	Ⅴ类、劣Ⅴ类
	0
	
	

	2
	水网密度指数
	参照《生态环境状况评价技术规范》
	>50
	10
	0
	0

	
	
	
	(25-50]
	5
	
	

	
	
	
	[0-25]
	0
	
	

	3
	居民区污染风频
	人口密度超过评估区域平均人口密度的居民区，五公里范围内其上风向为工业区的风频，若存在多个风频则取高值
	>20%
	10
	<5%
	0

	
	
	
	(13%-20%]
	7
	
	

	
	
	
	[5%-13%]
	4
	
	

	
	
	
	<5%
	0
	
	

	4
	单位面积常住人口数量（人/平方公里）
	常住人口数量与评估区域总面积的比值，单位：人/平方公里
	>1500
	10
	262.6
	0

	
	
	
	(1000，1500]
	7
	
	

	
	
	
	[500，1000]
	4
	
	

	
	
	
	<500
	0
	
	

	5
	单位面积环境风险受体数量（个/平方公里）
	单位面积中环境风险受体数量，单位：个/平方公里
	≥0.5
	20
	0.09
	8

	
	
	
	[0.1-0.5)
	14
	
	

	
	
	
	[0.01-0.1)
	8
	
	

	
	
	
	＜0.01
	0
	
	

	6
	乡镇及以上集中式饮用水水源地数量
	提供居民生活及公共服务用水的水源地的个数，包括河流、湖泊、水库等，单位：个
	>10
	10
	0
	0

	
	
	
	[5-10]
	7
	
	

	
	
	
	[1-4]
	4
	
	

	
	
	
	0
	0
	
	

	7
	乡镇及以上集中式饮用水水源地服务人口数量
	以乡镇及以上饮用水水源地为取水来源的人口数量，单位：万人
	>10
	10
	0
	0

	
	
	
	[7-10]
	7
	
	

	
	
	
	[3-7)
	4
	
	

	
	
	
	<3
	0
	
	

	8
	人均GDP

水平
	评估子区域所在地市或区县上一年度GDP与当地常住人口数量的比值，单位：万元/人
	<3
	20
	7.93
	8

	
	
	
	[3-5)
	14
	
	

	
	
	
	[5-10)
	8
	
	

	
	
	
	≥10
	0
	
	


根据表6.1.2.3-2可知，道南街道办事处综合环境风险受体脆弱性指数V值为16。

（3）综合环境风险防控与应急能力指数（M）
根据《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》附1中确定的综合环境风险指标，对综合环境风险防控与应急能力指数（M）的各项指标分别打分并加和，得出指数值。

表6.1.2.3-3  综合环境风险防控与应急能力（M）分析指标

	序号
	评估指标
	综合环境风险
	实际情况及得分

	
	
	指标说明
	情况
	分值
	实际情况
	得分

	1
	监测预警能力
	评估区域内，涉及有毒有害气体环境风险企业是否安装有毒有害气体预警装置
	未设置水应急监测，50%以下的涉及有毒有害气体环境风险企业安装有毒有害气体预警装置
	20
	设置水应急监测点位，评估区域内80%以上的涉及有毒有害气体环境风险企业安装有毒有害气体预警装置
	0

	
	
	
	设置应急监测点位，50%以上80%以下的涉及有毒有害气体环境风险企业安装有毒有害气体预警装置
	10
	
	

	
	
	
	设置应急监测点位，80%以上的涉及有毒有害气体环境风险企业安装有毒有害气体预警装置
	0
	
	

	2
	污染物的拦截、稀释和处置能力
	当突发环境事件发生时，评估区域内通过筑坝、导流等方式对污染物的拦截能力；通过上游调水降低水体中污染物浓度的能力；通过物化处理、吸附等方式对污染物就地处置或异地处置能力
	拦截、导流、稀释及物理化学处理能力皆不具备
	20
	具备拦截、导流、稀释及物理化学处理其中任意两种能力
	0

	
	
	
	具备拦截、导流、稀释及物理化学处理其中任意一种能力
	10
	
	

	
	
	
	具备拦截、导流、稀释及物理化学处理其中任意两种能力
	0
	
	

	3
	环境应急预案编制情况
	评估区域内是否具有完整预案体系，包括政府环境应急预案和部门环境应急预案等
	无任何应急预案
	10
	无政府应急预案，有部门应急预案或有政府应急预案，无部门应急预案
	5

	
	
	
	无政府应急预案，有部门应急预案或有政府应急预案，无部门应急预案
	5
	
	

	
	
	
	既有政府应急预案，又有部门应急预案
	0
	
	

	4
	环境应急决策支持
	是否成立环境应急专门机构或部门（环境应急中心或具有相关职能的部门）；是否建立突发环境事件应急专家组
	未成立环境应急专门机构或部门，未建立突发环境事件应急专家组
	15
	已成立环境应急专门机构或部门，已建立突发环境事件应急专家组
	0

	
	
	
	已成立环境应急专门机构或部门，但未建立突发环境事件应急专家组
	7
	
	

	
	
	
	已成立环境应急专门机构或部门，已建立突发环境事件应急专家组
	0
	
	

	5
	环境应急人员数量
	评估区域内环境应急人员数量，主要参照全国环保部门环境应急能力建设标准中人员规模、人员学历和培训上岗率要求进行评估。选取与评估子区域所属行政区域级别匹配的标准进行评估
	不达标
	10
	三级
	4

	
	
	
	三级
	4
	
	

	
	
	
	二级
	2
	
	

	
	
	
	一级
	0
	
	

	6
	应急物资储备情况
	评估区域内突发环境事件应急物资实物储备、协议储备、生产能力储备情况，是否满足事件应急需求
	本地物资不能满足事件应急需求，无其他区域物资储备信息
	15
	本地物资基本满足事件应急需求，不需要从其他区域调用
	0

	
	
	
	本地物资不能满足事件应急需求，但有其他区域物资储备信息，可以进行调用
	7
	
	

	
	
	
	本地物资基本满足事件应急需求，不需要从其他区域调用
	0
	
	

	7
	环境应急监测能力
	评估区域内环境应急监测能力情况，根据全国环境监测站建设标准中关于机构、人员能力和应急环境监测仪器配置要求进行评估
	不达标
	10
	三级
	5

	
	
	
	三级
	5
	
	

	
	
	
	二级
	2
	
	

	
	
	
	一级
	0
	
	


根据表6.1.2.3-3可知，南区街道办事处环境风险防控与应急能力指数M值为14。

（4）综合环境风险指数计算

根据对综合环境风险源强度指数（S）、综合环境风险受体脆弱性指数（V）、综合环境风险防控与应急能力指数（M）的各项指标分别打分并加和取得的指数值，采用以下公式（3）计算综合环境风险指数（R综合）。

   [image: image9.wmf]3

R=S*V*M

综

合

综

合

综

合

综

合

                  

经计算，南区街道办事处综合环境风险指数R综合=14.64。根据表6.1.2.3-4环境风险等级划分原则可知，南区街道办事处综合环境风险等级为低（L）。

表6.1.2.3-4  环境风险等级划分原则

	环境风险指数（R气）
	环境风险等级

	≥50
	高（H）

	[40-50)
	较高（RH）

	[30-40)
	中（M）

	＜30
	低（L）


（5）综合环境风险指数结果表征
满洲里市南区街道办综合环境风险指数R综合=14.64，综合环境风险等级为低（L），综合环境风险指数结果表征为R综合14.64-L-S14V16M14。
6.1.3北区街道办环境风险指数计算
6.1.3.1北区街道办水环境风险指数计算与等级划分
（1）水环境风险强度指数（S）
根据《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》附1中确定的水环境风险指标，对水环境风险源强指数（S）的各项指标分别打分并加和，得出指数值。
表6.1.3.1-1  水环境风险源强度（S）分析指标

	序号
	评估指标
	水环境风险
	实际情况及得分

	
	
	指标说明
	情况
	分值
	实际情况
	得分

	1
	单位面积环境风险企业数量
	评估区域中涉水环境风险企业数量与评估区域面积的比值，单位：个/平方公里
	>0.5
	7
	0.9
	7

	
	
	
	(0.05-0.5]
	5
	
	

	
	
	
	(0.005-0.05]
	3
	
	

	
	
	
	[0-0.005]
	0
	
	

	2
	单位面积环境风险物质存量与临界量的比值
	评估区域内各个涉水环境风险企业中环境风险物质的数量与临界量的比值加和后除以评估区域面积
	>50
	7
	<25
	0

	
	
	
	(25-50]
	3
	
	

	
	
	
	≤25
	0
	
	

	3
	较大以上环境风险企业所占百分比
	依据企业环境风险等级划分相关文件，等级为较大、重大的涉水环境风险企业数量占评估区域所有环境风险企业数量的百分数
	>50
	6
	0
	0

	
	
	
	(20-50]
	4
	
	

	
	
	
	(10-20]
	2
	
	

	
	
	
	≤10
	0
	
	

	4
	港口码头数量
	评估区域内涉及危险化学品装卸、暂存的港口码头（涉水）数量，单位：个
	≥2
	5
	0
	0

	
	
	
	1
	3
	
	

	
	
	
	0
	0
	
	

	5
	港口码头危险化学品吞吐量
	评估区域内涉水港口码头危险化学品吞吐量，可组织各个危险化学品港口码头填报数据，再进行汇总。单位：万吨
	>50
	5
	 0
	0

	
	
	
	(30，50]
	3
	
	

	
	
	
	(10，30]
	1
	
	

	
	
	
	≤10
	0
	
	

	6
	港口码头危险化学品最大存储量
	评估区域内涉水港口码头危险化学品最大存储量（实际存量），可组织各个危险化学品港口码头填报数据，再进行汇总。单位：万吨
	>0.5
	5
	0
	0

	
	
	
	(0.3，0.5]
	3
	
	

	
	
	
	(0.1，0.3]
	1
	
	

	
	
	
	≤0.1
	0
	
	

	7
	道路年运输危险化学品数量
	评估区域内每年以道路运输方式运输的危险化学品数量（涉水）单位：万吨
	>300
	15
	0
	0

	
	
	
	(30，300]
	9
	
	

	
	
	
	(3，30]
	3
	
	

	
	
	
	≤3
	0
	
	

	8
	内陆水运危险化学品数量
	评估区域内每年以内陆水路运输方式运输的危险化学品数量，单位：万吨
	>200
	15
	0
	0

	
	
	
	(20，200]
	9
	
	

	
	
	
	(2，20]
	3
	
	

	
	
	
	≤2
	0
	
	

	9
	环境风险等级为较大及以上的尾矿库数量
	依据《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》等级为较大、重大的尾矿库数量（涉水），单位：座
	≥3
	5
	0
	0

	
	
	
	2
	3
	
	

	
	
	
	1
	1
	
	

	
	
	
	无
	0
	
	

	10
	石油天然气开采设施数量
	评估区域内有无石油天然气开采设施（涉水）
	有
	5
	0
	0

	
	
	
	无
	0
	
	

	11
	石油天然气及成品油长输管线跨越区域情况
	评估区域内石油天然气及成品油长输管线跨越或影响的区域环境特征。影响区域是指根据TSGD7003-2010《压力管道定期检验规则-长输（油气）管道》计算出的管道事故后果严重区和潜在影响半径（涉水）
	跨越Ⅰ类、Ⅱ类地表水水域环境功能区和保护目标
	5
	没有长输管线
	0

	
	
	
	跨越Ⅲ类、Ⅳ类地表水水域环境功能区和保护目标
	3
	
	

	
	
	
	跨越Ⅴ类、劣Ⅴ类地表水水域环境功能区和保护目标
	1
	
	

	12
	近五年突发环境事件发生数量及影响
	参照《国家突发环境事件应急预案》，评估区域内近五年突发水环境事件发生数量及影响
	突发水环境事件数量≥1且较大及以上等级的突发水环境事件发生数量≥1
	20
	0
	0

	
	
	
	突发水环境事件数量≥1，无较大及以上等级的突发水环境事件
	10
	
	

	
	
	
	无突发水环境
事件发生
	0
	
	


根据表6.1.3.1-1可知，北区街道办水环境风险源强指数S值为7。

（2）水环境风险受体脆弱性指数（V）
根据《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》附1中确定的水环境风险指标，对水环境风险受体脆弱性指数（V）的各项指标分别打分并加和，得出指数值。

表6.1.3.1-2  水环境风险受体脆弱性（V）分析指标
	序号
	评估指标
	水环境风险
	实际情况及得分

	
	
	指标说明
	情况
	分值
	实际情况
	得分

	1
	重要水体流通渠道水质类别
	河道、湖泊水质类别，如Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类、劣Ⅴ类（若存在多个水质类别，取高值）
	Ⅰ类、Ⅱ类
	15
	没有
	0

	
	
	
	Ⅲ类、Ⅳ类
	7
	
	

	
	
	
	Ⅴ类、劣Ⅴ类
	0
	
	

	2
	水网密度指数
	参照《生态环境状况评价技术规范》
	>50
	15
	8.6
	0

	
	
	
	(25-50]
	7
	
	

	
	
	
	[0-25]
	0
	
	

	3
	单位面积环境风险受体数量（个/平方公里）
	单位面积中水环境风险受体数量，单位：个/平方公里
	≥0.5
	15
	0
	0

	
	
	
	[0.1-0.5)
	10
	
	

	
	
	
	[0.01-0.1)
	5
	
	

	
	
	
	＜0.01
	0
	
	

	4
	乡镇及以上集中式饮用水水源地数量
	提供居民生活及公共服务用水的水源地的个数，包括河流、湖泊、水库等，单位：个
	>10
	15
	0
	0

	
	
	
	[5-10]
	10
	
	

	
	
	
	[1-4]
	5
	
	

	
	
	
	0
	0
	
	

	5
	乡镇及以上集中式饮用水水源地服务人口数量
	以乡镇及以上饮用水水源地为取水来源的人口数量，单位：万人
	>10
	20
	0
	0

	
	
	
	[7-10]
	14
	
	

	
	
	
	[3-7)
	8
	
	

	
	
	
	<3
	0
	
	

	6
	人均GDP

水平
	评估子区域所在地市或区县上一年度GDP与当地常住人口数量的比值，单位：万元/人
	<3
	20
	7.93
	8

	
	
	
	[3-5)
	14
	
	

	
	
	
	[5-10)
	8
	
	

	
	
	
	≥10
	0
	
	


根据表6.1.3.1-2可知，北区街道办水环境风险受体脆弱性指数V值为8。

（3）水环境风险防控与应急能力指数（M）
根据《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》附1中确定的水环境风险指标，对水环境风险防控与应急能力指数（M）的各项指标分别打分并加和，得出指数值。

表6.1.3.1-3  水环境风险防控与应急能力（M）分析指标

	序

号
	评估指标
	水环境风险
	实际情况及得分

	
	
	指标说明
	情况
	分值
	实际情况
	得分

	1
	监测预警能力
	评估区域内，通过设置水环境应急监测点位预测预警突发水环境事件的能力
	未设置应急监测、环境质量监测点位
	20
	设置应急监测及环境质量监测点位
	0

	
	
	
	仅设置环境质量监测点位
	10
	
	

	
	
	
	设置应急监测及环境质量监测点位
	0
	
	

	2
	污染物的拦截、稀释和处置能力
	当突发环境事件发生时，评估区域内通过筑坝、导流等方式对污染物的拦截能力；通过上游调水降低水体中污染物浓度的能力；通过物化处理、吸附等方式对污染物就地处置或异地处置能力
	拦截、导流、稀释及物理化学处理能力皆不具备
	20
	具备拦截、导流、稀释及物理化学处理其中任意两种能力
	0

	
	
	
	具备拦截、导流、稀释及物理化学处理其中任意一种能力
	10
	
	

	
	
	
	具备拦截、导流、稀释及物理化学处理其中任意两种能力
	0
	
	

	3
	环境应急预案编制情况
	评估区域内是否具有专项环境应急预案；政府环境应急预案和部门环境应急预案有无相关内容
	无专项应急预案，在部门和政府预案中无相关内容
	15
	有专项应急预案
	0

	
	
	
	无专项应急预案，在部门应急预案或政府应急预案中有相关内容
	8
	
	

	
	
	
	有专项应急预案
	0
	
	

	4
	环境应急人员数量
	评估区域内环境应急人员数量，主要参照全国环保部门环境应急能力建设标准中人员规模、人员学历和培训上岗率要求进行评估。选取与评估子区域所属行政区域级别匹配的标准进行评估
	不达标
	15
	三级
	6

	
	
	
	三级
	6
	
	

	
	
	
	二级
	3
	
	

	
	
	
	一级
	0
	
	

	5
	应急物资储备情况
	评估区域内突发水环境事件应急物资实物储备、协议储备、生产能力储备情况及其他区域内应急物资储备信息，是否满足事件应急需求
	本地物资不能满足事件应急需求，无其他区域物资储备信息
	15
	本地物资基本满足事件应急需求，不需要从其他区域调用
	0

	
	
	
	本地物资不能满足事件应急需求，但有其他区域物资储备信息，可以进行调用
	7
	
	

	
	
	
	本地物资基本满足事件应急需求，不需要从其他区域调用
	0
	
	

	6
	环境应急监测能力
	评估区域内环境应急监测能力情况，根据全国环境监测站建设标准中关于机构、人员能力和应急环境监测仪器配置要求进行评估
	不达标
	15
	三级
	6

	
	
	
	三级
	6
	
	

	
	
	
	二级
	3
	
	

	
	
	
	一级
	0
	
	


根据表6.1.3.1-3可知，北区街道办水环境风险防控与应急能力指数M值为12。

（4）水环境风险指数计算
根据对水环境风险源强度指数（S）、水环境风险受体脆弱性指数（V）、水环境风险防控与应急能力指数（M）的各项指标分别打分并加和取得的指数值，采用以下公式（1）计算水环境风险指数（R水）。 

                    [image: image10.wmf]3

R=S*V*M

水

水

水

水

                 （1）
经计算，北区街道办水环境风险指数R水=8.8。根据表6.1.3.1-4环境风险等级划分原则可知，北区街道办水环境风险等级为低（L）。

表6.1.3.1-4  环境风险等级划分原则

	环境风险指数（R水）
	环境风险等级

	≥50
	高（H）

	[40-50)
	较高（RH）

	[30-40)
	中（M）

	＜30
	低（L）


（5）水环境风险指数结果表征
满洲里市北区街道办水环境风险指数R水=8.8，水环境风险等级为低（L），水环境风险指数结果表征为R水8.8-L-S7V8M12。

6.1.3.2北区街道办大气环境风险指数计算与等级划分
（1）大气环境风险源强度指数（S）
根据《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》附1中确定的大气环境风险指标，对大气环境风险源强指数（S）的各项指标分别打分并加和，得出指数值。

表6.1.3.2-1  大气环境风险源强度（S）分析指标
	序号
	评估指标
	大气环境风险
	实际情况及得分

	
	
	指标说明
	情况
	分值
	实际情况
	得分

	1
	单位面积环境风险企业数量
	评估区域中涉气环境风险企业数量与评估区域面积的比值，单位：个/平方公里
	>0.5
	10
	0.89
	10

	
	
	
	(0.05-0.5]
	7
	
	

	
	
	
	(0.005-0.05]
	4
	
	

	
	
	
	[0-0.005]
	0
	
	

	2
	单位面积环境风险物质存量与临界量的比值
	评估区域内各个涉气环境风险企业中环境风险物质的数量与临界量的比值加和后除以评估区域面积
	>50
	10
	<25
	0

	
	
	
	（25-50]
	5
	
	

	
	
	
	≤25
	0
	
	

	3
	较大以上环境风险企业所占百分比
	依据企业环境风险等级划分相关文件，等级为较大、重大的涉气环境风险企业数量占评估区域所有环境风险企业数量的百分数
	>50
	5
	0
	0

	
	
	
	(20-50]
	3
	
	

	
	
	
	(10-20]
	1
	
	

	
	
	
	≤10
	0
	
	

	4
	港口码头数量
	评估区域内涉及危险化学品装卸、暂存的港口码头（涉气）数量，单位：个
	≥2
	5
	0
	0

	
	
	
	1
	3
	
	

	
	
	
	0
	0
	
	

	5
	港口码头危险化学品吞吐量
	评估区域内涉气港口码头危险化学品吞吐量，可组织各个危险化学品港口码头填报数据，再进行汇总。单位：万吨
	>50
	5
	0
	0

	
	
	
	(30，50]
	3
	
	

	
	
	
	(10，30]
	1
	
	

	
	
	
	≤10
	0
	
	

	6
	港口码头危险化学品最大存储量
	评估区域内涉气港口码头危险化学品最大存储量（实际存量），可组织各个危险化学品港口码头填报数据，再进行汇总。单位：万吨
	>0.5
	5
	0
	0

	
	
	
	(0.3，0.5]
	3
	
	

	
	
	
	(0.1，0.3]
	1
	
	

	
	
	
	≤0.1
	0
	
	

	7
	道路年运输危险化学品数量
	评估区域内每年以道路运输方式运输的危险化学品数量（涉气），单位：万吨
	>300
	30
	0
	0

	
	
	
	(30-300]
	18
	
	

	
	
	
	(3-30]
	6
	
	

	
	
	
	≤3
	0
	
	

	8
	石油天然气开采设施数量
	评估区域内有无石油天然气开采设施（涉气）
	有
	5
	0
	0

	
	
	
	无
	0
	
	

	9
	石油天然气及成品油长输管线跨越区域情况
	评估区域内石油天然气及成品油长输管线跨越的区域环境特征（涉气）
	跨越人口集中区
	5
	没有长输管线
	0

	
	
	
	未跨越人口集中区
	1
	
	

	10
	近五年突发环境事件发生数量及影响
	参照《国家突发环境事件应急预案》，评估区域内近五年突发大气环境事件发生数量及影响
	突发大气环境事件数量≥1且较大及以上等级的突发大气环境事件发生数量≥1
	20
	无突发大气环境事件发生
	0

	
	
	
	突发大气环境事件数量≥1，无较大及以上等级的突发大气环境事件
	10
	
	

	
	
	
	无突发大气环境事件发生
	0
	
	


根据表6.1.3.2-1可知，南区街道办大气环境风险源强指数S值为10。

（2）大气环境风险受体脆弱性指数（V）
根据《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》附1中确定的大气环境风险指标，对大气环境风险受体脆弱性指数（V）的各项指标分别打分并加和，得出指数值。

表6.1.3.2-2  大气环境风险受体脆弱性（V）分析指标
	序号
	评估指标
	大气环境风险
	实际情况及得分

	
	
	指标说明
	情况
	分值
	实际情况
	得分

	1
	居民区污染风频
	人口密度超过评估区域平均人口密度的居民区，五公里范围内其上风向为工业区的风频，若存在多个风频则取高值
	>20%
	40
	<5%
	0

	
	
	
	(13%-20%]
	26
	
	

	
	
	
	[5%-13%]
	13
	
	

	
	
	
	<5%
	0
	
	

	2
	单位面积环境风险受体数量（个/平方公里）
	单位面积中大气环境风险受体数量，单位：个/平方公里
	≥0.5
	40
	2.23
	40

	
	
	
	[0.1-0.5)
	26
	
	

	
	
	
	[0.01-0.1)
	13
	
	

	
	
	
	＜0.01
	0
	
	

	3
	人均GDP水平
	评估子区域所在地市或区县上一年度GDP与当地常住人口数量的比值，单位：万元/人
	<3
	20
	7.93
	8

	
	
	
	[3-5)
	14
	
	

	
	
	
	[5-10)
	8
	
	

	
	
	
	≥10
	0
	
	


根据表6.1.3.2-2可知，南区街道办大气环境风险受体脆弱性指数V值为48。

（3）大气环境风险防控与应急能力指数（M）

根据《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》附1中确定的大气环境风险指标，对大气环境风险防控与应急能力指数（M）的各项指标分别打分并加和，得出指数值。

表6.1.3.2-3  大气环境风险防控与应急能力（M）分析指标

	序号
	评估指标
	大气环境风险
	实际情况及得分

	
	
	指标说明
	情况
	分值
	实际情况
	得分

	1
	监测预警能力
	评估区域内，涉及有毒有害气体环境风险企业是否安装有毒有害气体预警装置
	50%以下的涉及有毒有害气体环境风险企业安装有毒有害气体预警装置
	20
	80%以上的涉及有毒有害气体环境风险企业安装有毒有害气体预警装置
	0

	
	
	
	50%以上80%以下的涉及有毒有害气体环境风险企业安装有毒有害气体预警装置
	10
	
	

	
	
	
	80%以上的涉及有毒有害气体环境风险企业安装有毒有害气体预警装置
	0
	
	

	2
	环境应急预案编制情况
	评估区域内是否具有专项环境应急预案；政府环境应急预案和部门环境应急预案有无相关内容
	无专项应急预案，在部门和政府预案中无相关内容
	20
	无专项应急预案，在部门应急预案或政府应急预案中有相关内容
	10

	
	
	
	无专项应急预案，在部门应急预案或政府应急预案中有相关内容
	10
	
	

	
	
	
	有专项应急预案
	0
	
	

	3
	环境应急人员数量
	评估区域内环境应急人员数量，主要参照全国环保部门环境应急能力建设标准中人员规模、人员学历和培训上岗率要求进行评估。选取与评估子区域所属行政区域级别匹配的标准进行评估
	不达标
	20
	三级
	8

	
	
	
	三级
	8
	
	

	
	
	
	二级
	4
	
	

	
	
	
	一级
	0
	
	

	4
	应急物资储备情况
	评估区域内突发大气环境事件应急物资实物储备、协议储备、生产能力储备情况及其他区域内应急物资储备信息，是否满足事件应急需求
	本地物资不能满足事件应急需求，无其他区域物资储备信息
	20
	本地物资基本满足事件应急需求，不需要从其他区域调用
	0

	
	
	
	本地物资不能满足事件应急需求，但有其他区域物资储备信息，可以进行调用
	10
	
	

	
	
	
	本地物资基本满足事件应急需求，不需要从其他区域调用
	0
	
	

	5
	环境应急监测能力
	评估区域内环境应急监测能力情况，根据全国环境监测站建设标准中关于机构、人员能力和应急环境监测仪器配置要求进行评估
	不达标
	20
	三级
	8

	
	
	
	三级
	8
	
	

	
	
	
	二级
	4
	
	

	
	
	
	一级
	0
	
	


据表6.1.2.2-3可知，北区街道办大气环境风险防控与应急能力指数M值为26。

（4）大气环境风险指数计算

根据对大气环境风险源强度指数（S）、大气环境风险受体脆弱性指数（V）、大气环境风险防控与应急能力指数（M）的各项指标分别打分并加和取得的指数值，采用以下公式（2）计算大气环境风险指数（R气）。 

         [image: image11.wmf]3

R=S*V*M

气

气

气

气

                （2）
经计算，北区街道办大气环境风险指数R气=23.2。根据表6.1.3.2-4环境风险等级划分原则可知，北区街道办大气环境风险等级为低（L）。

表6.1.3.2-4  环境风险等级划分原则
	环境风险指数（R气）
	环境风险等级

	≥50
	高（H）

	[40-50)
	较高（RH）

	[30-40)
	中（M）

	＜30
	低（L）


（5）大气环境风险指数结果表征

满洲里市北区街道办大气环境风险指数R气=23.2，大气环境风险等级为低（L），大气环境风险指数结果表征为R气23.2-L-S10V48M26。

6.1.3.3北区街道办综合环境风险指数计算与等级划分

（1）综合环境风险源强度指数（S）

根据《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》附1中确定的综合环境风险指标，对综合环境风险源强指数（S）的各项指标分别打分并加和，得出指数值。

表6.1.3.3-1  综合环境风险源强度（S）分析指标

	序号
	评估指标
	综合环境风险
	实际情况及得分

	
	
	指标说明
	情况
	分值
	实际情况
	得分

	1
	单位面积环境风险企业数量
	评估区域中环境风险企业数量与评估区域面积的比值，单位：个/平方公里
	>0.5
	7
	1.79
	7

	
	
	
	(0.05-0.5]
	5
	
	

	
	
	
	(0.005-0.05]
	3
	
	

	
	
	
	[0-0.005]
	0
	
	

	2
	单位面积环境风险物质存量与临界量的比值
	评估区域内各个环境风险企业中环境风险物质的数量与临界量的比值加和后除以评估区域面积
	>50
	7
	<25
	0

	
	
	
	(25-50]
	3
	
	

	
	
	
	≤25
	0
	
	

	3
	较大以上环境风险企业所占百分比
	依据企业环境风险等级划分相关文件，等级为较大、重大的环境风险企业数量占评估区域所有环境风险企业数量的百分数
	>50
	6
	0
	0

	
	
	
	(20-50]
	4
	
	

	
	
	
	(10-20]
	2
	
	

	
	
	
	≤10
	0
	
	

	4
	港口码头数量
	评估区域内涉及危险化学品装卸、暂存的港口码头数量，单位：个
	>2
	5
	0
	0

	
	
	
	2
	3
	
	

	
	
	
	1
	1
	
	

	
	
	
	0
	0
	
	

	5
	港口码头危险化学品吞吐量
	评估区域内港口码头危险化学品吞吐量，可组织各个危险化学品港口码头填报数据，再进行汇总。单位：万吨
	>500
	5
	0
	0

	
	
	
	(250，500]
	3
	
	

	
	
	
	(100，250]
	1
	
	

	
	
	
	≤100
	0
	
	

	6
	港口码头危险化学品最大存储量
	评估区域内港口码头危险化学品最大存储量（实际存量）可组织各个危险化学品港口码头填报数据，再进行汇总。单位：万吨
	>0.5
	5
	0
	0

	
	
	
	(0.3，0.5]
	3
	
	

	
	
	
	(0.1，0.3]
	1
	
	

	
	
	
	≤0.1
	0
	
	

	7
	道路年运输危险化学品数量
	评估区域内每年以道路运输方式运输的危险化学品数量，单位：万吨
	>300
	15
	0
	0

	
	
	
	(30-300]
	9
	
	

	
	
	
	(3-30]
	3
	
	

	
	
	
	≤3
	0
	
	

	8
	内陆水运危险化学品数量
	评估区域内每年以内陆水路运输方式运输的危险化学品数量，单位：万吨
	>200
	15
	0
	0

	
	
	
	(20，200]
	9
	
	

	
	
	
	(2，20]
	3
	
	

	
	
	
	≤2
	0
	
	

	9
	环境风险等级为较大及以上的尾矿库数量
	依据《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》，等级为较大、重大的尾矿库数量，单位：座
	>5
	5
	0
	0

	
	
	
	[3，5]
	3
	
	

	
	
	
	[1，2]
	1
	
	

	
	
	
	无
	0
	
	

	10
	石油天然气开采设施数量
	评估区域内石油天然气开采设施数量，单位：套
	>100
	5
	0
	0

	
	
	
	[30，100]
	3
	
	

	
	
	
	<30
	0
	
	

	11
	石油天然气及成品油长输管线跨越区域情况
	评估区域内石油天然气及成品油长输管线跨越或影响的区域环境特征。影响区域是指根据TSGD7003-2010《压力管道定期检验规则-长输（油气）管道》计算出的管道事故后果严重区和潜在影响半径（涉水）
	跨越Ⅰ类、Ⅱ类地表水水域环境功能区和保护目标或人口集中区
	5
	没有长输管线
	0

	
	
	
	跨越Ⅲ类、Ⅳ类地表水水域环境功能区和保护目标
	3
	
	

	
	
	
	跨越Ⅴ类、劣Ⅴ类地表水水域环境功能区和保护目标
	1
	
	

	12
	近五年突发环境事件发生数量及影响
	参照《国家突发环境事件应急预案》，评估区域内近五年突发环境事件发生数量及影响
	突发环境事件数量≥1且较大及以上等级的突发水环境事件发生数量≥1
	20
	0
	0

	
	
	
	突发环境事件数量≥1，无较大及以上等级的突发水环境事件
	10
	
	

	
	
	
	无突发环境事件发生
	0
	
	

	13
	环境投诉数量
	评估区域上一年度因环境问题来信、来访、电话及网络投诉总数，单位：件
	>300
	15
	<100
	0

	
	
	
	[201，300]
	12
	
	

	
	
	
	[100，200]
	9
	
	

	
	
	
	<100
	0
	
	


根据表6.1.3.3-1可知，北南区街道办综合环境风险源强指数S值为7。

（2）综合环境风险受体脆弱性指数（V）

根据《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》附1中确定的综合环境风险指标，对综合环境风险受体脆弱性指数（V）的各项指标分别打分并加和，得出指数值。

表6.1.3.3-2  综合环境风险受体脆弱性（V）分析指标
	序号
	评估指标
	综合环境风险
	实际情况及得分

	
	
	指标说明
	情况
	分值
	实际情况
	得分

	1
	重要水体流通渠道水质类别
	河道、湖泊水质类别，如Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类、劣Ⅴ类（若存在多个水质类别，取高值）
	Ⅰ类、Ⅱ类
	10
	无
	0

	
	
	
	Ⅲ类、Ⅳ类
	5
	
	

	
	
	
	Ⅴ类、劣Ⅴ类
	0
	
	

	2
	水网密度指数
	参照《生态环境状况评价技术规范》
	>50
	10
	0
	0

	
	
	
	(25-50]
	5
	
	

	
	
	
	[0-25]
	0
	
	

	3
	居民区污染风频
	人口密度超过评估区域平均人口密度的居民区，五公里范围内其上风向为工业区的风频，若存在多个风频则取高值
	>20%
	10
	<5%
	0

	
	
	
	(13%-20%]
	7
	
	

	
	
	
	[5%-13%]
	4
	
	

	
	
	
	<5%
	0
	
	

	4
	单位面积常住人口数量（人/平方公里）
	常住人口数量与评估区域总面积的比值，单位：人/平方公里
	>1500
	10
	9953.2
	10

	
	
	
	(1000，1500]
	7
	
	

	
	
	
	[500，1000]
	4
	
	

	
	
	
	<500
	0
	
	

	5
	单位面积环境风险受体数量（个/平方公里）
	单位面积中环境风险受体数量，单位：个/平方公里
	≥0.5
	20
	2.23
	20

	
	
	
	[0.1-0.5)
	14
	
	

	
	
	
	[0.01-0.1)
	8
	
	

	
	
	
	＜0.01
	0
	
	

	6
	乡镇及以上集中式饮用水水源地数量
	提供居民生活及公共服务用水的水源地的个数，包括河流、湖泊、水库等，单位：个
	>10
	10
	0
	0

	
	
	
	[5-10]
	7
	
	

	
	
	
	[1-4]
	4
	
	

	
	
	
	0
	0
	
	

	7
	乡镇及以上集中式饮用水水源地服务人口数量
	以乡镇及以上饮用水水源地为取水来源的人口数量，单位：万人
	>10
	10
	0
	0

	
	
	
	[7-10]
	7
	
	

	
	
	
	[3-7)
	4
	
	

	
	
	
	<3
	0
	
	

	8
	人均GDP

水平
	评估子区域所在地市或区县上一年度GDP与当地常住人口数量的比值，单位：万元/人
	<3
	20
	7.93
	8

	
	
	
	[3-5)
	14
	
	

	
	
	
	[5-10)
	8
	
	

	
	
	
	≥10
	0
	
	


根据表6.1.2.3-2可知，南区街道办综合环境风险受体脆弱性指数V值为38。

（3）综合环境风险防控与应急能力指数（M）

根据《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》附1中确定的综合环境风险指标，对综合环境风险防控与应急能力指数（M）的各项指标分别打分并加和，得出指数值。

表6.1.3.3-3  综合环境风险防控与应急能力（M）分析指标
	序号
	评估指标
	综合环境风险
	实际情况及得分

	
	
	指标说明
	情况
	分值
	实际情况
	得分

	1
	监测预警能力
	评估区域内，涉及有毒有害气体环境风险企业是否安装有毒有害气体预警装置
	未设置水应急监测，50%以下的涉及有毒有害气体环境风险企业安装有毒有害气体预警装置
	20
	设置水应急监测点位，评估区域内80%以上的涉及有毒有害气体环境风险企业安装有毒有害气体预警装置
	0

	
	
	
	设置应急监测点位，50%以上80%以下的涉及有毒有害气体环境风险企业安装有毒有害气体预警装置
	10
	
	

	
	
	
	设置应急监测点位，80%以上的涉及有毒有害气体环境风险企业安装有毒有害气体预警装置
	0
	
	

	2
	污染物的拦截、稀释和处置能力
	当突发环境事件发生时，评估区域内通过筑坝、导流等方式对污染物的拦截能力；通过上游调水降低水体中污染物浓度的能力；通过物化处理、吸附等方式对污染物就地处置或异地处置能力
	拦截、导流、稀释及物理化学处理能力皆不具备
	20
	具备拦截、导流、稀释及物理化学处理其中任意两种能力
	0

	
	
	
	具备拦截、导流、稀释及物理化学处理其中任意一种能力
	10
	
	

	
	
	
	具备拦截、导流、稀释及物理化学处理其中任意两种能力
	0
	
	

	3
	环境应急预案编制情况
	评估区域内是否具有完整预案体系，包括政府环境应急预案和部门环境应急预案等
	无任何应急预案
	10
	既有政府应急预案，又有部门应急预案
	0

	
	
	
	无政府应急预案，有部门应急预案或有政府应急预案，无部门应急预案
	5
	
	

	
	
	
	既有政府应急预案，又有部门应急预案
	0
	
	

	4
	环境应急决策支持
	是否成立环境应急专门机构或部门（环境应急中心或具有相关职能的部门）；是否建立突发环境事件应急专家组
	未成立环境应急专门机构或部门，未建立突发环境事件应急专家组
	15
	已成立环境应急专门机构或部门，已建立突发环境事件应急专家组
	0

	
	
	
	已成立环境应急专门机构或部门，但未建立突发环境事件应急专家组
	7
	
	

	
	
	
	已成立环境应急专门机构或部门，已建立突发环境事件应急专家组
	0
	
	

	5
	环境应急人员数量
	评估区域内环境应急人员数量，主要参照全国环保部门环境应急能力建设标准中人员规模、人员学历和培训上岗率要求进行评估。选取与评估子区域所属行政区域级别匹配的标准进行评估
	不达标
	10
	三级
	4

	
	
	
	三级
	4
	
	

	
	
	
	二级
	2
	
	

	
	
	
	一级
	0
	
	

	6
	应急物资储备情况
	评估区域内突发环境事件应急物资实物储备、协议储备、生产能力储备情况，是否满足事件应急需求
	本地物资不能满足事件应急需求，无其他区域物资储备信息
	15
	本地物资基本满足事件应急需求，不需要从其他区域调用
	0

	
	
	
	本地物资不能满足事件应急需求，但有其他区域物资储备信息，可以进行调用
	7
	
	

	
	
	
	本地物资基本满足事件应急需求，不需要从其他区域调用
	0
	
	

	7
	环境应急监测能力
	评估区域内环境应急监测能力情况，根据全国环境监测站建设标准中关于机构、人员能力和应急环境监测仪器配置要求进行评估
	不达标
	10
	三级
	5

	
	
	
	三级
	5
	
	

	
	
	
	二级
	2
	
	

	
	
	
	一级
	0
	
	


根据表6.1.3.3-3可知，北区街道办环境风险防控与应急能力指数M值为9。

（4）综合环境风险指数计算

根据对综合环境风险源强度指数（S）、综合环境风险受体脆弱性指数（V）、综合环境风险防控与应急能力指数（M）的各项指标分别打分并加和取得的指数值，采用以下公式（3）计算综合环境风险指数（R综合）。

   [image: image12.wmf]3

R=S*V*M

综

合

综

合

综

合

综

合

                  （3）

经计算，北区街道办综合环境风险指数R综合=13.4。根据表6.1.2.3-4环境风险等级划分原则可知，北区街道办综合环境风险等级为低（L）。

表6.1.3.3-4  环境风险等级划分原则

	环境风险指数（R气）
	环境风险等级

	≥50
	高（H）

	[40-50)
	较高（RH）

	[30-40)
	中（M）

	＜30
	低（L）


（5）综合环境风险指数结果表征

满洲里市北区街道办综合环境风险指数R综合=13.4，综合环境风险等级为低（L），综合环境风险指数结果表征为R综合13.4-L-S7V38M9。
6.1.4兴华街道办环境风险指数计算
6.1.4.1兴华街道办水环境风险指数计算与等级划分
（1）水环境风险强度指数（S）
根据《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》附1中确定的水环境风险指标，对水环境风险源强指数（S）的各项指标分别打分并加和，得出指数值。
表6.1.4.1-1  水环境风险源强度（S）分析指标

	序号
	评估指标
	水环境风险
	实际情况及得分

	
	
	指标说明
	情况
	分值
	实际情况
	得分

	1
	单位面积环境风险企业数量
	评估区域中涉水环境风险企业数量与评估区域面积的比值，单位：个/平方公里
	>0.5
	7
	0.04
	3

	
	
	
	(0.05-0.5]
	5
	
	

	
	
	
	(0.005-0.05]
	3
	
	

	
	
	
	[0-0.005]
	0
	
	

	2
	单位面积环境风险物质存量与临界量的比值
	评估区域内各个涉水环境风险企业中环境风险物质的数量与临界量的比值加和后除以评估区域面积
	>50
	7
	<25
	0

	
	
	
	（25-50]
	3
	
	

	
	
	
	≤25
	0
	
	

	3
	较大以上环境风险企业所占百分比
	依据企业环境风险等级划分相关文件，等级为较大、重大的涉水环境风险企业数量占评估区域所有环境风险企业数量的百分数
	>50
	6
	4
	0

	
	
	
	(20-50]
	4
	
	

	
	
	
	(10-20]
	2
	
	

	
	
	
	≤10
	0
	
	

	4
	港口码头数量
	评估区域内涉及危险化学品装卸、暂存的港口码头（涉水）数量，单位：个
	≥2
	5
	0
	0

	
	
	
	1
	3
	
	

	
	
	
	0
	0
	
	

	5
	港口码头危险化学品吞吐量
	评估区域内涉水港口码头危险化学品吞吐量，可组织各个危险化学品港口码头填报数据，再进行汇总。单位：万吨
	>50
	5
	 0
	0

	
	
	
	(30，50]
	3
	
	

	
	
	
	(10，30]
	1
	
	

	
	
	
	≤10
	0
	
	

	6
	港口码头危险化学品最大存储量
	评估区域内涉水港口码头危险化学品最大存储量（实际存量），可组织各个危险化学品港口码头填报数据，再进行汇总。单位：万吨
	>0.5
	5
	0
	0

	
	
	
	(0.3，0.5]
	3
	
	

	
	
	
	(0.1，0.3]
	1
	
	

	
	
	
	≤0.1
	0
	
	

	7
	道路年运输危险化学品数量
	评估区域内每年以道路运输方式运输的危险化学品数量（涉水）单位：万吨
	>300
	15
	1
	0

	
	
	
	(30，300]
	9
	
	

	
	
	
	（3，30]
	3
	
	

	
	
	
	≤3
	0
	
	

	8
	内陆水运危险化学品数量
	评估区域内每年以内陆水路运输方式运输的危险化学品数量，单位：万吨
	>200
	15
	0
	0

	
	
	
	(20，200]
	9
	
	

	
	
	
	(2，20]
	3
	
	

	
	
	
	≤2
	0
	
	

	9
	环境风险等级为较大及以上的尾矿库数量
	依据《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》等级为较大、重大的尾矿库数量（涉水），单位：座
	≥3
	5
	0
	0

	
	
	
	2
	3
	
	

	
	
	
	1
	1
	
	

	
	
	
	无
	0
	
	

	10
	石油天然气开采设施数量
	评估区域内有无石油天然气开采设施（涉水）
	有
	5
	0
	0

	
	
	
	无
	0
	
	

	11
	石油天然气及成品油长输管线跨越区域情况
	评估区域内石油天然气及成品油长输管线跨越或影响的区域环境特征。影响区域是指根据TSGD7003-2010《压力管道定期检验规则-长输（油气）管道》计算出的管道事故后果严重区和潜在影响半径（涉水）
	跨越Ⅰ类、Ⅱ类地表水水域环境功能区和保护目标
	5
	没有长输管线
	0

	
	
	
	跨越Ⅲ类、Ⅳ类地表水水域环境功能区和保护目标
	3
	
	

	
	
	
	跨越Ⅴ类、劣Ⅴ类地表水水域环境功能区和保护目标
	1
	
	

	12
	近五年突发环境事件发生数量及影响
	参照《国家突发环境事件应急预案》，评估区域内近五年突发水环境事件发生数量及影响
	突发水环境事件数量≥1且较大及以上等级的突发水环境事件发生数量≥1
	20
	0
	0

	
	
	
	突发水环境事件数量≥1，无较大及以上等级的突发水环境事件
	10
	
	

	
	
	
	无突发水环境
事件发生
	0
	
	


根据表6.1.4.1-1可知，兴华街道办水环境风险源强指数S值为3。

（2）水环境风险受体脆弱性指数（V）

根据《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》附1中确定的水环境风险指标，对水环境风险受体脆弱性指数（V）的各项指标分别打分并加和，得出指数值。

表6.1.4.1-2  水环境风险受体脆弱性（V）分析指标
	序号
	评估指标
	水环境风险
	实际情况及得分

	
	
	指标说明
	情况
	分值
	实际情况
	得分

	1
	重要水体流通渠道水质类别
	河道、湖泊水质类别，如Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类、劣Ⅴ类（若存在多个水质类别，取高值）
	Ⅰ类、Ⅱ类
	15
	附近地表水为Ⅲ类水体
	7

	
	
	
	Ⅲ类、Ⅳ类
	7
	
	

	
	
	
	Ⅴ类、劣Ⅴ类
	0
	
	

	2
	水网密度指数
	参照《生态环境状况评价技术规范》
	>50
	15
	<25
	0

	
	
	
	(25-50]
	7
	
	

	
	
	
	[0-25]
	0
	
	

	3
	单位面积环境风险受体数量（个/平方公里）
	单位面积中水环境风险受体数量，单位：个/平方公里
	≥0.5
	15
	0.08
	5

	
	
	
	[0.1-0.5)
	10
	
	

	
	
	
	[0.01-0.1)
	5
	
	

	
	
	
	＜0.01
	0
	
	

	4
	乡镇及以上集中式饮用水水源地数量
	提供居民生活及公共服务用水的水源地的个数，包括河流、湖泊、水库等，单位：个
	>10
	15
	0
	0

	
	
	
	[5-10]
	10
	
	

	
	
	
	[1-4]
	5
	
	

	
	
	
	0
	0
	
	

	5
	乡镇及以上集中式饮用水水源地服务人口数量
	以乡镇及以上饮用水水源地为取水来源的人口数量，单位：万人
	>10
	20
	0
	0

	
	
	
	[7-10]
	14
	
	

	
	
	
	[3-7)
	8
	
	

	
	
	
	<3
	0
	
	

	6
	人均GDP

水平
	评估子区域所在地市或区县上一年度GDP与当地常住人口数量的比值，单位：万元/人
	<3
	20
	7.93
	8

	
	
	
	[3-5)
	14
	
	

	
	
	
	[5-10)
	8
	
	

	
	
	
	≥10
	0
	
	


根据表6.1.4.1-2可知，兴华街道办水环境风险受体脆弱性指数V值为20。

（3）水环境风险防控与应急能力指数（M）
根据《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》附1中确定的水环境风险指标，对水环境风险防控与应急能力指数（M）的各项指标分别打分并加和，得出指数值。

表6.1.4.1-3  水环境风险防控与应急能力（M）分析指标
	序

号
	评估指标
	水环境风险
	实际情况及得分

	
	
	指标说明
	情况
	分值
	实际情况
	得分

	1
	监测预警能力
	评估区域内，通过设置水环境应急监测点位预测预警突发水环境事件的能力
	未设置应急监测、环境质量监测点位
	20
	设置应急监测及环境质量监测点位
	0

	
	
	
	仅设置环境质量监测点位
	10
	
	

	
	
	
	设置应急监测及环境质量监测点位
	0
	
	

	2
	污染物的拦截、稀释和处置能力
	当突发环境事件发生时，评估区域内通过筑坝、导流等方式对污染物的拦截能力；通过上游调水降低水体中污染物浓度的能力；通过物化处理、吸附等方式对污染物就地处置或异地处置能力
	拦截、导流、稀释及物理化学处理能力皆不具备
	20
	具备拦截、导流、稀释及物理化学处理其中任意两种能力
	0

	
	
	
	具备拦截、导流、稀释及物理化学处理其中任意一种能力
	10
	
	

	
	
	
	具备拦截、导流、稀释及物理化学处理其中任意两种能力
	0
	
	

	3
	环境应急预案编制情况
	评估区域内是否具有专项环境应急预案；政府环境应急预案和部门环境应急预案有无相关内容
	无专项应急预案，在部门和政府预案中无相关内容
	15
	有专项应急预案
	0

	
	
	
	无专项应急预案，在部门应急预案或政府应急预案中有相关内容
	8
	
	

	
	
	
	有专项应急预案
	0
	
	

	4
	环境应急人员数量
	评估区域内环境应急人员数量，主要参照全国环保部门环境应急能力建设标准中人员规模、人员学历和培训上岗率要求进行评估。选取与评估子区域所属行政区域级别匹配的标准进行评估
	不达标
	15
	三级
	6

	
	
	
	三级
	6
	
	

	
	
	
	二级
	3
	
	

	
	
	
	一级
	0
	
	

	5
	应急物资储备情况
	评估区域内突发水环境事件应急物资实物储备、协议储备、生产能力储备情况及其他区域内应急物资储备信息，是否满足事件应急需求
	本地物资不能满足事件应急需求，无其他区域物资储备信息
	15
	本地物资基本满足事件应急需求，不需要从其他区域调用
	0

	
	
	
	本地物资不能满足事件应急需求，但有其他区域物资储备信息，可以进行调用
	7
	
	

	
	
	
	本地物资基本满足事件应急需求，不需要从其他区域调用
	0
	
	

	6
	环境应急监测能力
	评估区域内环境应急监测能力情况，根据全国环境监测站建设标准中关于机构、人员能力和应急环境监测仪器配置要求进行评估
	不达标
	15
	三级
	6

	
	
	
	三级
	6
	
	

	
	
	
	二级
	3
	
	

	
	
	
	一级
	0
	
	


根据表6.1.4.1-3可知，兴华街道办水环境风险防控与应急能力指数M值为12。

（4）水环境风险指数计算
根据对水环境风险源强度指数（S）、水环境风险受体脆弱性指数（V）、水环境风险防控与应急能力指数（M）的各项指标分别打分并加和取得的指数值，采用以下公式（1）计算水环境风险指数（R水）。 

            [image: image13.wmf]3

R=S*V*M

水

水

水

水

                 （1）
经计算，兴华街道办水环境风险指数R水=9.0。根据表6.1.4.1-4环境风险等级划分原则可知，兴华街道办水环境风险等级为低（L）。

表6.1.4.1-4  环境风险等级划分原则
	环境风险指数（R水）
	环境风险等级

	≥50
	高（H）

	[40-50)
	较高（RH）

	[30-40)
	中（M）

	＜30
	低（L）


（5）水环境风险指数结果表征
兴华街道办水环境风险指数R水=9.0，水环境风险等级为低（L），水环境风险指数结果表征为R水9.0-L-S3V20M12。

6.1.4.2 兴华街道办大气环境风险指数计算与等级划分
（1）大气环境风险源强度指数（S）
根据《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》附1中确定的大气环境风险指标，对大气环境风险源强指数（S）的各项指标分别打分并加和，得出指数值。

表6.1.4.2-1  大气环境风险源强度（S）分析指标

	序号
	评估指标
	大气环境风险
	实际情况及得分

	
	
	指标说明
	情况
	分值
	实际情况
	得分

	1
	单位面积环境风险企业数量
	评估区域中涉气环境风险企业数量与评估区域面积的比值，单位：个/平方公里
	>0.5
	10
	18
	7

	
	
	
	(0.05-0.5]
	7
	
	

	
	
	
	(0.005-0.05]
	4
	
	

	
	
	
	[0-0.005]
	0
	
	

	2
	单位面积环境风险物质存量与临界量的比值
	评估区域内各个涉气环境风险企业中环境风险物质的数量与临界量的比值加和后除以评估区域面积
	>50
	10
	<25
	0

	
	
	
	(25-50]
	5
	
	

	
	
	
	≤25
	0
	
	

	3
	较大以上环境风险企业所占百分比
	依据企业环境风险等级划分相关文件，等级为较大、重大的涉气环境风险企业数量占评估区域所有环境风险企业数量的百分数
	>50
	5
	0
	0

	
	
	
	(20-50]
	3
	
	

	
	
	
	(10-20]
	1
	
	

	
	
	
	≤10
	0
	
	

	4
	港口码头数量
	评估区域内涉及危险化学品装卸、暂存的港口码头（涉气）数量，单位：个
	≥2
	5
	0
	0

	
	
	
	1
	3
	
	

	
	
	
	0
	0
	
	

	5
	港口码头危险化学品吞吐量
	评估区域内涉气港口码头危险化学品吞吐量，可组织各个危险化学品港口码头填报数据，再进行汇总。单位：万吨
	>50
	5
	0
	0

	
	
	
	(30，50]
	3
	
	

	
	
	
	(10，30]
	1
	
	

	
	
	
	≤10
	0
	
	

	6
	港口码头危险化学品最大存储量
	评估区域内涉气港口码头危险化学品最大存储量（实际存量），可组织各个危险化学品港口码头填报数据，再进行汇总。单位：万吨
	>0.5
	5
	0
	0

	
	
	
	(0.3，0.5]
	3
	
	

	
	
	
	(0.1，0.3]
	1
	
	

	
	
	
	≤0.1
	0
	
	

	7
	道路年运输危险化学品数量
	评估区域内每年以道路运输方式运输的危险化学品数量（涉气），单位：万吨
	>300
	30
	1
	0

	
	
	
	(30-300]
	18
	
	

	
	
	
	(3-30]
	6
	
	

	
	
	
	≤3
	0
	
	

	8
	石油天然气开采设施数量
	评估区域内有无石油天然气开采设施（涉气）
	有
	5
	0
	0

	
	
	
	无
	0
	
	

	9
	石油天然气及成品油长输管线跨越区域情况
	评估区域内石油天然气及成品油长输管线跨越的区域环境特征（涉气）
	跨越人口集中区
	5
	没有长输管线
	0

	
	
	
	未跨越人口集中区
	1
	
	

	10
	近五年突发环境事件发生数量及影响
	参照《国家突发环境事件应急预案》，评估区域内近五年突发大气环境事件发生数量及影响
	突发大气环境事件数量≥1且较大及以上等级的突发大气环境事件发生数量≥1
	20
	无突发大气环境事件发生
	0

	
	
	
	突发大气环境事件数量≥1，无较大及以上等级的突发大气环境事件
	10
	
	

	
	
	
	无突发大气环境事件发生
	0
	
	


根据表6.1.4.2-1可知，兴华街道办大气环境风险源强指数S值为7。

（2）大气环境风险受体脆弱性指数（V）

根据《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》附1中确定的大气环境风险指标，对大气环境风险受体脆弱性指数（V）的各项指标分别打分并加和，得出指数值。

表6.1.4.2-2  大气环境风险受体脆弱性（V）分析指标
	序号
	评估指标
	大气环境风险
	实际情况及得分

	
	
	指标说明
	情况
	分值
	实际情况
	得分

	1
	居民区污染风频
	人口密度超过评估区域平均人口密度的居民区，五公里范围内其上风向为工业区的风频，若存在多个风频则取高值
	>20%
	40
	<5%
	0

	
	
	
	(13%-20%]
	26
	
	

	
	
	
	[5%-13%]
	13
	
	

	
	
	
	<5%
	0
	
	

	2
	单位面积环境风险受体数量（个/平方公里）
	单位面积中大气环境风险受体数量，单位：个/平方公里
	≥0.5
	40
	0.38
	26

	
	
	
	[0.1-0.5)
	26
	
	

	
	
	
	[0.01-0.1)
	13
	
	

	
	
	
	＜0.01
	0
	
	

	3
	人均GDP水平
	评估子区域所在地市或区县上一年度GDP与当地常住人口数量的比值，单位：万元/人
	<3
	20
	7.93
	8

	
	
	
	[3-5)
	14
	
	

	
	
	
	[5-10)
	8
	
	

	
	
	
	≥10
	0
	
	


根据表6.1.4.2-2可知，兴华街道办大气环境风险受体脆弱性指数V值为34。

（3）大气环境风险防控与应急能力指数（M）

根据《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》附1中确定的大气环境风险指标，对大气环境风险防控与应急能力指数（M）的各项指标分别打分并加和，得出指数值。

表6.1.4.2-3  大气环境风险防控与应急能力（M）分析指标
	序号
	评估指标
	大气环境风险
	实际情况及得分

	
	
	指标说明
	情况
	分值
	实际情况
	得分

	1
	监测预警能力
	评估区域内，涉及有毒有害气体环境风险企业是否安装有毒有害气体预警装置
	50%以下的涉及有毒有害气体环境风险企业安装有毒有害气体预警装置
	20
	80%以上的涉及有毒有害气体环境风险企业安装有毒有害气体预警装置
	0

	
	
	
	50%以上80%以下的涉及有毒有害气体环境风险企业安装有毒有害气体预警装置
	10
	
	

	
	
	
	80%以上的涉及有毒有害气体环境风险企业安装有毒有害气体预警装置
	0
	
	

	2
	环境应急预案编制情况
	评估区域内是否具有专项环境应急预案；政府环境应急预案和部门环境应急预案有无相关内容
	无专项应急预案，在部门和政府预案中无相关内容
	20
	有专项应急预案
	0

	
	
	
	无专项应急预案，在部门应急预案或政府应急预案中有相关内容
	10
	
	

	
	
	
	有专项应急预案
	0
	
	

	3
	环境应急人员数量
	评估区域内环境应急人员数量，主要参照全国环保部门环境应急能力建设标准中人员规模、人员学历和培训上岗率要求进行评估。选取与评估子区域所属行政区域级别匹配的标准进行评估
	不达标
	20
	三级
	8

	
	
	
	三级
	8
	
	

	
	
	
	二级
	4
	
	

	
	
	
	一级
	0
	
	

	4
	应急物资储备情况
	评估区域内突发大气环境事件应急物资实物储备、协议储备、生产能力储备情况及其他区域内应急物资储备信息，是否满足事件应急需求
	本地物资不能满足事件应急需求，无其他区域物资储备信息
	20
	本地物资基本满足事件应急需求，不需要从其他区域调用
	0

	
	
	
	本地物资不能满足事件应急需求，但有其他区域物资储备信息，可以进行调用
	10
	
	

	
	
	
	本地物资基本满足事件应急需求，不需要从其他区域调用
	0
	
	

	5
	环境应急监测能力
	评估区域内环境应急监测能力情况，根据全国环境监测站建设标准中关于机构、人员能力和应急环境监测仪器配置要求进行评估
	不达标
	20
	三级
	8

	
	
	
	三级
	8
	
	

	
	
	
	二级
	4
	
	

	
	
	
	一级
	0
	
	


据表6.1.4.2-3可知，兴华街道办大气环境风险防控与应急能力指数M值为16。

（4）大气环境风险指数计算

根据对大气环境风险源强度指数（S）、大气环境风险受体脆弱性指数（V）、大气环境风险防控与应急能力指数（M）的各项指标分别打分并加和取得的指数值，采用以下公式（2）计算大气环境风险指数（R气）。 

         [image: image14.wmf]3

R=S*V*M

气

气

气

气

                （2）
经计算，兴华街道办大气环境风险指数R气=15.6。根据表6.1.4.2-4环境风险等级划分原则可知，兴华街道办大气环境风险等级为低（L）。

表6.1.4.2-4  环境风险等级划分原则
	环境风险指数（R气）
	环境风险等级

	≥50
	高（H）

	[40-50)
	较高（RH）

	[30-40)
	中（M）

	＜30
	低（L）


（5）大气环境风险指数结果表征

满洲里市兴华街道办大气环境风险指数R气=15.6，大气环境风险等级为低（L），大气环境风险指数结果表征为R气15.6-L-S7V34M16。

6.1.4.3 兴华街道办综合环境风险指数计算与等级划分

（1）综合环境风险源强度指数（S）

根据《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》附1中确定的综合环境风险指标，对综合环境风险源强指数（S）的各项指标分别打分并加和，得出指数值。

表6.1.4.3-1  综合环境风险源强度（S）分析指标
	序号
	评估指标
	综合环境风险
	实际情况及得分

	
	
	指标说明
	情况
	分值
	实际情况
	得分

	1
	单位面积环境风险企业数量
	评估区域中环境风险企业数量与评估区域面积的比值，单位：个/平方公里
	>0.5
	7
	0.2
	5

	
	
	
	(0.05-0.5]
	5
	
	

	
	
	
	(0.005-0.05]
	3
	
	

	
	
	
	[0-0.005]
	0
	
	

	2
	单位面积环境风险物质存量与临界量的比值
	评估区域内各个环境风险企业中环境风险物质的数量与临界量的比值加和后除以评估区域面积
	>50
	7
	<25
	0

	
	
	
	（25-50]
	3
	
	

	
	
	
	≤25
	0
	
	

	3
	较大以上环境风险企业所占百分比
	依据企业环境风险等级划分相关文件，等级为较大、重大的环境风险企业数量占评估区域所有环境风险企业数量的百分数
	>50
	6
	4
	0

	
	
	
	(20-50]
	4
	
	

	
	
	
	(10-20]
	2
	
	

	
	
	
	≤10
	0
	
	

	4
	港口码头数量
	评估区域内涉及危险化学品装卸、暂存的港口码头数量，单位：个
	>2
	5
	0
	0

	
	
	
	2
	3
	
	

	
	
	
	1
	1
	
	

	
	
	
	0
	0
	
	

	5
	港口码头危险化学品吞吐量
	评估区域内港口码头危险化学品吞吐量，可组织各个危险化学品港口码头填报数据，再进行汇总。单位：万吨
	>500
	5
	0
	0

	
	
	
	(250，500]
	3
	
	

	
	
	
	(100，250]
	1
	
	

	
	
	
	≤100
	0
	
	

	6
	港口码头危险化学品最大存储量
	评估区域内港口码头危险化学品最大存储量（实际存量）可组织各个危险化学品港口码头填报数据，再进行汇总。单位：万吨
	>0.5
	5
	0
	0

	
	
	
	(0.3，0.5]
	3
	
	

	
	
	
	(0.1，0.3]
	1
	
	

	
	
	
	≤0.1
	0
	
	

	7
	道路年运输危险化学品数量
	评估区域内每年以道路运输方式运输的危险化学品数量，单位：万吨
	>300
	15
	2
	0

	
	
	
	(30-300]
	9
	
	

	
	
	
	（3-30]
	3
	
	

	
	
	
	≤3
	0
	
	

	8
	内陆水运危险化学品数量
	评估区域内每年以内陆水路运输方式运输的危险化学品数量，单位：万吨
	>200
	15
	0
	0

	
	
	
	(20，200]
	9
	
	

	
	
	
	（2，20]
	3
	
	

	
	
	
	≤2
	0
	
	

	9
	环境风险等级为较大及以上的尾矿库数量
	依据《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》，等级为较大、重大的尾矿库数量，单位：座
	>5
	5
	0
	0

	
	
	
	[3，5]
	3
	
	

	
	
	
	[1，2]
	1
	
	

	
	
	
	无
	0
	
	

	10
	石油天然气开采设施数量
	评估区域内石油天然气开采设施数量，单位：套
	>100
	5
	0
	0

	
	
	
	[30，100]
	3
	
	

	
	
	
	<30
	0
	
	

	11
	石油天然气及成品油长输管线跨越区域情况
	评估区域内石油天然气及成品油长输管线跨越或影响的区域环境特征。影响区域是指根据TSGD7003-2010《压力管道定期检验规则-长输（油气）管道》计算出的管道事故后果严重区和潜在影响半径
	跨越Ⅰ类、Ⅱ类地表水水域环境功能区和保护目标或人口集中区
	5
	没有长输管线
	0

	
	
	
	跨越Ⅲ类、Ⅳ类地表水水域环境功能区和保护目标
	3
	
	

	
	
	
	跨越Ⅴ类、劣Ⅴ类地表水水域环境功能区和保护目标
	1
	
	

	12
	近五年突发环境事件发生数量及影响
	参照《国家突发环境事件应急预案》，评估区域内近五年突发环境事件发生数量及影响
	突发环境事件数量≥1且较大及以上等级的突发水环境事件发生数量≥1
	20
	0
	0

	
	
	
	突发环境事件数量≥1，无较大及以上等级的突发水环境事件
	10
	
	

	
	
	
	无突发环境事件发生
	0
	
	

	13
	环境投诉数量
	评估区域上一年度因环境问题来信、来访、电话及网络投诉总数，单位：件
	>300
	15
	<100
	0

	
	
	
	[201，300]
	12
	
	

	
	
	
	[100，200]
	9
	
	

	
	
	
	<100
	0
	
	


根据表6.1.4.3-1可知，兴华街道办综合环境风险源强指数S值为5。

（2）综合环境风险受体脆弱性指数（V）

根据《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》附1中确定的综合环境风险指标，对综合环境风险受体脆弱性指数（V）的各项指标分别打分并加和，得出指数值。

表6.1.4.3-2  综合环境风险受体脆弱性（V）分析指标
	序号
	评估指标
	综合环境风险
	实际情况及得分

	
	
	指标说明
	情况
	分值
	实际情况
	得分

	1
	重要水体流通渠道水质类别
	河道、湖泊水质类别，如Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类、劣Ⅴ类（若存在多个水质类别，取高值）
	Ⅰ类、Ⅱ类
	10
	地表水为Ⅲ类水体
	5

	
	
	
	Ⅲ类、Ⅳ类
	5
	
	

	
	
	
	Ⅴ类、劣Ⅴ类
	0
	
	

	2
	水网密度指数
	参照《生态环境状况评价技术规范》
	>50
	10
	<25
	0

	
	
	
	(25-50]
	5
	
	

	
	
	
	[0-25]
	0
	
	

	3
	居民区污染风频
	人口密度超过评估区域平均人口密度的居民区，五公里范围内其上风向为工业区的风频，若存在多个风频则取高值
	>20%
	10
	<5%
	0

	
	
	
	(13%-20%]
	7
	
	

	
	
	
	[5%-13%]
	4
	
	

	
	
	
	<5%
	0
	
	

	4
	单位面积常住人口数量（人/平方公里）
	常住人口数量与评估区域总面积的比值，单位：人/平方公里
	>1500
	10
	287
	0

	
	
	
	(1000，1500]
	7
	
	

	
	
	
	[500，1000]
	4
	
	

	
	
	
	<500
	0
	
	

	5
	单位面积环境风险受体数量（个/平方公里）
	单位面积中环境风险受体数量，单位：个/平方公里
	≥0.5
	20
	0.19
	14

	
	
	
	[0.1-0.5)
	14
	
	

	
	
	
	[0.01-0.1)
	8
	
	

	
	
	
	＜0.01
	0
	
	

	6
	乡镇及以上集中式饮用水水源地数量
	提供居民生活及公共服务用水的水源地的个数，包括河流、湖泊、水库等，单位：个
	>10
	10
	0
	0

	
	
	
	[5-10]
	7
	
	

	
	
	
	[1-4]
	4
	
	

	
	
	
	0
	0
	
	

	7
	乡镇及以上集中式饮用水水源地服务人口数量
	以乡镇及以上饮用水水源地为取水来源的人口数量，单位：万人
	>10
	10
	0
	0

	
	
	
	[7-10]
	7
	
	

	
	
	
	[3-7)
	4
	
	

	
	
	
	<3
	0
	
	

	8
	人均GDP
水平
	评估子区域所在地市或区县上一年度GDP与当地常住人口数量的比值，单位：万元/人
	<3
	20
	7.93
	8

	
	
	
	[3-5)
	14
	
	

	
	
	
	[5-10)
	8
	
	

	
	
	
	≥10
	0
	
	


根据表6.1.4.3-2可知，兴华街道办综合环境风险受体脆弱性指数V值为27。

（3）综合环境风险防控与应急能力指数（M）

根据《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》附1中确定的综合环境风险指标，对综合环境风险防控与应急能力指数（M）的各项指标分别打分并加和，得出指数值。

表6.1.4.3-3  综合环境风险防控与应急能力（M）分析指标
	序号
	评估指标
	综合环境风险
	实际情况及得分

	
	
	指标说明
	情况
	分值
	实际情况
	得分

	1
	监测预警能力
	评估区域内，涉及有毒有害气体环境风险企业是否安装有毒有害气体预警装置
	未设置水应急监测，50%以下的涉及有毒有害气体环境风险企业安装有毒有害气体预警装置
	20
	设置应急监测点位，80%以上的涉及有毒有害气体环境风险企业安装有毒有害气体预警装置
	0

	
	
	
	设置应急监测点位，50%以上80%以下的涉及有毒有害气体环境风险企业安装有毒有害气体预警装置
	10
	
	

	
	
	
	设置应急监测点位，80%以上的涉及有毒有害气体环境风险企业安装有毒有害气体预警装置
	0
	
	

	2
	污染物的拦截、稀释和处置能力
	当突发环境事件发生时，评估区域内通过筑坝、导流等方式对污染物的拦截能力；通过上游调水降低水体中污染物浓度的能力；通过物化处理、吸附等方式对污染物就地处置或异地处置能力
	拦截、导流、稀释及物理化学处理能力皆不具备
	20
	具备拦截、导流、稀释及物理化学处理其中任意两种能力
	0

	
	
	
	具备拦截、导流、稀释及物理化学处理其中任意一种能力
	10
	
	

	
	
	
	具备拦截、导流、稀释及物理化学处理其中任意两种能力
	0
	
	

	3
	环境应急预案编制情况
	评估区域内是否具有完整预案体系，包括政府环境应急预案和部门环境应急预案等
	无任何应急预案
	10
	无政府应急预案，有部门应急预案或有政府应急预案，无部门应急预案
	5

	
	
	
	无政府应急预案，有部门应急预案或有政府应急预案，无部门应急预案
	5
	
	

	
	
	
	既有政府应急预案，又有部门应急预案
	0
	
	

	4
	环境应急决策支持
	是否成立环境应急专门机构或部门（环境应急中心或具有相关职能的部门）；是否建立突发环境事件应急专家组
	未成立环境应急专门机构或部门，未建立突发环境事件应急专家组
	15
	已成立环境应急专门机构或部门，已建立突发环境事件应急专家组
	0

	
	
	
	已成立环境应急专门机构或部门，但未建立突发环境事件应急专家组
	7
	
	

	
	
	
	已成立环境应急专门机构或部门，已建立突发环境事件应急专家组
	0
	
	

	5
	环境应急人员数量
	评估区域内环境应急人员数量，主要参照全国环保部门环境应急能力建设标准中人员规模、人员学历和培训上岗率要求进行评估。选取与评估子区域所属行政区域级别匹配的标准进行评估
	不达标
	10
	三级
	4

	
	
	
	三级
	4
	
	

	
	
	
	二级
	2
	
	

	
	
	
	一级
	0
	
	

	6
	应急物资储备情况
	评估区域内突发环境事件应急物资实物储备、协议储备、生产能力储备情况，是否满足事件应急需求
	本地物资不能满足事件应急需求，无其他区域物资储备信息
	15
	本地物资基本满足事件应急需求，不需要从其他区域调用
	0

	
	
	
	本地物资不能满足事件应急需求，但有其他区域物资储备信息，可以进行调用
	7
	
	

	
	
	
	本地物资基本满足事件应急需求，不需要从其他区域调用
	0
	
	

	7
	环境应急监测能力
	评估区域内环境应急监测能力情况，根据全国环境监测站建设标准中关于机构、人员能力和应急环境监测仪器配置要求进行评估
	不达标
	10
	三级
	5

	
	
	
	三级
	5
	
	

	
	
	
	二级
	2
	
	

	
	
	
	一级
	0
	
	


根据表6.1.4.3-3可知，兴华街道办环境风险防控与应急能力指数M值为14。

（4）综合环境风险指数计算

根据对综合环境风险源强度指数（S）、综合环境风险受体脆弱性指数（V）、综合环境风险防控与应急能力指数（M）的各项指标分别打分并加和取得的指数值，采用以下公式（3）计算综合环境风险指数（R综合）。

   [image: image15.wmf]3

R=S*V*M

综

合

综

合

综

合

综

合

                  （3）

经计算，兴华街道办综合环境风险指数R综合=12.4。根据表6.1.2.3-4环境风险等级划分原则可知，兴华街道办综合环境风险等级为低（L）。

表6.1.2.3-4  环境风险等级划分原则

	环境风险指数（R气）
	环境风险等级

	≥50
	高（H）

	[40-50)
	较高（RH）

	[30-40)
	中（M）

	＜30
	低（L）


（5）综合环境风险指数结果表征

满洲里市兴华街道办综合环境风险指数R综合=12.4，综合环境风险等级为低（L），综合环境风险指数结果表征为R综合12.4-L-S5V19M4。
6.1.5 新开河镇环境风险指数计算
6.1.5.1 新开河镇水环境风险指数计算与等级划分
（1）水环境风险强度指数（S）
根据《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》附1中确定的水环境风险指标，对水环境风险源强指数（S）的各项指标分别打分并加和，得出指数值。
表 6.1.5.1-1  水环境风险源强度（S）分析指标
	序号
	评估指标
	水环境风险
	实际情况及得分

	
	
	指标说明
	情况
	分值
	实际情况
	得分

	1
	单位面积环境风险企业数量
	评估区域中涉水环境风险企业数量与评估区域面积的比值，单位：个/平方公里
	>0.5
	7
	0.01
	3

	
	
	
	(0.05-0.5]
	5
	
	

	
	
	
	(0.005-0.05]
	3
	
	

	
	
	
	[0-0.005]
	0
	
	

	2
	单位面积环境风险物质存量与临界量的比值
	评估区域内各个涉水环境风险企业中环境风险物质的数量与临界量的比值加和后除以评估区域面积
	>50
	7
	<25
	0

	
	
	
	（25-50]
	3
	
	

	
	
	
	≤25
	0
	
	

	3
	较大以上环境风险企业所占百分比
	依据企业环境风险等级划分相关文件，等级为较大、重大的涉水环境风险企业数量占评估区域所有环境风险企业数量的百分数
	>50
	6
	0
	0

	
	
	
	(20-50]
	4
	
	

	
	
	
	(10-20]
	2
	
	

	
	
	
	≤10
	0
	
	

	4
	港口码头数量
	评估区域内涉及危险化学品装卸、暂存的港口码头（涉水）数量，单位：个
	≥2
	5
	0
	0

	
	
	
	1
	3
	
	

	
	
	
	0
	0
	
	

	5
	港口码头危险化学品吞吐量
	评估区域内涉水港口码头危险化学品吞吐量，可组织各个危险化学品港口码头填报数据，再进行汇总。单位：万吨
	>50
	5
	 0
	0

	
	
	
	(30，50]
	3
	
	

	
	
	
	(10，30]
	1
	
	

	
	
	
	≤10
	0
	
	

	6
	港口码头危险化学品最大存储量
	评估区域内涉水港口码头危险化学品最大存储量（实际存量），可组织各个危险化学品港口码头填报数据，再进行汇总。单位：万吨
	>0.5
	5
	0
	0

	
	
	
	(0.3，0.5]
	3
	
	

	
	
	
	(0.1，0.3]
	1
	
	

	
	
	
	≤0.1
	0
	
	

	7
	道路年运输危险化学品数量
	评估区域内每年以道路运输方式运输的危险化学品数量（涉水）单位：万吨
	>300
	15
	40
	9

	
	
	
	(30，300]
	9
	
	

	
	
	
	(3，30]
	3
	
	

	
	
	
	≤3
	0
	
	

	8
	内陆水运危险化学品数量
	评估区域内每年以内陆水路运输方式运输的危险化学品数量，单位：万吨
	>200
	15
	0
	0

	
	
	
	(20，200]
	9
	
	

	
	
	
	(2，20]
	3
	
	

	
	
	
	≤2
	0
	
	

	9
	环境风险等级为较大及以上的尾矿库数量
	依据《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》等级为较大、重大的尾矿库数量（涉水），单位：座
	≥3
	5
	0
	0

	
	
	
	2
	3
	
	

	
	
	
	1
	1
	
	

	
	
	
	无
	0
	
	

	10
	石油天然气开采设施数量
	评估区域内有无石油天然气开采设施（涉水）
	有
	5
	无
	0

	
	
	
	无
	0
	
	

	11
	石油天然气及成品油长输管线跨越区域情况
	评估区域内石油天然气及成品油长输管线跨越或影响的区域环境特征。影响区域是指根据TSGD7003-2010《压力管道定期检验规则-长输（油气）管道》计算出的管道事故后果严重区和潜在影响半径（涉水）
	跨越Ⅰ类、Ⅱ类地表水水域环境功能区和保护目标
	5
	无
	0

	
	
	
	跨越Ⅲ类、Ⅳ类地表水水域环境功能区和保护目标
	3
	
	

	
	
	
	跨越Ⅴ类、劣Ⅴ类地表水水域环境功能区和保护目标
	1
	
	

	12
	近五年突发环境事件发生数量及影响
	参照《国家突发环境事件应急预案》，评估区域内近五年突发水环境事件发生数量及影响
	突发水环境事件数量≥1且较大及以上等级的突发水环境事件发生数量≥1
	20
	0
	0

	
	
	
	突发水环境事件数量≥1，无较大及以上等级的突发水环境事件
	10
	
	

	
	
	
	无突发水环境
事件发生
	0
	
	


根据表6.1.5.1-1可知，新开河镇水环境风险源强指数S值为12。

（2）水环境风险受体脆弱性指数（V）

根据《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》附1中确定的水环境风险指标，对水环境风险受体脆弱性指数（V）的各项指标分别打分并加和，得出指数值。

表6.1.5.1-2  水环境风险受体脆弱性（V）分析指标
	序号
	评估指标
	水环境风险
	实际情况及得分

	
	
	指标说明
	情况
	分值
	实际情况
	得分

	1
	重要水体流通渠道水质类别
	河道、湖泊水质类别，如Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类、劣Ⅴ类（若存在多个水质类别，取高值）
	Ⅰ类、Ⅱ类
	15
	附近地表水为Ⅲ类水体
	7

	
	
	
	Ⅲ类、Ⅳ类
	7
	
	

	
	
	
	Ⅴ类、劣Ⅴ类
	0
	
	

	2
	水网密度指数
	参照《生态环境状况评价技术规范》
	>50
	15
	<25
	0

	
	
	
	(25-50]
	7
	
	

	
	
	
	[0-25]
	0
	
	

	3
	单位面积环境风险受体数量（个/平方公里）
	单位面积中水环境风险受体数量，单位：个/平方公里
	≥0.5
	15
	0.011
	5

	
	
	
	[0.1-0.5)
	10
	
	

	
	
	
	[0.01-0.1)
	5
	
	

	
	
	
	＜0.01
	0
	
	

	4
	乡镇及以上集中式饮用水水源地数量
	提供居民生活及公共服务用水的水源地的个数，包括河流、湖泊、水库等，单位：个
	>10
	15
	1
	5

	
	
	
	[5-10]
	10
	
	

	
	
	
	[1-4]
	5
	
	

	
	
	
	0
	0
	
	

	5
	乡镇及以上集中式饮用水水源地服务人口数量
	以乡镇及以上饮用水水源地为取水来源的人口数量，单位：万人
	>10
	20
	9
	14

	
	
	
	[7-10]
	14
	
	

	
	
	
	[3-7)
	8
	
	

	
	
	
	<3
	0
	
	

	6
	人均GDP

水平
	评估子区域所在地市或区县上一年度GDP与当地常住人口数量的比值，单位：万元/人
	<3
	20
	7.93
	8

	
	
	
	[3-5)
	14
	
	

	
	
	
	[5-10)
	8
	
	

	
	
	
	≥10
	0
	
	


根据表6.1.5.1-2可知，新开河镇水环境风险受体脆弱性指数V值为39。

（3）水环境风险防控与应急能力指数（M）
根据《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》附1中确定的水环境风险指标，对水环境风险防控与应急能力指数（M）的各项指标分别打分并加和，得出指数值。

表6.1.5.1-3  水环境风险防控与应急能力（M）分析指标

	序

号
	评估指标
	水环境风险
	实际情况及得分

	
	
	指标说明
	情况
	分值
	实际情况
	得分

	1
	监测预警能力
	评估区域内，通过设置水环境应急监测点位预测预警突发水环境事件的能力
	未设置应急监测、环境质量监测点位
	20
	设置应急监测、环境质量监测点位
	0

	
	
	
	仅设置环境质量监测点位
	10
	
	

	
	
	
	设置应急监测及环境质量监测点位
	0
	
	

	2
	污染物的拦截、稀释和处置能力
	当突发环境事件发生时，评估区域内通过筑坝、导流等方式对污染物的拦截能力；通过上游调水降低水体中污染物浓度的能力；通过物化处理、吸附等方式对污染物就地处置或异地处置能力
	拦截、导流、稀释及物理化学处理能力皆不具备
	20
	具备拦截、导流、稀释及物理化学处理其中任意两种能力
	0

	
	
	
	具备拦截、导流、稀释及物理化学处理其中任意一种能力
	10
	
	

	
	
	
	具备拦截、导流、稀释及物理化学处理其中任意两种能力
	0
	
	

	3
	环境应急预案编制情况
	评估区域内是否具有专项环境应急预案；政府环境应急预案和部门环境应急预案有无相关内容
	无专项应急预案，在部门和政府预案中无相关内容
	15
	无专项应急预案，在部门应急预案或政府应急预案中有相关内容
	8

	
	
	
	无专项应急预案，在部门应急预案或政府应急预案中有相关内容
	8
	
	

	
	
	
	有专项应急预案
	0
	
	

	4
	环境应急人员数量
	评估区域内环境应急人员数量，主要参照全国环保部门环境应急能力建设标准中人员规模、人员学历和培训上岗率要求进行评估。选取与评估子区域所属行政区域级别匹配的标准进行评估
	不达标
	15
	三级
	6

	
	
	
	三级
	6
	
	

	
	
	
	二级
	3
	
	

	
	
	
	一级
	0
	
	

	5
	应急物资储备情况
	评估区域内突发水环境事件应急物资实物储备、协议储备、生产能力储备情况及其他区域内应急物资储备信息，是否满足事件应急需求
	本地物资不能满足事件应急需求，无其他区域物资储备信息
	15
	本地物资基本满足事件应急需求，不需要从其他区域调用
	0

	
	
	
	本地物资不能满足事件应急需求，但有其他区域物资储备信息，可以进行调用
	7
	
	

	
	
	
	本地物资基本满足事件应急需求，不需要从其他区域调用
	0
	
	

	6
	环境应急监测能力
	评估区域内环境应急监测能力情况，根据全国环境监测站建设标准中关于机构、人员能力和应急环境监测仪器配置要求进行评估
	不达标
	15
	三级
	6

	
	
	
	三级
	6
	
	

	
	
	
	二级
	3
	
	

	
	
	
	一级
	0
	
	


根据表6.1.5.1-3可知，新开河镇水环境风险防控与应急能力指数M值为20。

（4）水环境风险指数计算
根据对水环境风险源强度指数（S）、水环境风险受体脆弱性指数（V）、水环境风险防控与应急能力指数（M）的各项指标分别打分并加和取得的指数值，采用以下公式（1）计算水环境风险指数（R水）。 

            [image: image16.wmf]3

R=S*V*M

水

水

水

水

      （1）
经计算，新开河镇水环境风险指数R水=21.1。根据表6.1.5.1-4环境风险等级划分原则可知，新开河镇水环境风险等级为低（L）。

表6.1.5.1-4  环境风险等级划分原则
	环境风险指数（R水）
	环境风险等级

	≥50
	高（H）

	[40-50)
	较高（RH）

	[30-40)
	中（M）

	＜30
	低（L）


（5）水环境风险指数结果表征
新开河镇水环境风险指数R水=21.1，水环境风险等级为低（L），水环境风险指数结果表征为R水21.12-L-S12V39M20。

6.1.5.2 新开河镇大气环境风险指数计算与等级划分
（1）大气环境风险源强度指数（S）
根据《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》附1中确定的大气环境风险指标，对大气环境风险源强指数（S）的各项指标分别打分并加和，得出指数值。

表6.1.5.2-1  大气环境风险源强度（S）分析指标

	序号
	评估指标
	大气环境风险
	实际情况及得分

	
	
	指标说明
	情况
	分值
	实际情况
	得分

	1
	单位面积环境风险企业数量
	评估区域中涉气环境风险企业数量与评估区域面积的比值，单位：个/平方公里
	>0.5
	10
	0.027
	4

	
	
	
	(0.05-0.5]
	7
	
	

	
	
	
	(0.005-0.05]
	4
	
	

	
	
	
	[0-0.005]
	0
	
	

	2
	单位面积环境风险物质存量与临界量的比值
	评估区域内各个涉气环境风险企业中环境风险物质的数量与临界量的比值加和后除以评估区域面积
	>50
	10
	<25
	0

	
	
	
	(25-50]
	5
	
	

	
	
	
	≤25
	0
	
	

	3
	较大以上环境风险企业所占百分比
	依据企业环境风险等级划分相关文件，等级为较大、重大的涉气环境风险企业数量占评估区域所有环境风险企业数量的百分数
	>50
	5
	0
	0

	
	
	
	(20-50]
	3
	
	

	
	
	
	(10-20]
	1
	
	

	
	
	
	≤10
	0
	
	

	4
	港口码头数量
	评估区域内涉及危险化学品装卸、暂存的港口码头（涉气）数量，单位：个
	≥2
	5
	0
	0

	
	
	
	1
	3
	
	

	
	
	
	0
	0
	
	

	5
	港口码头危险化学品吞吐量
	评估区域内涉气港口码头危险化学品吞吐量，可组织各个危险化学品港口码头填报数据，再进行汇总。单位：万吨
	>50
	5
	0
	0

	
	
	
	(30，50]
	3
	
	

	
	
	
	(10，30]
	1
	
	

	
	
	
	≤10
	0
	
	

	6
	港口码头危险化学品最大存储量
	评估区域内涉气港口码头危险化学品最大存储量（实际存量），可组织各个危险化学品港口码头填报数据，再进行汇总。单位：万吨
	>0.5
	5
	0
	0

	
	
	
	(0.3，0.5]
	3
	
	

	
	
	
	(0.1，0.3]
	1
	
	

	
	
	
	≤0.1
	0
	
	

	7
	道路年运输危险化学品数量
	评估区域内每年以道路运输方式运输的危险化学品数量（涉气），单位：万吨
	>300
	30
	30
	6

	
	
	
	(30-300]
	18
	
	

	
	
	
	(3-30]
	6
	
	

	
	
	
	≤3
	0
	
	

	8
	石油天然气开采设施数量
	评估区域内有无石油天然气开采设施（涉气）
	有
	5
	0
	0

	
	
	
	无
	0
	
	

	9
	石油天然气及成品油长输管线跨越区域情况
	评估区域内石油天然气及成品油长输管线跨越的区域环境特征（涉气）
	跨越人口集中区
	5
	没有
	0

	
	
	
	未跨越人口集中区
	1
	
	

	10
	近五年突发环境事件发生数量及影响
	参照《国家突发环境事件应急预案》，评估区域内近五年突发大气环境事件发生数量及影响
	突发大气环境事件数量≥1且较大及以上等级的突发大气环境事件发生数量≥1
	20
	无突发大气环境事件发生
	0

	
	
	
	突发大气环境事件数量≥1，无较大及以上等级的突发大气环境事件
	10
	
	

	
	
	
	无突发大气环境事件发生
	0
	
	


根据表6.1.5.2-1可知，新开河镇大气环境风险源强指数S值为10。

（2）大气环境风险受体脆弱性指数（V）

根据《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》附1中确定的大气环境风险指标，对大气环境风险受体脆弱性指数（V）的各项指标分别打分并加和，得出指数值。

表6.1.5.2-2  大气环境风险受体脆弱性（V）分析指标
	序号
	评估指标
	大气环境风险
	实际情况及得分

	
	
	指标说明
	情况
	分值
	实际情况
	得分

	1
	居民区污染风频
	人口密度超过评估区域平均人口密度的居民区，五公里范围内其上风向为工业区的风频，若存在多个风频则取高值
	>20%
	40
	<5%
	0

	
	
	
	(13%-20%]
	26
	
	

	
	
	
	[5%-13%]
	13
	
	

	
	
	
	<5%
	0
	
	

	2
	单位面积环境风险受体数量（个/平方公里）
	单位面积中大气环境风险受体数量，单位：个/平方公里
	≥0.5
	40
	0.03
	13

	
	
	
	[0.1-0.5)
	26
	
	

	
	
	
	[0.01-0.1)
	13
	
	

	
	
	
	＜0.01
	0
	
	

	3
	人均GDP水平
	评估子区域所在地市或区县上一年度GDP与当地常住人口数量的比值，单位：万元/人
	<3
	20
	7.93
	0

	
	
	
	[3-5)
	14
	
	

	
	
	
	[5-10)
	8
	
	

	
	
	
	≥10
	0
	
	


根据表6.1.5.2-2可知，新开河镇大气环境风险受体脆弱性指数V值为13。

（3）大气环境风险防控与应急能力指数（M）

根据《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》附1中确定的大气环境风险指标，对大气环境风险防控与应急能力指数（M）的各项指标分别打分并加和，得出指数值。

表6.1.5.2-3  大气环境风险防控与应急能力（M）分析指标
	序号
	评估指标
	大气环境风险
	实际情况及得分

	
	
	指标说明
	情况
	分值
	实际情况
	得分

	1
	监测预警能力
	评估区域内，涉及有毒有害气体环境风险企业是否安装有毒有害气体预警装置
	50%以下的涉及有毒有害气体环境风险企业安装有毒有害气体预警装置
	20
	80%以上的涉及有毒有害气体环境风险企业安装有毒有害气体预警装置
	0

	
	
	
	50%以上80%以下的涉及有毒有害气体环境风险企业安装有毒有害气体预警装置
	10
	
	

	
	
	
	80%以上的涉及有毒有害气体环境风险企业安装有毒有害气体预警装置
	0
	
	

	2
	环境应急预案编制情况
	评估区域内是否具有专项环境应急预案；政府环境应急预案和部门环境应急预案有无相关内容
	无专项应急预案，在部门和政府预案中无相关内容
	20
	无专项应急预案，在部门应急预案或政府应急预案中有相关内容
	10

	
	
	
	无专项应急预案，在部门应急预案或政府应急预案中有相关内容
	10
	
	

	
	
	
	有专项应急预案
	0
	
	

	3
	环境应急人员数量
	评估区域内环境应急人员数量，主要参照全国环保部门环境应急能力建设标准中人员规模、人员学历和培训上岗率要求进行评估。选取与评估子区域所属行政区域级别匹配的标准进行评估
	不达标
	20
	三级
	8

	
	
	
	三级
	8
	
	

	
	
	
	二级
	4
	
	

	
	
	
	一级
	0
	
	

	4
	应急物资储备情况
	评估区域内突发大气环境事件应急物资实物储备、协议储备、生产能力储备情况及其他区域内应急物资储备信息，是否满足事件应急需求
	本地物资不能满足事件应急需求，无其他区域物资储备信息
	20
	本地物资基本满足事件应急需求，不需要从其他区域调用
	0

	
	
	
	本地物资不能满足事件应急需求，但有其他区域物资储备信息，可以进行调用
	10
	
	

	
	
	
	本地物资基本满足事件应急需求，不需要从其他区域调用
	0
	
	

	5
	环境应急监测能力
	评估区域内环境应急监测能力情况，根据全国环境监测站建设标准中关于机构、人员能力和应急环境监测仪器配置要求进行评估
	不达标
	20
	三级
	8

	
	
	
	三级
	8
	
	

	
	
	
	二级
	4
	
	

	
	
	
	一级
	0
	
	


据表6.1.5.2-3可知，新开河镇大气环境风险防控与应急能力指数M值为26。

（4）大气环境风险指数计算

根据对大气环境风险源强度指数（S）、大气环境风险受体脆弱性指数（V）、大气环境风险防控与应急能力指数（M）的各项指标分别打分并加和取得的指数值，采用以下公式（2）计算大气环境风险指数（R气）。 

         [image: image17.wmf]3

R=S*V*M

气

气

气

气

                （2）
经计算，新开河镇大气环境风险指数R气=15.0。根据表6.1.6.2-4环境风险等级划分原则可知，新开河镇大气环境风险等级为低（L）。

表6.1.5.2-4  环境风险等级划分原则
	环境风险指数（R气）
	环境风险等级

	≥50
	高（H）

	[40-50)
	较高（RH）

	[30-40)
	中（M）

	＜30
	低（L）


（5）大气环境风险指数结果表征

新开河镇大气环境风险指数R气=15.0，大气环境风险等级为低（L），大气环境风险指数结果表征为R气15.0-L-S10V13M26。
6.1.5.3新开河镇综合环境风险指数计算与等级划分

（1）综合环境风险源强度指数（S）

根据《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》附1中确定的综合环境风险指标，对综合环境风险源强指数（S）的各项指标分别打分并加和，得出指数值。

表6.1.5.3-1  综合环境风险源强度（S）分析指标

	序号
	评估指标
	综合环境风险
	实际情况及得分

	
	
	指标说明
	情况
	分值
	实际情况
	得分

	1
	单位面积环境风险企业数量
	评估区域中环境风险企业数量与评估区域面积的比值，单位：个/平方公里
	>0.5
	7
	0.027
	3

	
	
	
	(0.05-0.5]
	5
	
	

	
	
	
	(0.005-0.05]
	3
	
	

	
	
	
	[0-0.005]
	0
	
	

	2
	单位面积环境风险物质存量与临界量的比值
	评估区域内各个环境风险企业中环境风险物质的数量与临界量的比值加和后除以评估区域面积
	>50
	7
	<25
	0

	
	
	
	(25-50]
	3
	
	

	
	
	
	≤25
	0
	
	

	3
	较大以上环境风险企业所占百分比
	依据企业环境风险等级划分相关文件，等级为较大、重大的环境风险企业数量占评估区域所有环境风险企业数量的百分数
	>50
	6
	0
	0

	
	
	
	(20-50]
	4
	
	

	
	
	
	(10-20]
	2
	
	

	
	
	
	≤10
	0
	
	

	4
	港口码头数量
	评估区域内涉及危险化学品装卸、暂存的港口码头数量，单位：个
	>2
	5
	0
	0

	
	
	
	2
	3
	
	

	
	
	
	1
	1
	
	

	
	
	
	0
	0
	
	

	5
	港口码头危险化学品吞吐量
	评估区域内港口码头危险化学品吞吐量，可组织各个危险化学品港口码头填报数据，再进行汇总。单位：万吨
	>500
	5
	0
	0

	
	
	
	(250，500]
	3
	
	

	
	
	
	(100，250]
	1
	
	

	
	
	
	≤100
	0
	
	

	6
	港口码头危险化学品最大存储量
	评估区域内港口码头危险化学品最大存储量（实际存量）可组织各个危险化学品港口码头填报数据，再进行汇总。单位：万吨
	>0.5
	5
	0
	0

	
	
	
	(0.3，0.5]
	3
	
	

	
	
	
	(0.1，0.3]
	1
	
	

	
	
	
	≤0.1
	0
	
	

	7
	道路年运输危险化学品数量
	评估区域内每年以道路运输方式运输的危险化学品数量，单位：万吨
	>300
	15
	70
	9

	
	
	
	(30-300]
	9
	
	

	
	
	
	(3-30]
	3
	
	

	
	
	
	≤3
	0
	
	

	8
	内陆水运危险化学品数量
	评估区域内每年以内陆水路运输方式运输的危险化学品数量，单位：万吨
	>200
	15
	0
	0

	
	
	
	(20，200]
	9
	
	

	
	
	
	(2，20]
	3
	
	

	
	
	
	≤2
	0
	
	

	9
	环境风险等级为较大及以上的尾矿库数量
	依据《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》，等级为较大、重大的尾矿库数量，单位：座
	>5
	5
	0
	0

	
	
	
	[3，5]
	3
	
	

	
	
	
	[1，2]
	1
	
	

	
	
	
	无
	0
	
	

	10
	石油天然气开采设施数量
	评估区域内石油天然气开采设施数量，单位：套
	>100
	5
	0
	0

	
	
	
	[30，100]
	3
	
	

	
	
	
	<30
	0
	
	

	11
	石油天然气及成品油长输管线跨越区域情况
	评估区域内石油天然气及成品油长输管线跨越或影响的区域环境特征。影响区域是指根据TSGD7003-2010《压力管道定期检验规则-长输（油气）管道》计算出的管道事故后果严重区和潜在影响半径
	跨越Ⅰ类、Ⅱ类地表水水域环境功能区和保护目标或人口集中区
	5
	无
	0

	
	
	
	跨越Ⅲ类、Ⅳ类地表水水域环境功能区和保护目标
	3
	
	

	
	
	
	跨越Ⅴ类、劣Ⅴ类地表水水域环境功能区和保护目标
	1
	
	

	12
	近五年突发环境事件发生数量及影响
	参照《国家突发环境事件应急预案》，评估区域内近五年突发环境事件发生数量及影响
	突发环境事件数量≥1且较大及以上等级的突发水环境事件发生数量≥1
	20
	0
	0

	
	
	
	突发环境事件数量≥1，无较大及以上等级的突发水环境事件
	10
	
	

	
	
	
	无突发环境事件发生
	0
	
	

	13
	环境投诉数量
	评估区域上一年度因环境问题来信、来访、电话及网络投诉总数，单位：件
	>300
	15
	<100
	0

	
	
	
	[201，300]
	12
	
	

	
	
	
	[100，200]
	9
	
	

	
	
	
	<100
	0
	
	


根据表6.1.5.3-1可知，新开河镇综合环境风险源强指数S值为12。

（2）综合环境风险受体脆弱性指数（V）

根据《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》附1中确定的综合环境风险指标，对综合环境风险受体脆弱性指数（V）的各项指标分别打分并加和，得出指数值。

表6.1.5.3-2  综合环境风险受体脆弱性（V）分析指标
	序号
	评估指标
	综合环境风险
	实际情况及得分

	
	
	指标说明
	情况
	分值
	实际情况
	得分

	1
	重要水体流通渠道水质类别
	河道、湖泊水质类别，如Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类、劣Ⅴ类（若存在多个水质类别，取高值）
	Ⅰ类、Ⅱ类
	10
	地表水为Ⅲ类水体
	5

	
	
	
	Ⅲ类、Ⅳ类
	5
	
	

	
	
	
	Ⅴ类、劣Ⅴ类
	0
	
	

	2
	水网密度指数
	参照《生态环境状况评价技术规范》
	>50
	10
	<25
	0

	
	
	
	(25-50]
	5
	
	

	
	
	
	[0-25]
	0
	
	

	3
	居民区污染风频
	人口密度超过评估区域平均人口密度的居民区，五公里范围内其上风向为工业区的风频，若存在多个风频则取高值
	>20%
	10
	<5%
	0

	
	
	
	(13%-20%]
	7
	
	

	
	
	
	[5%-13%]
	4
	
	

	
	
	
	<5%
	0
	
	

	4
	单位面积常住人口数量（人/平方公里）
	常住人口数量与评估区域总面积的比值，单位：人/平方公里
	>1500
	10
	14.125
	0

	
	
	
	(1000，1500]
	7
	
	

	
	
	
	[500，1000]
	4
	
	

	
	
	
	<500
	0
	
	

	5
	单位面积环境风险受体数量（个/平方公里）
	单位面积中环境风险受体数量，单位：个/平方公里
	≥0.5
	20
	0.05
	8

	
	
	
	[0.1-0.5)
	14
	
	

	
	
	
	[0.01-0.1)
	8
	
	

	
	
	
	＜0.01
	0
	
	

	6
	乡镇及以上集中式饮用水水源地数量
	提供居民生活及公共服务用水的水源地的个数，包括河流、湖泊、水库等，单位：个
	>10
	10
	0
	0

	
	
	
	[5-10]
	7
	
	

	
	
	
	[1-4]
	4
	
	

	
	
	
	0
	0
	
	

	7
	乡镇及以上集中式饮用水水源地服务人口数量
	以乡镇及以上饮用水水源地为取水来源的人口数量，单位：万人
	>10
	10
	0
	0

	
	
	
	[7-10]
	7
	
	

	
	
	
	[3-7)
	4
	
	

	
	
	
	<3
	0
	
	

	8
	人均GDP

水平
	评估子区域所在地市或区县上一年度GDP与当地常住人口数量的比值，单位：万元/人
	<3
	20
	7.93
	8

	
	
	
	[3-5)
	14
	
	

	
	
	
	[5-10)
	8
	
	

	
	
	
	≥10
	0
	
	


根据表6.1.5.3-2可知，新开河镇综合环境风险受体脆弱性指数V值为21。

（3）综合环境风险防控与应急能力指数（M）

根据《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》附1中确定的综合环境风险指标，对综合环境风险防控与应急能力指数（M）的各项指标分别打分并加和，得出指数值。

表6.1.5.3-3  综合环境风险防控与应急能力（M）分析指标
	序号
	评估指标
	综合环境风险
	实际情况及得分

	
	
	指标说明
	情况
	分值
	实际情况
	得分

	1
	监测预警能力
	评估区域内，涉及有毒有害气体环境风险企业是否安装有毒有害气体预警装置
	未设置水应急监测，50%以下的涉及有毒有害气体环境风险企业安装有毒有害气体预警装置
	20
	设置水应急监测点位，评估区域内80%以上的涉及有毒有害气体环境风险企业安装有毒有害气体预警装置
	0

	
	
	
	设置应急监测点位，50%以上80%以下的涉及有毒有害气体环境风险企业安装有毒有害气体预警装置
	10
	
	

	
	
	
	设置应急监测点位，80%以上的涉及有毒有害气体环境风险企业安装有毒有害气体预警装置
	0
	
	

	2
	污染物的拦截、稀释和处置能力
	当突发环境事件发生时，评估区域内通过筑坝、导流等方式对污染物的拦截能力；通过上游调水降低水体中污染物浓度的能力；通过物化处理、吸附等方式对污染物就地处置或异地处置能力
	拦截、导流、稀释及物理化学处理能力皆不具备
	20
	具备拦截、导流、稀释及物理化学处理其中任意两种能力
	0

	
	
	
	具备拦截、导流、稀释及物理化学处理其中任意一种能力
	10
	
	

	
	
	
	具备拦截、导流、稀释及物理化学处理其中任意两种能力
	0
	
	

	3
	环境应急预案编制情况
	评估区域内是否具有完整预案体系，包括政府环境应急预案和部门环境应急预案等
	无任何应急预案
	10
	既有政府应急预案，又有部门应急预案
	0

	
	
	
	无政府应急预案，有部门应急预案或有政府应急预案，无部门应急预案
	5
	
	

	
	
	
	既有政府应急预案，又有部门应急预案
	0
	
	

	4
	环境应急决策支持
	是否成立环境应急专门机构或部门（环境应急中心或具有相关职能的部门）；是否建立突发环境事件应急专家组
	未成立环境应急专门机构或部门，未建立突发环境事件应急专家组
	15
	已成立环境应急专门机构或部门，但未建立突发环境事件应急专家组
	7

	
	
	
	已成立环境应急专门机构或部门，但未建立突发环境事件应急专家组
	7
	
	

	
	
	
	已成立环境应急专门机构或部门，已建立突发环境事件应急专家组
	0
	
	

	5
	环境应急人员数量
	评估区域内环境应急人员数量，主要参照全国环保部门环境应急能力建设标准中人员规模、人员学历和培训上岗率要求进行评估。选取与评估子区域所属行政区域级别匹配的标准进行评估
	不达标
	10
	三级
	4

	
	
	
	三级
	4
	
	

	
	
	
	二级
	2
	
	

	
	
	
	一级
	0
	
	

	6
	应急物资储备情况
	评估区域内突发环境事件应急物资实物储备、协议储备、生产能力储备情况，是否满足事件应急需求
	本地物资不能满足事件应急需求，无其他区域物资储备信息
	15
	本地物资基本满足事件应急需求，不需要从其他区域调用
	0

	
	
	
	本地物资不能满足事件应急需求，但有其他区域物资储备信息，可以进行调用
	7
	
	

	
	
	
	本地物资基本满足事件应急需求，不需要从其他区域调用
	0
	
	

	7
	环境应急监测能力
	评估区域内环境应急监测能力情况，根据全国环境监测站建设标准中关于机构、人员能力和应急环境监测仪器配置要求进行评估
	不达标
	10
	三级
	5

	
	
	
	三级
	5
	
	

	
	
	
	二级
	2
	
	

	
	
	
	一级
	0
	
	


根据表6.1.5.3-3可知，新开河镇环境风险防控与应急能力指数M值为16。

（4）综合环境风险指数计算

根据对综合环境风险源强度指数（S）、综合环境风险受体脆弱性指数（V）、综合环境风险防控与应急能力指数（M）的各项指标分别打分并加和取得的指数值，采用以下公式（3）计算综合环境风险指数（R综合）。

   [image: image18.wmf]3

R=S*V*M

综

合

综

合

综

合

综

合

      （3）

经计算，新开河镇综合环境风险指数R综合=15.9。根据表6.1.6.3-4环境风险等级划分原则可知，新开河镇综合环境风险等级为低（L）。

表6.1.6.3-4  环境风险等级划分原则

	环境风险指数（R气）
	环境风险等级

	≥50
	高（H）

	[40-50)
	较高（RH）

	[30-40)
	中（M）

	＜30
	低（L）


（5）综合环境风险指数结果表征

新开河镇综合环境风险指数R综合=15.9，综合环境风险等级为低（L），综合环境风险指数结果表征为R综合15.9-L-S12V21M16。
6.2环境风险指数计算结果
各风险子区域环境风险指标数值如表6.2-1所示。

表6.2-1  区域环境风险指标数值
	序号
	属地
	环境风险源强度指
数（S）
	环境风险受体脆弱性指数（V）
	环境风险防控与应急能力指数（M）

	
	
	水
	气
	综合
	水
	气
	综合
	水
	气
	综合

	1.
	东山街道办
	14
	13
	14
	20
	34
	31
	20
	26
	13

	2.
	南区街道办
	3
	7
	5
	15
	13
	16
	20
	26
	14

	3.
	北区街道办
	7
	10
	7
	8
	48
	38
	12
	26
	9

	4.
	兴华街道办
	3
	7
	5
	20
	34
	27
	12
	16
	14

	5.
	新开河镇
	12
	10
	12
	39
	13
	21
	20
	26
	16


根据水环境、大气环境和综合环境风险指数的数值大小，将区域环境风险划分为高、较高、中、低四级。高、较高、中、低四个等级分别对应红、橙、黄、蓝四种颜色。环境风险等级划分原则见表6.2-2。区域环境风险等级划分情况如表6.2-1所示。

表6.2-2  环境风险等级划分原则
	环境风险指数（R水、R气、R综合）
	环境风险等级

	≥50
	高（H）

	[40，50)
	较高（RH）

	[30，40)
	中（M）

	＜30
	低（L）


6.3区域环境风险表征

表6.3-1  区域环境风险等级划分
	序
号
	属地
	R水
	环境风险
等级
	R气
	环境风险
等级
	R综合
	环境风险
等级

	1
	东山街道办
	17.8
	低（L）
	22.6
	低（L）
	17.8
	低（L）

	
	
	R水17.8-L-S14V20M20
	R气22.6-L-S13V34M26
	R综合17.8-L-S14V31M13

	2
	南区街道办
	15.33
	低（L）
	20.37
	低（L）
	14.64
	低（L）

	
	
	R水15.33-L-S12V15M20
	R气20.37-L-S25V13M26
	R综合14.64-L-S14V16M14

	3
	北区街道办
	8.8
	低（L）
	23.2
	低（L）
	13.4
	低（L）

	
	
	R水8.8-L-S78M12
	R气23.2-L-S10V48M26
	R综合13.4-L-S7V38M9

	4
	兴华街道办
	9.0
	低（L）
	15.6
	低（L）
	12.4
	低（L）

	
	
	R水9.0-L-S3V20M12
	R气15.6-L-S7V34M16
	R综12.4-L-S5V27M14

	5
	新开河镇
	21.1
	低（L）
	15.0
	低（L）
	15.9
	低（L）

	
	
	R水21.1-L-S12V39M20
	R气15.0-L-S10V13M26
	R综合15.9-L-S12V21M16


满洲里市水环境风险地图、大气环境风险地图、综合环境风险地图如图6.3-1、图6.3-2、图6.3-3所示。
[image: image19.png]



图6.3-1  满洲里市水环境风险地图
[image: image20.png]



图6.3-2  满洲里市大气环境风险地图
[image: image21.png]



图6.3-3  满洲里市综合环境风险地图
通过风险指数分析结果可以总结出满洲里市各子区域的环境风险特征。

（1）东山街道办水环境风险等级为低；大气环境风险等级为低；综合环境风险等级为低。其主要特征为水环境风险受体敏感性较高、涉水事故环境应急物资储备不足。

（2）道南街道办水环境风险等级为低；大气环境风险等级为低；综合环境风险等级为低。其主要特征为大气环境风险受体敏感性高、涉水事故环境应急物资储备不足。

（3）南区街道办水环境风险等级为低；大气环境风险等级为低；综合环境风险等级为低。其主要特征为大气环境风险受体敏感性较高。

（4）兴华街道办水环境风险等级为低；大气环境风险等级为低；综合环境风险等级为低。其主要特征为大气环境风险受体敏感性较高。

（5）新开河镇水环境风险等级为低；大气环境风险等级为低；综合环境风险等级为低。其主要特征为大气环境风险受体敏感性较高。
6.4满洲里市环境风险等级分析

上文通过环境风险指数计算法分析得出子区域大气、水、综合环境风险等级，通过网格化环境风险分析法筛选环境风险重点区域，反映满洲里市风险的空间分布特征。但根据区域环境风险表征结果，以上分析方法未能得出满洲里市整体环境风险等级。因此本次评估报告采用指数法计算满洲里市整体环境风险等级。
6.4.1环境风险源强度（S）分析指标

（1）单位面积环境风险企业数量

满洲里市环境风险企业数量为94个，满洲里市面积423.19km2（不含代管的扎赉诺尔区），计算得单位面积环境风险企业数量为0.137个/km2。

（2）单位面积环境风险物质存量与临界量的比值

计算各镇/街道办环境风险企业环境风险物质存量与临界量的比值，结果叠加后约为7.8。满洲里市单位面积环境风险物质存量与临界量的比值为0.018/平方公里。

（3）较大以上环境风险企业所占百分比

环境风险企业数量为94家，其中较大及以上环境风险企业数量为6家。计算得较大以上环境风险企业所占百分比为6.38%。

（4）港口码头数量

不涉及。

（5）港口码头危险化学品吞吐量

不涉及。

（6）港口码头危险化学品最大存储量

不涉及。

（7）道路年运输危险化学品数量

满洲里市内道路运输环境风险物质数量不超过70万吨/年。

（8）内陆水运危险化学品数量

不涉及。

（9）环境风险等级为较大及以上的尾矿库数量

不涉及。

（10）石油天然气开采设施数量

不涉及。

（11）石油天然气及成品油长输管线跨越区域情况

不涉及。

（12）近五年突发环境事件发生数量及影响

本行政区域内的环境风险企业近五年内发生突发环境事件、化学安全生产事故和非法排污事件并引起直接或次生环境污染事故共计0起。

（13）环境投诉数量

满洲里市上一年度因环境问题来信、来访、电话及网络投诉总数＜100件。

6.4.2环境风险受体脆弱性（V）分析指标

（1）重要水体流通渠道水质类别

满洲里市重要水体流通渠道水质类别为类。

（2）水网密度指数

满洲里市水网密度指数为＜25%。

（3）居民区污染风频

满洲里市居民区污染风频为8%。

（4）单位面积常住人口数量（人/平方公里）

满洲里市单位面积常住人口数量约为209.83人/平方公里。

（5）单位面积环境风险受体数量（个/平方公里）

满洲里市单位面积大气环境风险受体数量为0.106个/平方公里。满洲里市单位面积水环境风险受体数量为0.028个/平方公里。

（6）乡镇及以上集中式饮用水水源地数量1个。

（7）乡镇及以上集中式饮用水水源地服务人口数量约8万人。
（8）人均GDP水平

满洲里市2025年上半年GDP总量为66.27亿元，行政区域总面积为464.35平方公里，2025年总人口88944人，人均GDP总量为7.88万元。

6.4.3环境风险防控与应急能力（M）分析指标

（1）监测预警能力

根据呼伦贝尔市生态环境局满洲里市分局提供的资料，满洲里市设有大气、地表水环境应急监测点位，可对区域环境风险事故进行预警。

评估区域内，80%以上的涉及有毒有害气体环境风险企业安装有毒有害气体预警装置。

（2）污染物的拦截、稀释和处置能力

满洲里市对入河渠排污口进行了清查，无涉水企业；河流沿岸设置了堤坝等，能够对污染物进行拦截，对环境风险企业预备了一定的应急资源，但是稀释和处置能力主要依托外部企业。

（3）环境应急预案编制情况

近年来，呼伦贝尔市生态环境局满洲里市分局贯彻落实环境部《突发环境事件应急预案管理暂行办法》和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》，基本形成了横向到边纵向到底的突发环境事件应急预案体系。一是不断政府预案体系。本次为满洲里市首次制定突发环境事件应急预案。各街道办（镇）已编制了政府应对突发环境事件的应急预案。二是满洲里市主要环境风险企业均已编制应急预案。

（4）环境应急决策支持

满洲里市各级应急预案中均设置了专家组，专家组成员主要为满洲里市各专业领域专家。

（5）环境应急人员数量

满洲里市环境应急人员主要为环境监察与环境监测队伍。

（6）应急物资储备情况

满洲里市环境应急物资主要依托市政府及各企业，基本能够满足应急需要。

（7）环境应急监测能力

满洲里市环境应急监测能力主要为满洲里市生态环境监测中心。

6.4.4区域环境风险指数与结果表征

满洲里市环境风险指标数值如下表所示。

表6.4-1  区域环境风险指标数值
	属地
	R水
	环境风险
等级
	R气
	环境风险
等级
	R综合
	环境风险
等级

	满洲里市
	12
	低（L）
	11.1
	低（L）
	10.2
	低（L）

	
	R水12-L-S12V24M6
	R气11.1-L-S13V13M8
	R综合10.2-L-S14V19M4


经计算，满洲里市环境风险等级为低。

7.突发环境事件及其后果分析

突发环境事件后果分析将根据城市曾发生的历史事件统计分析及城市可能发生的突发环境事件进行情景假设。后果分析将包括大气突发环境事件、交通事故突发环境事件、水突发环境事件等，其中大气突发环境事件还将计算突发环境事件的火灾、爆炸、泄漏事故影响范围及影响浓度，对于火灾、爆炸突发事故的，将加入“多米诺”的计算，得出火灾、爆炸突发事故的连锁反应距离及发生概率，具体的技术路线图如图7-1所示。
[image: image22.png]BRI ETRER

SRR |

RIfEE

fER wEw | [ | e
2FH Thg || emke || ok,
R me || k53 | | #el
sz TRE | | AT | | £k
#5718 # B | | FEE
F #
[
7
EHFEIERIE
AT SEWER | [reuamas
BEEES B P
RS
| summms R
YIEERE





图7-1  突发环境事件风险分析技术路线图
7.1突发环境事件

7.1.1历史事故分析

满洲里市可能发生的主要环境事件类型包括火灾、爆炸、有毒物质泄漏，主要危险化学品及其理化性质如附表五所示，涉及的环境风险受体涉及水环境、大气环境、生态环境以及区域内人群健康。结合满洲里市行业特征、主要风险源和受体的分布特征、风险源的危害强度以及受体的敏感程度，从大气污染事故、水环境污染事故、复合环境污染事故和历史污染事故五个方面对区域内可能出现的典型突发环境事件进行情景分析。
7.1.2主要环境风险物质事故分析

（1）历史突发环境事件（氨水泄漏）
2014年6月6日7时，在兴盛源煤矿打工的当地群众发现桑树渠小河水质变色。水色发红，有煤焦油气味，呈典型的氨水特征。桑树渠属于秃尾河支流，随时具有污染秃尾河的危险。当地群众立即用铲土机筑土坝将污水拦截，并报告当地环境保护局，最终在环境保护局以及相关应急救援队伍与群众的共同努力下，切断了污染源，及时控制了事态的发展并对受污染水体进行了水质恢复。

接到预警后，市人民政府立即启动了应急预案，市应急办、市环境保护局、工业园区管委会、镇政府主要领导带领相关人员赶往现场，随即成立了应急处置领导小组。采取了以下措施：通知园区所有企业停排或减少排放工业废水，以减轻拦水坝压力；调集油罐车和抽水泵，对坝内污染水进行安全转移；调集活性炭5吨投放进行吸附处理。对坝体进行加固，防止垮塌，并在下游再筑一座土坝。对上游清水进行分流。

6月6日22时上级环保单位接到地区环境保护局报告，上级环保局带领监察支队、监测总站一行10人及时赶赴现场，协调市应急处置水污染事故，并对应急处置工作做出进一步安排：加固坝体，防止垮塌，绝不能让受污染的水排入秃尾河进入黄河；加快坝体内污水的转移速度，防止下雨冲垮坝体；安排专门人员24小时在拦水坝驻守，确保坝体安全；责成造成污染的化工公司全力配合各相关部门做好坝体加固、污染水的转移工作和善后工作，对受污染水流经路径沉积残留物进行彻底清理，不留隐患。

应急处置工作共投入8台潜水泵、20辆罐车、2台挖掘机、2台铲车、1台吊车，投放活性炭5吨。经过3天多的安全处置，没有造成严重的水污染事故。

根据省级环保部门调查，造成这次水污染事故的直接原因是造成污染的化工公司雨污分流管网设计不合理，厂区氨水、煤焦油滞留严重，每逢下雨，焦炭红色淋溶水，焦炉氨水池以及煤焦油装卸站台周围的跑、冒焦油和氨水随雨水进入雨水管网和集雨池。现场检查发现，企业检查井和集雨池的四周沾有不少煤焦油等污染物，说明该厂对环保工作重视不够，没有采取措施解决被污染雨水的外排问题。

（2）历史突发环境事件（火灾事故）

2018年9月19日15时52分，神木市原燕家塔工业园区恒源煤化工有限公司在对煤焦油储罐进行检修动火过程中引发着火，现场造成2人轻伤、1人重伤。

接报后，神木市立即启动应急预案，成立应急救援处置领导小组，全力开展应急处置和伤员救治工作，对着火煤焦油储罐进行灭火作业，对相邻罐进行冷却降温，同时采取沙土围挡等措施。19日21时40分火被扑灭。19日17时左右，重伤人员经抢救无效死亡，其余两名伤员情况稳定。调查结果表明，罐区火灾事故，致死、致伤范围主要发生在企业范围内，未完全燃烧的芳烃类化合物将通过对流扩散，影响周边大气环境。

（3）历史突发环境事件（火灾爆炸）

事故类别：浸出车间溶剂油消溶不彻底致使检修火花引发大爆炸发生时间：2006年6月27日发生地点：福建漳州金石制油有限公司的大豆浸出车间伤亡情况：5人死亡、1人重伤、2人轻伤严重级别：特大爆炸安全事故

事故经过：2006年6月27日上午，维修工杨××和王××（均为内蒙古籍）下到浸出器内更换刮板作业。这时在浸出器里面还存有20多吨的混合油，分别由大豆油、溶剂等组成。由于里面储存有易燃易爆的混合油，不能通电，两人也没有带照明设备，借着外面光线，他们顺利地更换其中3片有故障的刮板。大约在上午10时30分，当他们要更换第4片刮板时，爆炸突然发生，浸出器内的氢汽油和易燃易爆溶剂，猛烈燃烧，瞬间淹没了整个车间。

事故原因：1.直接原因：（1）在浸出车间露出大量溶剂情况下，严禁进行产生火花的作业。（2）在溶剂和溶剂气体直接接触的环境下作业，必须采取严格的防爆，否则是严重违章作业。（3）安全生产管理混乱，安全生产措施不到位。2.间接原因：（1）安全生产培训及安全生产“三级”教育未能坚持，员工的安全生产意识淡薄。（2）企业领导对安全生产不重视，有关工作不落实。

事故后果：造成5人死亡、1人重伤、2人轻伤，直接经济损失3000多万元；工厂停产一年多，重新修复建设，造成间接经济损失数千万元；在业内和周边地区造成了较大的社会影响。

（4）国内外管道泄漏事故调查

我国油品管道输送起步较晚。50年代末，在新疆建成了我国第一条原油管道，从克拉玛依至独山子，全长140km，60年代初又建了一条复线。1965年又在山东建成了一条原油管道。

2007年3月4日13时20分中国石油天然气股份有限公司吐哈油田作业区吐鲁番采油厂连木沁油田—红连联合站输油管线（位于新疆鄯善县连木沁镇库木买里村）发生刺漏，引起火灾事故。此次事故造成少量原油泄漏，烧毁树木80多株，摩托车一辆、民房门楼一幢、窗户一扇，污染沥青路面500m2、农田400m2，损坏通讯电缆300m。

造成事故的主要原因是：油气集输管线老化腐蚀穿孔导致油气泄漏遇到明火引起火灾事故。

事故的间接原因是：中国石油天然气股份有限公司吐哈油田作业区对油气集输管线的安全检查不到位、维护管理工作，未认真总结吸取2004年12月27日发生的同样刺漏事故的教训、对存在事故隐患的集输管线整改力度不够。

根据CONCAWE统计，在欧洲输油管道发生的469起漏油事故中：欧洲输油管道共发生469起漏油事故。

泄漏量小于10t的事故共175起，占事故总数的37.3%。由腐蚀引发事故60起，占该类事故总数的34.3%，是主要事故原因。其次为第三方破坏和机械故障，这两类事故数分别为51起和48起，占该类事故总数的34.3%和27.4%。

泄漏量在10t至100t的事故共155起。其中，由第三方破坏引发60起，占该类事故总数的38.7%。由机械故障和腐蚀原因引发事故数分别为42起和40起，占该类事故总数的27.1%和25.8%。

泄漏量在100t至500t的事故共110起。其中，由第三方破坏引发51起，占该类事故总数的46.3%，是主要事故原因。泄漏量在500t至1000t的事故共18起。由第三方破坏引发事故8起，占该类事故总数的44.4%，是主要事故原因。由机械故障原因引发事故5起，由腐蚀原因引发事故3起，此外，由自然灾害引发事故2起。

泄漏量大于1000t的事故共11起，事故原因为机械故障、腐蚀和第三方破坏。根据CONCAWE统计数据，管道事故原因以第三方破坏、腐蚀和机械故障为主，分别为事故总数的37.1%，27.7%和25.4%。

（5）国内外石油类企业突发环境事件

美国《世界石油化工企业近30年100起特大型火灾爆炸事故汇编（11版）》中，统计了在国外发生的事故损失超过1000万美元的特大型火灾爆炸事故。经过对这些事故资料的统计和分析，反映出随着世界石油化学工业的发展和技术进步，事故频率呈现出少―多―少的趋势。起初随着石化装置的增多，事故发生频率也随之增高，但在1981年后有明显的下降趋势，说明石化行业的防灾害技术水平有所提高。

世界石油化工企业的装置事故比率“世界石油化工企业近30年100起特大事故”（以下简称“100起特大事故”）资料按照装置划分，其中罐区涉及的油气储运类发生事故16次，占总事故的比例为16.8%。

据有关部门统计，1950年以后的40年间，我国石油化工行业发生的事故，经济损失在10万元以上的共有204起，其中经济损失超过100万元的占7起。其事故原因分析具体见下表。

表7.1-1    国内 40 年间发生事故原因比例分析
	序号
	事故原因
	比例（%）

	1
	违章用火或用火措施不当
	40

	2
	错误操作
	25

	3
	雷击、静电及电气引起火灾爆炸
	15.1

	4
	设备损害、腐蚀
	9.2

	5
	仪表失灵等
	10.3


7.2突发环境事件分析
7.2.1情景假设原则

（1）结合环境风险识别和环境风险分析结果，筛选区域重点关注的水和大气环境风险受体，确定区域重点关注的各类环境风险源及“热点”区域。

（2）以环境风险受体为出发点梳理各个风险企业环境风险评估报告中针对该环境风险受体的所有典型突发环境事件情景。未开展环境风险评估的企业，可结合环境风险物质种类及数量，参照同类企业环境风险评估结果确定相关信息。

（3）受多个环境风险源影响的环境风险受体，汇总分析可能发生的突发环境事件情景。
7.2.2典型突发环境事件情景

列表综合分析区域可能发生的突发环境事件类型、特征污染物、主要影响受体等，并筛选需要开展定量分析的典型突发环境事件情景。

（1）突发大气环境事件情景

人口集中区等大气缓冲区内环境风险源因风险物质泄漏或污染物排放造成大气污染，对大气环境风险受体产生影响的突发环境事件类型。

涉气风险物质包括《企业突发环境事件分级方法》附录A中的第一、第二、第三、第四、第六部分全部风险物质以及第八部分中除NH3-N浓度≥2000mg/L的废液、CODcr浓度≥10000mg/L的有机废液之外的气态和可挥发造成突发大气环境事件的固态、液体风险物质。

表7.2-1
主要涉气环境风险物质危害性一览表

	序号
	物质名称
	危险化学品目录序号/cas号
	危害性
	物理状态
	备注

	1
	液氨
	35/1336-21-6
	皮肤腐蚀/刺激，类别1B；严重眼损伤/眼刺激，类别1；特异性靶器官毒性—一次接触，类别3（呼吸道刺激）；危害水生环境—急性危害，类别1。
	液态
	易挥发，挥发出氨气，比空气轻，相对密度0.59

	2
	天然气
	2123/8006-14-2
	易燃气体，类别1；加压气体。
	气态
	比空气轻，相对密度0.55

	3
	液化石油气
	2548/68476-85-7
	易燃气体，类别1；加压气体；生殖细胞致突变性，类别1B
	气态
	比空气重，相对密度
1.5~2.0

	4
	乙炔
	74-86-2
	易燃气体，类别1；加压气体；急性毒性—暂无数据，急性毒性—暂无数据。
	液态
	易挥发，蒸汽比空气轻，
相对密度0.91

	5
	盐酸
	2507/7647-01-0
	皮肤腐蚀/刺激，类别1B；严重眼损伤/眼刺激，类别1；特异性靶器官毒性—一次接触，类别3（呼吸道刺激）；危害水生环境-急性危害，类别2。
	液态
	强酸，易挥发，挥发出氯化氢，氯化氢比空气重，相对密度1.19

	6
	硫酸
	1302/7664-93-9
	皮肤腐蚀/刺激，类别1A；严重眼损伤/眼刺激，类别1。
	液态
	

	7
	氯酸钠
	7775-09-9
	有强氧化性。与有机物或还原性物质摩擦或撞击能引起烧或爆炸。低毒，半数致死量（大鼠，经口）1200mg/kg。
	固态
	

	8
	次氯酸钠
	7681-52-9
	不会燃烧，但有氧化性及腐蚀性。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气；毒性：小鼠口服半数致死量LD505800mg/kg
	液态
	

	9
	汽油
	1630/86290-81-5
	易燃液体，类别2*；生殖细胞致突变性，类别1B；致癌性，类别2；吸入危害，类别1；危害水生环境—急性危害，类别2；危害水生环境—长期危害，类别2。
	液态
	易挥发，挥发出VOCs，相对蒸汽密度3.5，比空气重

	10
	柴油
	1674/无
	易燃液体，类别3。
	液态
	易挥发，挥发出VOCs，相对蒸汽密度4，比空气重

	11
	原油
	8002-05-9
	易燃，蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与硝酸、浓硫酸、高锰酸钾、重铬酸盐等强氧化剂接触会剧烈反应，甚至发生燃烧爆炸。
	液态
	黑色的可燃性黏稠液体，不溶于水，溶于苯、乙醚、三氯甲烷、四氯化碳等有机溶剂；毒性：Ⅳ（轻度危害），属低毒类。


根据物质的物理状态、储存量、挥发性和危害性，气体物质选择天然气作为分析对象。液态物质选择石油作为分析对象。非典型事故情景参考《北美应急响应手册》（EmergencyResponseGuidebook，2016年版，以下简称ERG）相关限值。火灾爆炸次生事故以油类燃烧次生一氧化碳为分析对象。

（2）突发水环境事件情景

由第三章分析可知，满洲里市环境风险企业中无直接排水入河的企业。结合前述同发环境事件事故统计分析，导致海拉尔河及新开河水质污染的事故主要为各种原因导致的涉水企业违法排污和交通事故导致的环境风险物质进入河流。本次以违法排污和交通事故导致河流作为分析对象。

（3）群发或链发的突发环境事件情景

由前述分析可知，满洲里市内储存有多种易燃易爆物质的企业主要为中国石油天然气股份有限公司相关加油站以及铁路货物换装所，以其为分析对象，分析群发或链发的多米诺事件类型。

（4）复合突发环境事件情景

由挥发性风险物质造成的突发水环境事件，同时分析可能的大气环境影响；火灾、爆炸、泄漏等生产安全事故以及危险化学品交通运输事故，同时分析可能的大气环境影响和水环境影响。

[image: image23.png]Hikigk

i
i ‘
i, ity A smgn | | FEIEIAE WERAR B
Bl 2 Rt R i gt iR
LEEELS L
0 Rl
K B |y B BRI, K
it
| ks
BT .
N (R0
BRXES FCERR AR, |
i TGN, 0% [ SO e —
R R AT : Sl Wk
‘.
ok, T





图7.2-1  突发事故状态下直接污染、伴生污染、次生污染关系图
7.3化学品泄漏事故发生情景假设
7.3.1液体泄漏事故源强分析

事故情景设定如下：

事发地：满洲里市热电厂；
事发时间：夜晚11点30分

事发时风速：1.5m/s

事发时大气稳定度：F。

该公司液氨采用低压管道输送（压力1.2-1.8Mpa，取最大值1.8MPa），管道运输直径为50mm，泄漏最可能发生的情景为20%管径泄漏，公司安装报警装置，泄漏时间设定为10min。由于液氨泄漏后极易挥发，故采用两相流泄漏方式计算。
液氨两相流泄漏量按下式进行计算：
QLG   = Cd A [image: image24.png]2p.(P-P.)




式中：
QLG——两相流泄漏速度，kg/s；
Cd——两相流泄漏系数，可取 0.8；
A ——裂口面积，m2；
P ——操作压力或容器压力，Pa；
PC ——临界压力，Pa ，可取 PC=0.55P；
ρm——两相混合物的平均密度，kg/m3 ，由下式计算：
[image: image25.png]



式中：
P1——液体蒸发的蒸气密度，kg/m3；
P2——液体密度，kg/m3；
FV——蒸发的液体占液体总量的比例，由下式计算；
[image: image65.jpg]XIS R 3E AR 2 ) BT

y v y
AR IR E AR A AR 5
) ) % 2 i1 (W)
v
KRB TR KRB T E LREWTIRS TR
(Ry) (Rs) (Rg )
v
R B AT AR BT I IR
) S (R an @)




F  =  Cp (TLG  [image: image26.png]


 TC )
H
式中：
Cp——两相混合物的定压比热，J/(kg ·K)；
TLG——两相混合物的温度，K；
TC——液体在临界压力下的沸点，K；
H——液体的汽化热，J/kg。
当 FV＞1 时，表明液体将全部蒸发成气体，这时应按气体泄漏计算；如果 FV 很小，则可近似地按液体泄漏公式计算。

液氨泄漏量计算结果见下表。

表7.3-1  液氨泄漏量计算

	裂口面积

（m2）
	容器内压力

（Mpa）
	定压比热（J/(kg· K)）
	温度 （K）
	环境压 力（pa）
	临界压

力下沸

点（K）
	液体密度 （kg/m3）
	蒸汽密度 （kg/m3）
	液氨汽化的
（kJ/kg）
	泄漏 速率 （kg/s）
	泄漏 时间 （min）
	泄漏 量（kg）

	0.0000785
	1.8
	4600
	298
	101325
	239.5
	603
	0.761
	1167
	0.14
	10
	84


该公司针对液氨储罐采取了泄漏气体自动监控头和自动报警系统，配置有自动水喷淋系统，在事故状态下能够迅速喷淋吸收外泄的氨气，能够有效抑制未吸收氨气的排放，预计在事故状态下至少能抑制90%以上的氨气外排。因此事故模拟时采用自动喷淋系统正常运行和非正常运行两种情况模拟。

应急状态下，氨气毒性终点浓度值采用美国PACs（ProtectiveActionCriteria，保护行动标准），1级对应值为770mg/m3，2级对应值为110mg/m3。采用美国环保局推荐的环境风险评估软件ALOHA模拟液氨泄漏，模拟结果见下表：
表7.3-2   典型情景下液氨泄漏影响分析表

	泄漏物质
	泄漏量
	风速
	大气稳定度
	毒性终点值-1
	毒性终点值-2
	备注

	液氨
	8.4kg
	1.5 米
	F
	78m
	213m
	自动喷淋系统正常工作，吸收氨气以 90%计

	
	84kg
	1.5 米
	F
	244m
	685m
	不考虑自动喷淋系统


《液氨泄漏的处理处置方法》（HG/T4686-2014）表1液氨泄漏初始疏散距离 见下表：
表7.3-3  液氨泄漏初始疏散距离划定

	名称
	少量泄漏
	大量泄漏

	液氨
	初始隔离距离 /m
	下风向疏散距离/m
	初始隔离距离 /m
	下风向疏散距离/m

	
	
	白天
	夜间
	
	白天
	夜间

	
	30
	100
	200
	150
	800
	2000


7.3.2气体泄漏事故源强分析

天然气管道压力1.6MPa，温度为常温293K，本次泄漏假定天然气输气管道20%破裂，管道管径为11mm，则裂口口径为2.2mm，裂口面积为0.000015m2，厂区设有天然气泄漏预警系统，假设10min能够停止泄漏。

当气体流速在音速范围（临界流）：

[image: image27.png]



当气体流速在亚音速范围(次临界流)：

[image: image28.png]2J




式中：P－容器内介质压力；

P0－环境压力，Pa，取101325Pa；

k－气体的绝热指数（热容比），定压热容CP与定容热容CV之比。假定气体的特性是理想气体，气体泄漏速率QG按下式计算：
[image: image29.png]



式中：QG－液体泄漏速度，kg/s；

Cd－液体泄漏系数，圆形裂口取1；

A－裂口面积；

M－物质的摩尔质量，kg/mol；

R－气体常数，J/(mol.k)；

P－容器内介质压力，Pa；

P0－环境压力，Pa，（取101325Pa）；

TG－气体温度，K，（取231.38K）；

Y－流出系数，对于临界流Y＝1.0。对于次临界流按下式计算：

[image: image30.png]



通过计算可知，天然气的泄漏速率为4.11kg/s，泄漏时间持续10min，总的泄漏量为2.466kg。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》，风险物质大气毒性终点浓度值见下表。

表7.3-4  风险物质大气毒性终点浓度值
	物质名称
	CAS号
	毒性终点浓度-1/（mg/m3）
	毒性终点浓度-2/（mg/m3）

	天然气
	68476-85-7
	260000
	150000


采用美国环保局推荐的环境风险评估软件ALOHA模拟泄漏，选取气象条件为最不利气象条件（风向西南风，风速1.5米，F稳定度，温度25℃，相对湿度50%）和典型气象条件（风向西南风，风速2.1米，D稳定度，湿度63%，温度40.9℃），泄漏事故影响结果如下：
表7.3-5
最不利气象条件下计算结果一览表
	泄漏物质
	泄漏量
	风速
	大气稳定度
	毒性终点值-1
	影响范围
	毒性终点值-2
	影响范围

	天然气
	216kg
	1.5m
	F
	260000
mg/m3
	49m
	150000
mg/m3
	65m

	
	
	2.1m
	D
	
	15m
	
	20m


7.3.3非典型泄漏事故源强分析

泄漏情景参考《北美应急响应手册》（EmergencyResponseGuidebook，2016年版，以下简称ERG）分为小量泄漏和大量泄漏两类，其中小量泄漏指泄漏量小于208L的泄漏情况，一般情况与单一小包装物（如大桶）、小圆桶或大包装物的少量泄漏相关。大量泄漏指泄漏量大于208L的情况，一般与大包装物的泄漏或多个小包装物同时泄漏相关。白天指日出后日落前。夜晚指日落到日出的时间内的时间段。泄漏的影响范围以ERG中的初始疏散距离和保护行动距离计。

表7.3-6  涉气环境风险物质初始疏散和保护行动距离一览表

	名称
	泄漏
	火灾（储罐、槽车等存在情况下）

	
	初始隔离距离（m）
	下风向疏散距离（m）
	疏散距离（m）

	液氨
	50
	必要时，在初始隔离距离基础上适当扩大
	800

	硫酸
	50
	必要时，在初始隔离距离基础上适当扩大
	800

	盐酸
	50
	必要时，在初始隔离距离基础上适当扩大
	800

	汽油
	50
	初始隔离距离基础上适当扩大，大量泄漏
情况下300
	800

	柴油
	50
	初始隔离距离基础上适当扩大，大量泄漏
情况下300
	800

	石油气
	100
	初始隔离距离基础上适当扩大，大量泄漏
情况下800
	1600

	天然气
	100
	初始隔离距离基础上适当扩大，大量泄漏
情况下800
	1600

	乙炔
	100
	必要时，在初始隔离距离基础上适当扩大
	1600

	丙酮
	50
	必要时，在初始隔离距离基础上适当扩大
	1600

	氯酸钠
	50
	必要时，在初始隔离距离基础上适当扩大
	1600

	次氯酸钠
	50
	必要时，在初始隔离距离基础上适当扩大
	1600


根据上表可知，满洲里市突发环境事件影响范围较小，主要集中在事故发生点周边区域。

7.4化学品火灾爆炸次生事故发生情景分析

油品火灾伴生/次生一氧化碳产生量按下式计算：

G一氧化碳=2330qCQ

式中：G一氧化碳为一氧化碳的产生量，kg/s；

C为物质中碳的含量，取85%；

q为化学不完全燃烧值，取1.5%；Q为参与燃烧的物质量，t/s。

汽油的燃烧速率为92~81g/（m2·s），取92g/（m2·s），汽油燃烧面积取10m2，则一氧化碳的产生量为0.027kg/s，燃烧时间取30min，则一氧化碳产生量为49.20kg。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）大气毒性终点浓度判断疏散范围。大气毒性终点浓度指人员短时间暴露可能会导致出现健康影响或死亡的大气污染物浓度，用于判断周边环境风险的影响程度。大气毒性终点浓度值分为1、2级。其中1级为当大气中危险物质浓度低于该限值时，绝大多数人员暴露1h不会对生命造成威胁，当超过该限值时，有可能对人群造成生命威胁；2级为当大气中危险物质浓度低于该限值时，暴露1h一般不会对人体造成不可逆伤害，或出现的症状一般不会损伤该个体采取有效防护措施的能力。将大气毒性终点浓度-2作为疏散范围标准。

表7.4-1  一氧化碳毒性终点浓度一览表
	物质名称
	CAS号
	毒性终点浓度-1/（mg/m3）
	毒性终点浓度-2/（mg/m3）

	一氧化碳
	7782-50-5
	380
	95


选取《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）推荐模型AFTOX模型模拟，模拟结果见下表：

表7.4-2  最不利气象条件下浓度分析
	风速
	大气稳定度
	温度
	湿度
	毒性终点浓度-1范围/（mg/m3）
	毒性终点浓度-2范围/（mg/m3）

	1.5m
	F
	20℃
	50%
	70m
	190m


7.5多米诺事故后果分析

相比火灾事故，爆炸具有更高的危险性。从爆炸的破坏作用上来讲，爆炸的危险性体现在冲击波超压、火球、碎片抛射以及爆炸引起的地震波等方面。其中爆炸冲击波和爆炸碎片是引发连锁效应的两个重要因素，本评估将不对爆炸碎片进行分析。

（1）火灾引发的连锁事故

火灾的伤害作用主要用热辐射进行衡量。火灾引发连锁效应主要表现在火场热辐射对周围人员和装置的破坏，其中池火灾和火球尤为严重。不同热辐射水平下，人员以及设备暴露极限各有不同，其造成的损失也不尽相同。下表给出了不同热辐射强度所造成的伤害和损失情况。

表7.5-1  不同热辐射强度所造成的伤害和损失
	入射通量/（w/m2）
	对设备的损害
	对人的伤害

	37.5×103
	操作设备全部损坏。
	1%死亡10s；100%死亡/1min

	25×103
	在无火焰、长时间辐射下，木材燃烧的最小能量。
	重大损伤1/10s
100%死亡/1min

	12.5×103
	有火焰时，木材燃烧，塑料熔化的最低能量。
	1度烧伤10s
1%死亡/1min

	4.0×103
	
	20s以上感觉疼痛，未必起泡

	1.6×103
	
	长期辐射无不舒服感


池火灾的连锁破坏效应主要表现在火焰温度高和辐射热强、火灾初发面积大、易形成二次爆炸，其火焰热辐射极易对附近人员和周围装置、设备、建筑物等的破坏。另外，着火装置及相邻装置在火焰热辐射作用下装置结构破坏，极易引发二次事故，导致事故扩大，研究表明：对于无防护常压容器，当热辐射小于10kW/m2时，容器失效时间约为30min；对于无防护压力容器，当热辐射小于40kW/m2时，失效时间约为30min。

由于火球持续时间较短，短时间内通常不足以造成周围装置的结构破坏，通常较少的考虑火球热辐射连锁破坏效应。

（2）爆炸冲击波引发连锁事故

爆炸产生以爆炸点为Im心的立体冲击波，并以球面或半球面向外传播。随着距离和波阵外表面积的增大，冲击波超压逐渐衰减∆P∞R−n，n为衰减系数。爆炸冲击波的伤害作用主要是由超压引起，冲击波作用范围内的人员和装置均会遭受不同程度的损伤，下表给出了不同超压对应的人体伤害。

表7.5-2  爆炸超压损害效应
	超压
	预期损害

	Psi
	kPa
	

	0.1
	0.69
	小窗户损坏

	0.15
	1.035
	玻璃损坏的典型压力

	0.30
	2.7
	10%玻璃破裂

	0.5
	3.45
	窗户损坏，房屋结构较小的破坏

	0.7
	4.83
	对人可逆影响的上限

	1.0
	6.90
	房屋部分损坏；金属板扭曲；玻璃碎片划伤

	2.0
	13.8
	墙和屋顶部分坍塌

	2.4
	16.56
	暴露人员的耳膜破裂

	2.5
	17.25
	人员致死的临界量

	3.0
	20.7
	钢结构建筑扭曲和基础位移

	5.0
	34.5
	木结构断裂

	10
	69.0
	几乎所有建筑坍塌，肺出血

	20
	138
	直接冲击波造成100%死亡


爆炸冲击波事故引发连锁效应较为复杂，不仅与爆炸事故产生的超压大小有关，还与冲击波反射、阻力效应、目标装置相对位置以及其机械特性、材质属性等因素有关。目前有关爆炸冲击波引发连锁效应分析中，主要考虑冲击波超压对目标装置的连锁破坏效应。对常压装置超压破坏临界值为7kPa；压力容器超压破坏临界值为38kPa。若目标接触到的超压值低于该临界值，装置连锁破坏概率为0；否则，装置的连锁破坏概率为1。

（3）事故扩展模式与破坏升级因素

相关研究和工业事故历史数据表明，能够引发连锁效应的事故类型与破坏升级因素主要包括：①火灾热辐射；②爆炸冲击波；③爆炸碎片；④毒物泄漏；⑤火灾与爆炸的交互作用。

从评估对象的特点来看，热辐射、爆炸冲击波、爆炸碎片三种物理效应引发连锁效应具有一定的共性，均是使目标装潢结构约束超过某一负荷而引发二次事故，其关键判据是破坏作用能否引发周边装置结构失效，进而使得装置内部危险物料或能量泄漏，引发二次事故。下表给出了不同初始事故场景下触发连锁效应的阈值。

表7.5-3  不同初始事故场景下的触发连锁效应的阈值
	事故场景
	破坏方式
	设备类型
	阈值

	火球
	火焰接触
	常压容器
	火球半径

	喷射火
	火焰接触
	所有设备
	必定发生

	
	热辐射
	常压容器
	1>15kW/m2；10分钟以上

	
	
	压力容器
	1>40kW/m2；10分钟以上

	爆炸
	冲击波超压
	常压容器
	P>22kpa

	
	
	压力容器
	P>16kpa

	
	
	长型设备
	易燃
	P>31kpa

	
	
	
	有毒
	P>16kpa

	
	
	小型设备
	易燃
	不会发生

	
	
	
	有毒
	P>37kpa


典型的连锁效应是热辐射、冲击波超压以及爆炸碎片串联或并联事故链形式，其连锁破坏等级主要取决于危险源的存储量、区域布局、扩展升级因素以及影响范围内装置特性等因素。

多米诺事故是由多米诺效应引发的，是一种事故的连锁和扩大效应。图7.5-1直观地显示出多米诺效应的作用模式。当初始单元由于某种原因（引发事故的边界条件）发生火灾时，它会以热辐射的方式向周围发射热负荷，如果在其热负荷伤害/破坏范围内，存在其他危险单元（二级单元），则在该热辐射能的作用下二级单元中的易燃易爆或有毒物质就会从单元中泄放出来发生二次事故，产生火灾或爆炸或致毒物泄漏扩散。类似地，若初始单元发生爆炸，就会以冲击波、抛射破片及热负荷3种形式作用于二级单元触发二次事故；初始单元或二级单元也会依次地触发三级单元发生三次事故，形成重大事故的多米诺效应。重大事故多米诺效应多是由于火灾、爆炸事故或二者的综合作用诱发的，它的形成加剧事故的严重后果。[image: image31.png]3| REHE

DR HogswkA
—, YEEN R
m

IIIIII
5IREHE Bl G
WhELHE SEME hRZ SR





图7.5-1  多米诺效应
7.5.1火灾热辐射引发连锁效应定量风险分析

目前研究火灾事故引发连锁事故主要考虑两方面因素：一是火灾状态下，火焰直接作用于目标装置，经过一段作用时间后，目标装置内部温度升高，材料特征发生显著变化，引发事故；二是火灾热辐射经过空间传播，对目标装置维持一段作用时间后，目标装置材料结构强度下降、内部气相压力急剧增加，装置结构失效，引发二次事故。

根据热辐射作用下目标装置裂纹扩展形式、结构强度及内部压力变化，其失效方式有以下三种：

①初始裂纹扩展停止，内部物料从裂口处喷射，形成喷射火；

②初始裂纹快速扩展，形成BLEVE；

③初始裂纹形成后，气相能量不能支持裂纹继续扩展，物料从裂纹处排出，目标装置内部压力下降，大量的过热液体发生沸腾气化，装置内部压力恢复，若内部压力超过17标装置此时强度极限，装置裂纹扩展延伸，引发BLEVE。

据此，建立火灾事故引发连锁效应作用模式定量风险分析流程如下图所示：

[image: image32.png]LRSS

e e 5 Tk
L 1
5 S s
T X T X
{ il 1
LZETPN ISP K KER AP
| 1 1 1
A S H AR
JIT 432 52 ) (1) At 5 e 2
gt R e B -
%k’? B 2543 BT TGRS A Safe
- R AR
es
=2 ot
Safe

ISk 23t Ry 5 B
SE V=SSR I





图7.5-2  火灾引发连锁事故作用模式定量风险分析流程
热辐射破坏准则可以归纳为：热通量准则q、热强度准则O、热通量-强度准则q-Q、热通量-时间准则q-t、热强度-强度准则q-t。对于火灾热辐射引发装置联锁效应时，通常以热通量-失效时间准则为判断依据，根据二级单元装置的破坏情况及破坏水平及目标装置的破坏概率，判断其是否会发生联锁事故。下表给出了热辐射作用下目标装置的破坏概率模型。

表7.5-4  热辐射引发装置破坏概率模型
	破坏升级因素
	目标设备
	破坏概率模型
	阈值

	热辐射
	常压容器
	Y=12.54-1.847ln（ttf）
	15kW/m2

	
	
	ln（ttf）＝-1.128ln（I）－2.667×10-5V+9.877
	

	
	压力容器
	Y=12.54-1.847ln（ttf）
	20kW/m2

	
	
	ln（ttf）＝-0.947ln（I）＋8.835V0.052
	

	注：Y：装置失效概率单位值；ttf：失效时间（S）；I：火灾热辐射通量（kW/m2）；V：设备容积（m3）


7.5.2爆炸冲击波引发连锁效应定量风险分析

冲击波超压是爆炸事故引发连锁效应的一个重要因素。根据冲击波超压准则，装置爆炸后能够引发周围装潢从微小损坏到彻底破坏的阈值范围在5.17-137kPa。

冲击波超压主要与爆炸物质量以及距爆炸点的距离有关。实验数据表明，不同数量的同类炸药发生爆炸时，若距离爆炸Ifl心的距离R之比与炸药量Q的三次方根值之比相等，则所产生的冲击波超压相同，据此，建立爆炸冲击波引发连锁效应作用模式定量风险分析流程如下图所示。

[image: image33.png]G 5R L ) Ah
HRERSER)
i

KAl A S 5]
PRETR

I

il

1

NI SZIR
ZE 6] Jy3

f&

0 o
HEIR 51K

f&

(527
HEIR

L

7RI FLAE
T 5 1) it

i

S (i

M0

1

ot B A A

*

YR ITREE

R ITESL
TRy H





图7.5-3  爆炸冲击波引发连锁事故作用模式定量风险分析流程
冲击波超压破坏准则主要有：超压准则、冲量准则和超压冲量准则。根据超压准则，将根据阈值作为判断装置是否发生破坏的主要判据，若超压值大于装置的阈值则认为装潢结构发生破坏，反之装置处于安全状态。

但是，由于阈值的不连续性，其取值合理将直接影响模型参数的高度敏感，计算结果可靠性难以确定，为此基于经验数据的超压。破坏概率模型得到发展。Eisenberg等提出冲击波超压破坏概率模型为：

Y=a+bln(△p)
式中：Y为破坏概率单位；

△P为静态超压值，Pa；

a.b为模型参数。

冲击波超压对目标装援的连锁破坏概率模型，如下表所示。

表7.5-5  冲击波超压引发装置破坏概率模型
	破坏因素
	目标设备
	破坏概率模型
	最低破坏阈值

	冲击波超压
	常压容器
	Y=-18.96+2.44ln(△p)
	5.177kPa

	
	压力容器
	Y=-42.44+4.33ln(△p)
	30kPa

	
	塔形装置
	Y=-28.07+3.16ln(△p)
	17kPa

	
	小型设备
	Y=-17.79+2.18ln(△p)
	18.7kPa

	注：Y：为装置失效概率单位值：△p为静态超压峰值，Pa


概率单位分析是评估人体对有毒物质、热辐射、超压剂量等反应的、被广泛应用的方法，同样也可以用于评估超压对设备的损坏概率。概率F与概率单位Y之间有如下正态分布关系：

[image: image66.jpg]


7.5.3实际企业多米诺效应事故后果分析

满洲里市内储存有多种易燃易爆物质的企业主要为各加油站储存的汽油和柴油，涉及易燃易爆物质为油类，均为储罐储存。油类在发生火灾爆炸，导致多米诺效应发生。油类罐组采用火灾爆炸事故预测模型，根据给出多米诺阈值，将计算出初级事故可能发生多米诺效应的覆盖范围，具体见下表。

表7.5-6  汽油罐组发生事故引发多米诺效应范围
	初级事故设备
	事故场景
	目标设备类型
	破坏概率模型
	破坏阈值

	汽油
	池火
	常压容器
	Y=12.54-1.847ln（ttf）
	15kW/m2

	
	
	压力容器
	Y=12.54-1.847ln（ttf）
	20kWm2

	
	BLEVE火球
	常压容器
	Y=12.54-1.847ln（ttf）
	15kW/m2

	
	蒸气云
	常压容器
	Y=-18.96+2.44ln(△p)
	5.177kPa

	
	
	压力容器
	Y=-42.44+4.33ln(△p)
	30kPa


由上表计算结果可知，油类罐组内一个汽油储罐发生池火的多米诺破坏范围不超过池火面积，BLEVE火球的多米诺破坏范围为6.6m，蒸气云的多米诺破坏范围为205.8m。

[image: image34.png]o
IS ASEYIFE

AR

RXISE
sSi
Sy SRS
1) @
2 2 & HETHRT
2= .
"
: B
(] & & FHEDEWIE
ASSANIOy srsmiion: ‘7%;‘ & —
h & £EHD ~ & 2
= B4 PE S
12 & =] 15
[ - BEFAE
Tiwge s EAE e 2
A 958 SEWE
) B 1y 2
Faa 1 HREEEE -
S ST 858
i} BERL) 1058
EMEEAT
L) 0
BMERAT
H(ER2)
158
.
24ER
~
~
EERS S 0

2 2%

1:2,925




图7.5-4  满洲里市道北加油站多米诺效应影响范围示意图

7.6危险化学品运输突发环境事件情景分析

满洲里市境内危险化学品运输主要为石油或汽、柴油运输，本次评估假设油类运输车辆事故导致突发环境事件进行情景分析。
7.6.1汽油运输车交通事故引发汽油燃烧后果分析
本次评估假设一辆20m3汽油运输车在沿河路段因交通事故造成侧翻引起汽油全部泄漏燃烧。
① 液池燃烧速度
单位面积的燃烧速度为：
[image: image35.png]0.001H .

Co(T,—Ty) — Hgyp




式中：

[image: image36.png]TS



 ——单位表面积的燃烧速度，kg/m2·s；

Cp——液体的定压比热，J/kg·K；

Tb——液体沸点，K；

T0——环境温度，K；

Hc——液体的燃烧焓，J/kg；

Havp——液体的蒸发焓，J/kg。

对于汽油，Cp取1650 J/kg.K，Tb取399.15K，T0取290.35K，Havp取363.41×103 J/kg，Hc取47.67×106 J/kg，由此算得汽油燃烧速度为0.26 kg/m2.s。

② SO2产生量：

GSO2=2BS

式中：

GSO2 ——二氧化硫排放速率（kg/h）；

B——汽油燃烧量（kg/h）；

S——汽油硫含量（％），10mg/kg，取0.001%。

③液池半径：

[image: image37.png]



式中：

S—最大池面积，m2；

W—泄漏的液体量，kg；

Hmin—最小液体厚度，与地面性质和状态有关，如表4.2.2.1-1；

ρ—液体的密度，kg/m3。

表7.6-1  最小液体厚度取值表
	地面性质
	最小液体厚度Hmin（m）
	地面性质
	最小液体厚度Hmin（m）

	草地
	0.020
	混凝土地面
	0.005

	粗糙地面
	0.025
	平静的水面
	0.0018

	平整地面
	0.010
	
	


经计算，池面积为28.2m2。等效半径为3m

③火焰高度：

[image: image38.png]h= 84r[

dr

Pay 29T

)




式中：
h——火焰高度，m；

ρα——空气密度，kg/m3，本次取1.29kg/m3。

④CO产生量：

GCO=2330qCQ

式中：

GCO——一氧化碳的产生量（kg/s）；

C——物质中碳的质量百分比含量（%），取85%；

q——化学不完全燃烧值（%），取1.5~6.0%，取5.0%。

Q——参与燃烧的物质量（t/s）。

经计算得，SO2的排放速率为0.00015kg/s，CO的排放速率为0.73kg/s，火焰高度h为28.4m。
（1）事故排放预测模式
预测模式烟团模式进行预测。预测模式如下：

[image: image39.wmf]]

2

exp[

]

2

)

(

exp[

]

2

)

(

exp[

)

2

(

2

)

0

,

,

(

2

2

0

2

2

0

2

2

0

2

/

3

z

y

x

z

y

x

z

y

y

x

x

Q

y

x

c

s

s

s

s

s

s

p

-

-

-

-

-

=

式中：


[image: image40.wmf])

0

,

,

(

y

x

c

—下风向地面（x，y）坐标处的空气中污染物浓度，mg/m3；


[image: image41.wmf]0

x

，
[image: image42.wmf]0

y

，
[image: image43.wmf]0

z

—烟团中心坐标；

Q—事故期间烟团的排放量；


[image: image44.wmf]x

s

、
[image: image45.wmf]y

s

、
[image: image46.wmf]z

s

—为x、y、z方向扩散参数，m。

（2）预测气象

根据满洲里市气象特征，选取平均风速u=1.71m/s条件，按大气稳定类D类，预测事故后扩散情况。

表7.6-2  事故发生下SO2扩散情况预测结果
	预测时刻（min）
	最大落地浓度（mg/m3）
	出现距离（m）
	半致死浓度范围（m）
	短时间接触容许浓度范围（m）
	环境质量标准（m）

	5
	0.2393
	19.7
	/
	/
	/

	10
	0.2393
	19.7
	/
	/
	/

	20
	0.2392
	19.7
	/
	/
	/

	30
	0.2392
	19.7
	/
	/
	/

	40
	0.0026
	1385.5
	/
	/
	/

	50
	0.0009
	2063.0
	/
	/
	/

	60
	0.0005
	2736.1
	/
	/
	/


注：SO2、CO短时接触容许浓度限值分别为10mg/m3、30mg/m3，（取自工作场所有害因素职业接触限值，GBZ2-2007），SO2、CO的LC50分别取6600 mg/m3、1807ppm。

表7.6-3  事故发生下CO扩散情况预测结果
	预测时刻（min）
	最大落地浓度（mg/m3）
	出现距离（m）
	半致死浓度范围（m）
	短时间接触容许浓度范围（m）
	环境质量标准（m）

	5
	1164.63
	19.7
	/
	580.9
	645.4

	10
	1164.63
	19.7
	/
	766.7
	1185.1

	20
	1164.62
	19.7
	/
	766.7
	1695.9

	30
	1164.61
	19.7
	/
	766.4
	1695.9

	40
	12.56
	1385.5
	/
	/
	1695.6

	50
	4.61
	2736.1
	/
	/
	/

	60
	2.52
	4078.6
	/
	/
	/


注：SO2、CO短时接触容许浓度限值分别为10mg/m3、30mg/m3，（取自工作场所有害因素职业接触限值，GBZ2-2007），SO2、CO的LC50分别取6600 mg/m3、1807ppm。

根据计算结果，汽油罐车泄漏发生火灾事故后，其产生的“二次污染”以CO最为严重。最大落地浓度出现在距离事故源点19.7m处；短时间接触容许浓度出现最大范围距事故源点766.7m。现场工作人员佩戴好必要的防护措施，无关人员严禁进入污染区，及时告知受影响环境风险受体，并开展疏散工作，迅速、有序组织人群撤离。

7.6.2汽油运输车交通事故引发汽油泄漏后果分析
1.预测模型
本次假设汽油运输车在沿河路段因交通事故造成侧翻引起汽油泄漏，油品污染河面。泄漏后不考虑石油在河床土壤中的吸附、降解等作用。
根据预测河道的水动力特点，采用Fannelop& Waldman静水点源瞬时溢油的一维油膜扩展长度方程，并同时考虑油膜随流迁移的计算方法预测事故发生后油膜扩展影响的范围。
溢油在静止水体中扩展长度为：
第一阶段(惯性扩展阶段)：

[image: image47.wmf](

)

3

2

3

1

11

t

gW

K

L

D

=


第二阶段(粘性扩展阶段)：


[image: image48.wmf]8

3

4

1

2

1

w

2

12

t

r

gW

1

K

L

ú

û

ù

ê

ë

é

D

-

D

=

/

)

(


第三阶段(表面张力扩展阶段)：


[image: image49.wmf](

)

[

]

4

1

2

2

2

/

33

.

1

w

w

t

L

g

r

s

=


在运动的水体中，油膜既随时间扩展，又随水流迁移。因此，溢油后油膜影响的距离为：


[image: image50.wmf]L

ut

S

2

1

+

=


式中：S：油膜影响的距离，m；

L：油膜扩展长度，m；

K11、K12：各扩展阶段的经验系数，取K11=K12=1.0

u.河道水流速度，m/s


[image: image51.wmf]w

r

r

0

1

-

=

D


(0：油的密度，kg/m3；

(w.水的密度，kg/m3；

g.重力加速度，m/s2；

W：溢油量，m3；

(w.水的运动黏滞系数，m2/s；

(：净表面张力系数，N/m；

t.时间，s。

2.计算条件
储罐发生漏油事故后，其油膜的输移扩展范围与事故的漏油量、发生事故延续的时间、发生事故时的河道流速、流向以及风速、风向等条件有关。
假设一辆20m3的汽油运输车发生交通事故侧翻，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F推荐公式计算，假设泄漏孔径为10mm，计算得泄漏源强0.284kg/s，泄漏30min汽油泄漏量为0.705m3。
表7.6-4  泄露源强涉及相关参数
	情景
	评估因子
	储罐类型
	单罐容量
（m3）
	压力
（MPa）
	温度
（℃）

	汽油运输车泄漏
	汽油
	卧式
	20
	常压
	常温


模型计算参数如下表：

表7.6-5  地表水预测模型参数
	模型

参数
	u
	(0
	(w
	W
	(w
	(
	t

	取值
	1.5m/s
	725kg/m3
	1000kg/m3
	0.705m3
	1.01×10-6m2/s
	0.3N/m
	5h


3.预测结果分析
预测汽油运输车在沿河路段发生泄漏后，油膜随时间推移对河道产生影响的长度，如表7.6-6所示。
表7.6-6  油品泄漏事故油膜在河面的扩展距离
	时间
	300s
	600s
	900s
	1200s
	1500s
	0.5h

	距离（m）
	180.23
	270.17
	343.52
	407.94
	466.49
	520.77

	时间
	1h
	2h
	3h
	4h
	5h
	6h

	距离（m）
	794.39
	1218.55
	1568.69
	1878.35
	2161.16
	2424.33

	时间
	9h
	12h
	15h
	18h
	24h
	

	距离（m）
	3133.23
	3761.5
	4336.12
	4871.42
	5856.18
	


根据预测计算，汽油运输车发生溢油事故后汽油入河流30min后，油膜在事故发生地点下游扩展约520.77m；在泄漏溢油24h后，油膜在事故发生地点下游扩展约5856.18m；影响范围较广。

7.6.3土壤污染影响分析

发生交通事故导致化学危险品泄漏，地表土壤污染物主要有：

化学污染物：包括无机污染物与有机污染物，前者如汞、镉、铅、砷等重金属、过量的氮、磷植物营养元素以及氧化物与硫化物等；后者如各种化学农药、石油及其裂解产物以及其他各类有机合成产物等。

生物污染物：指带有各种病菌的城市垃圾以及由卫生设施（包括医院等医疗措施）排出的废水、废物以及厩肥等。

当具有生理毒性的物质或过量的植物营养元素进入土壤而导致土壤性质恶化或植物生理功能失调就会造成土壤污染。土壤处于陆地生态系统中的无机界与生物界的中心，不仅在本系统内进行着能量与物质的循环，而且与水域、大气、生物之间也不断进行物质交换，一旦发生污染，三者之间就会有污染物质的相互传递，农作物从土壤中吸收并积累的污染物常通过食物链传递，最终会影响到人体的健康。

一旦危险物质泄漏，渗入这些农用地，必然造成一定影响，除了对土壤造成污染，有可能导致污染物质通过食物链间接进入人体，因为土壤的污染往往是“看不见”的，往往没有非常明显的环境特征，而比较不容易引起人们的意识和警觉。

7.7突发环境事件发生后果分析

7.7.1油类泄漏污染事故分析
1.油类运动的形态及其归宿
油类物质密度比水轻，在空气中的蒸发或挥发以及在水中溶解性都很小。因此，油类物质溢出到水面以后，存在以下几种运动形态：
1）扩展：由于油比水轻，将漂浮于水面。在初期阶段由于受重力和表面张力的作用而在水面上向四周散开，范围越来越大。这个过程称为扩展过程。
2）漂移：油类薄膜在水流、风、波浪、潮汐等因素的作用下引起的漂移。
3）分散：油类在水面形成薄膜以后，受到碎波的作用使一部分原油以油滴形式进入水中形成分散状的油类。一部分分散状油类重新上升到水面，也有部分从水面溢出而挥发到大气中。
4）乳化：由于机械动力，如涡旋、破碎浪花、湍流等因素，使油类和水激烈混合，形成油包水乳化物和水包油乳化物。
5）吸附沉淀：部分油黏附在海水中的悬浮颗粒上，并随之沉到海底。
6）生物降解：地表水环境中的微生物对水中的油类有降解作用。
油类在地表水环境中的归宿问题是个复杂的问题，由于受到各种环境条件
（温度、盐度、风、波浪、悬浮物、地理位置和本身的化学组成等）的影响，每一次事故溢出物的归宿也不尽相同。其主要的影响因素有乳化、吸附沉淀和生物降解等。
2.计算方法
对于难溶于水的货种，泄漏物质将呈油膜状漂浮在水面上，可按Fay公式计算其扩展过程：
不溶于水的液体扩散过程包括惯性扩展、粘性扩展、表面张力扩展和扩展停止四个阶段。扩展的结果，一方面扩大了污染范围，另一方面使油—气、油—水接触面积增大，使更多的油类通过挥发、溶解、乳化作用进入大气或水体中，从而加强了油类的混合及衰减过程。
1）惯性扩展阶段

惯性扩展阶段，油膜直径变化关系为：

D=K1(bgV)1/4t1/2
2）粘性扩展阶段

粘性扩展阶段，油膜直径变化关系为：
[image: image52.png]P




3）表面张力扩展阶段

表面张力扩展阶段，油膜直径变化关系为：
[image: image53.png]



4）扩散结束后阶段

扩散结束后阶段，油膜直径基本保持不变，为：
D=356.8V3/8
式中：g为重力加速度；

V为溢油的体积；

t为历时。

[image: image54.png]



( =(aw-(0a-(ow(0.034N/m)
分别为空气与水之间、油与空气之间、油与水之间的表面张力系数，Y w为水的运动粘性系数，取1.01×10-6m2/s。K1、K2、K3分别为各扩展阶段的经验参数，分别取2.28、2.90、3.2。上述各阶段的分段时间可用两相邻阶段扩展直径相等来判断。
在无干扰的条件下，油泄漏后在水面分散呈圆形，油的最大面积为：
AMAX=[image: image55.png]


(RMAX)2=105V0.75
式中：AMAX为溢油的最大面积，m2；V为溢油量。

油达到最大面积之后，油膜的平均厚度为：

[image: image56.png]



式中：h为油膜平均厚度，m。

油膜漂移距离用等效圆油膜随水流漂移的距离表示。油膜等效圆中心的位置为：

[image: image57.png]x=x, +j:""vnm R




式中：v0= v1+ [image: image58.png]


 v2；v1为表面水流漂移速度矢量，取1m/s；

v2为表面风漂移速度矢量，取平均风速2.1m/s；

α为风速对水流的贡献率，取经验值3%；

x0—初始位置；

t0—初始时间；

Δt—时间间隔。

3.漂浮性污染物对水质影响分析

表7.6-1  不同泄漏量油品流入河流事故预测结果

	溢油规模
	0.9t
	4.5t
	9t
	225t

	
	油膜面积/km2
	油膜厚度/μm
	油膜面积/km2
	油膜厚度/μm
	油膜面积/km2
	油膜厚度/μm
	油膜面积/km2
	油膜厚度/μm

	预测数据
	0.09
	9.74
	0.31
	14.5
	0.52
	17.3
	1.03
	21.8

	评价结果
	较轻影响
	轻度污染
	较轻影响
	重度污染
	较轻影响
	重度污染
	一般影响
	重度污染


表7.6-2  油膜迁移距离与油品泄漏时间的关系

	溢出时间
	油膜迁移距离/m

	1h
	3827

	2h
	7654

	3h
	11481

	4h
	15308


由上可知，随着油品泄漏量的增大，油品对水质的影响越重。虽然按照本文的分析方法，根据油膜厚度和油膜面积判断，油品泄漏的影响在轻度影响和中度污染之间。但是由于油品等污染物降解速率较慢，上述污染带会随水流进入霍尔金河与北湖，会对河水质造成影响，使其超过环境功能区划标准。因此，需要加强运输车辆的管控，尤其是霍尔金河、北湖相关移动源风险点的管控，防止油品或其他危险化学品泄漏进入河流。

7.7.2储罐泄漏对大气环境影响分析

7.7.2.1预测模型筛选 
（1）预测因子
根据风险识别及风险事故情形分析的结果，确定风险影响预测评价因子如下：中石油满洲里经营部汽油（柴油）储罐泄漏着火后次生的二氧化硫和一氧化碳。
（2）气体性质
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录G：判定烟团/烟羽是否为重质气体，取决于它相对空气的“过剩密度”和环境条件等因素，通常采用理查德森数（Ri）作为标准进行判断。
1）排放模型判定
判定连续排放还是瞬时排放，可以通过对比排放时间 Td 和污染物到达最近的受体点（网格点或敏感点）的时间 T 确定。
[image: image59.jpg]T=2X/U,




式中：X ——事故发生地与计算点的距离，m；
Ur——10m 高处风速，m/s。
假设风速和风向在 T 时间段内保持不变。当Td＞T时，可被认为是连续排放的；当 Td≤T 时，可被认为是瞬时排放。
2）判定标准

对于连续排放，Ri≥1/6为重质气体，Ri＜1/6为轻质气体；对于瞬时排放，Ri＞0.04为重质气体，Ri≤0.04为轻质气体。
3）气体性质判定

Ri 是个流体动力学参数。根据不同的排放性质，理查德森数的计算公式不同。一般地，依据排放类型，理查德森数的计算分为连续排放、瞬时排放两种形式，而本项目为连续排放，所以按照如下公式计算。

连续排放：


式中：ρrel ——排放物质进入大气的初始密度，kg/m3；
ρa——环境空气密度，kg/m3；
Ur——10m 高处风速，m/s；

Q——连续排放烟羽的排放速率，kg/s；
Drel——初始的烟团宽度，即源直径，m。

详细计算参数见下表7.7-3。
表7.7-3  气体性质判定计算结果
	序号
	气体因子
	ρrel

（kg/m3）
	Ρa（kg/m3）
	Q（kg/s）
	Drel

m
	Ur

（m/s）
	Ri

	1
	二氧化硫
	2.9275
	1.293
	0.012
	300
	2.5
	0.02

	2
	一氧化碳
	1.25
	1.293
	0.354
	300
	2.5
	<0

	3
	氨气
	0.771
	1.293
	0.041
	300
	2.5
	<0


根据上表计算结果可知，Ri＜1/6，本项目预测因子均为轻质气体。
（3）预测模型的判定

由于预测因子为轻质气体，所以采用AFTOX模型，其适用于平坦地形下中性气体和轻质气体排放以及液池蒸发气体的扩散模拟。预测模型主要参数见下表7.7-4。

表7.7-4   中石油满洲里经营部大气风险预测模型主要参数表

	参数类型
	选项
	参数

	基本情况
	事故源经度
	东经117°12′-117°53′

	
	事故源纬度
	北纬49°19′-49°41′

	
	事故源类型
	电源

	气象参数
	气象条件类型
	最不利气象

	
	风速/（m/s）
	2.5

	
	环境温度/℃
	20

	
	相对湿度/%
	50

	
	稳定度
	F

	其他参数
	地表粗糙度/m
	0.03

	
	是否考虑地形
	否

	
	地形数据精度/m
	50


7.7.2.2大气毒性终点浓度值选取 
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附率H选取大气毒性终点浓度值，分为1、2级。其中1级为当大气中危险物质浓度低于该限值时，绝大多数人员暴露1h不会对生命造成威胁，当超过该限值时，有可能对人群造成生命威胁；2级为当大气中危险物质浓度低于该限值时，暴露1h一般不会对人体造成不可逆的伤害，或出现的症状一般不会损伤该个体采取有效防护措施的能力。具体浓度值见下表7.7-5。
表7.7-5  大气毒性终点浓度值选取表
	污染物名称
	二氧化硫
	一氧化碳
	氨气

	CAS号
	7446-09-5
	630-08-0
	7664-41-7

	毒性终点浓度-1（mg/m3）
	79
	380
	770

	毒性终点浓度-2（mg/m3）
	2
	95
	110


7.7.2.3预测结果
（1）伴生污染物（SO2）预测结果

通过AFTOX模型预测出不同预测时间的汽油（柴油）油泄漏导致火灾后产生的伴生二氧化硫的最大浓度及最大影响范围见下表。
表7.7-6  伴生污染物二氧化硫预测计算结果

	预测值
时间
	不利气象

	序号
	预测时间min
	最大地面浓度 mg/m3
	最大地面浓度出现的距离m

	1
	5
	3.24
	300

	2
	10
	3.24
	300

	3
	15
	3.24
	300

	4
	20
	3.24
	300

	5
	25
	3.24
	300

	6
	30
	3.24
	300

	7
	35
	2.76
	480

	8
	40
	2.76
	940

	9
	45
	0.84
	1400

	10
	50
	0.6
	1880

	11
	55
	0.48
	2360

	12
	60
	0.22
	2810

	最大地面浓度及其出现的距离
	3.24
	300


根据上表的计算结果可知，二氧化硫的最大落地浓度出现在下风向300m处，最大落地浓度为3.24mg/m3，远远小于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附率H中二氧化硫的1级大气毒性终点浓度值（79mg/m3）并且在1h内持续最大浓度低于2级大气毒性终点浓度值（2mg/m3），所以在发生事故状态下，会使局部地区二氧化硫浓度急剧增加，1小时内不会导致整个区域大气环境的明显恶化或出现人员中毒现象。
（2）伴生污染物（CO）预测结果

通过AFTOX模型预测出不同预测时间的油品泄漏导致火灾后产生的伴生一氧化碳的最大浓度及最大影响范围见下表。
表7.7-8  伴生污染物一氧化碳预测计算结果

	预测值
预测时间
	不利气象

	序号
	预测时间min
	最大地面浓度 mg/m3
	最大地面浓度出现的距离m

	1
	5
	4.8
	490

	2
	10
	9.66
	920

	3
	15
	9.66
	920

	4
	20
	9.66
	920

	5
	25
	9.66
	920

	6
	30
	9.66
	920

	7
	35
	9.66
	920

	8
	40
	9.66
	920

	9
	45
	7.08
	1560

	10
	50
	5.4
	2060

	11
	55
	4.32
	2570

	12
	60
	3.6
	3090

	最大地面浓度及其出现的距离
	9.66
	920


根据上表的计算结果可知，一氧化碳的最大落地浓度出现在下风向920m处，最大落地浓度为9.66mg/m3，远远小于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附率H中一氧化碳的2级大气毒性终点浓度值（95mg/m3），所以在发生事故状态下，会使局部地区一氧化碳浓度急剧增加，1小时内不会导致整个区域大气环境的明显恶化或出现人员中毒现象。
8.环境风险防控与应急措施差距分析
8.1环境风险受体管理差距分析
按照《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》、《生态保护红线划定指南》等有关规定，分析饮用水水源保护区以及生态保护红线等敏感目标的监控、防护等要求的落实情况。

（1）饮用水水源保护区

满洲里市饮用水水源地位于海拉尔河岸边，秃尾巴山东侧，水源地一级保护区已划定，并实施了围栏保护。

（2）生态保护红线

根据满洲里市用地布局，满洲里市市内用地多为商业用地、工业用地、二类居住用地，及生态保护红线划定的生态保护区，生产企业均按照功能定位进驻园区。因此，满洲里市市内不存在不符合功能定位的开发活动。

（3）大气环境风险受体

满洲里市市内主要大气风险受体为社区、村庄、学校等，其中重要环境风险受体与环境风险源的各类防护距离符合相关环境影响评价文件及批复的要求。
8.2环境风险源管理差距分析

（1）重点环境风险源管理

满洲里市涉及环境风险物质的94家环境风险企业中，4家为较大环境风险，2家重大环境风险企业。全市2024年列入呼伦贝尔市级及以上重点排污管理单位共11家。
（2）涉水企业管理

满洲里市行政区域内无生产企业入河排污口，涉水企业12家，污水处理厂2家，医废处理企业1家。污水处理厂列入重点排污单位管理，并按照要求安装在线监测设施。
根据相关要求进行整改。各级河长应切实担负起各自职责，确保非法入河排污口不死灰复燃，河道清理、整治等各项工作按时按要求进行。环保部门对涉水企业列入重点排污单位管理，按照重点排污单位管理要求，采取定期检查和不定期抽查相结合的方式，防止污水超标排放，不让一滴污水非法排入河流水体。

（3）移动源管理

按照《危险化学品安全管理条例》《道路危险货物运输管理规定》等有关规定，分析道路运输监控、路线以及管理制度等要求的落实情况。

满洲里市行政区域内从事运输危险化学品业务的车辆需办理专用通行证，按规定安装GPS设备，并按照通行证指定的时间、线路通行。

8.3区域环境风险管理与应急能力差距分析
8.3.1环境风险源布局与管理
呼伦贝尔市生态环境局满洲里市分局定期对涉及环境风险的企业开展风险隐患排查。满洲里市涉及环境风险源的企业呈现零星分布与成片分布状相结合的分布情况。整体而言，满洲里市内重大环境风险企业两家，区域环境风险受体分布较多，在应急资源充沛基础上，风险可控。
但是，目前尚有个别环境风险企业尚未制定应急预案并备案。
8.3.2环境监测预警能力
目前，呼伦贝尔市生态环境局满洲里市分局现状监测监控能力须进一步提高。在以各企业监控平台、在线监控中心、大气自动监测区域及地表水常规断面及交界断面监测等污染源、风险源、环境质量监控平台，缺少数字化、信息化的监测预警平台。
按照《全国环境监测中心建设标准》建设的三级监测站（自治区二级站）要求，满洲里市应急监测需要的人员和仪器与标准还有一定差距，建议按照《标准》建设满洲里市生态环境监测站。
8.3.3环境应急预案管理
根据企业已备案的应急预案资料，满洲里市境内重点环境风险企业均按要求编制了环境风险应急预案，各企业储罐区均建立了相应的围堰，并按要求建有足够存放事故废水的事故应急池，配备了安全生产、危化品和环境污染等事故应急队伍、装备、物资和设施，但是，缺少定期培训和演练。建议严格按照《突发事件应急预案管理办法》和《突发环境事件应急管理办法》的相关要求定期开展应急演练，定期进行人员培训，定期进行预案评估和修订。
8.3.4环境应急队伍建设
满洲里市环境应急队伍，其成员主要为应急监测队伍、公安消防队伍（应急管理局）、企业应急救援队伍及其他有关方面应急救援队伍等力量组成。满洲里可扩大环境应急专家队伍，对日后开展突发环境事件风险防控和应急处置的决策咨询具有一定的指导性；环境应急专业队伍建设需加强，可组织环境应急专业救援队伍进行业务学习、教育培训和应急演练；还可增加应急志愿队伍与应急研究队伍。

8.3.5环境应急物资储备
满洲里市辖区内企业发生突发环境事件，事发企业应开展先期处置。行政区域内企业配备有相当的环境应急物资和设施。
满洲里市人民政府配备了一定的环境应急物资，对于一般突发环境事件按照有关规定启动《满洲里市突发环境事件应急预案》；对于发生超出满洲里市人民政府应对能力的较大及以上突发环境事件，由满洲里市环境应急领导小组报请启动呼伦贝尔市突发环境事件应急预案。
8.3.6环境应急联动机制

呼伦贝尔市与满洲里市初步建立了环境应急联动机制，但联动机制目前还存在以下问题：

1.水环境信息通报共享机制不完善，主要表现在各级监测数据目前尚未实现共享，手工监测数据上传时间过长。

2.各街道办、镇的环境应急管理工作力量相对不足，缺乏相应的专职环境应急管理人员。
9.行政区域环境风险管理措施建议

9.1列举优先管理对象

根据识别分析结果，筛选建立包括重点环境风险源、重点环境风险受体以及重点管控区域在内的优先管理对象清单，对清单中风险源、风险受体以及区域实施重点监管。

9.1.1重点环境风险源清单

根据满洲里市内企业环境风险级别和存在的环境风险物质的数量，将满洲里市环境风险企业分为一般环境风险管控企业、主要环境风险管控企业和重点环境风险管控企业。主要环境风险管控企业和重点环境风险管控企业见下表：

表9.1-1  满洲里市重点排污企业及环境风险管控企业一览表

	序号
	管控级别
	企业名称
	风险级别
	主要管控物质

	1
	重点风险管控
	满洲里远东气体有限公司
	重大
	危化品

	2
	
	满洲里中飞气体有限公司
	重大
	危化品

	3
	加大风险管控
	满洲里市燃气供应有限责任公司
	较大
	液化石油气

	4
	
	满洲里平安实业有限责任公司
	较大
	液化石油气

	5
	
	满洲里平安实业有限责任公司满洲里产业园区燃气供应分公司
	较大
	液化石油气

	6
	
	满洲里长隆燃气有限公司、长隆加油站
	较大
	石油及制品批发

	7
	重点排污管控
	呼伦贝尔市安泰热电有限责任公司满洲里热电厂
	一般
	大气环境

	8
	
	呼伦贝尔市安泰热电有限责任公司满洲里热电厂一分厂
	一般
	

	9
	
	呼伦贝尔市安泰热电有限责任公司满洲里热电厂二分厂
	一般
	

	10
	
	满洲里市住房和城乡建设局（垃圾填埋场）
	一般
	

	11
	
	满洲里市满兴机制碳厂
	一般
	

	12
	
	满洲里联众热电有限公司
	一般
	

	13
	
	满洲里市人民医院
	一般
	环境风险管控

	14
	
	满洲里市口岸城市建设集团有限公司
	一般
	大气环境

	15
	
	满洲里市盛天池危险废物治理有限责任公司
	一般
	环境风险管控

	16
	
	满洲里海创环保科技有限责任公司
	一般
	大气环境

	17
	
	满洲里锦源水处理有限责任公司
	一般
	水环境


9.1.2重点环境风险受体清单

满洲里市行政区域内海拉尔河、新开河水体均为重点环境风险受体，需防止各种来源的废水未经处理排入水体。城市饮用水水源地附近无分布污染源，且水源地一级保护区已进行了围栏保护，同时防范非正常天气情况下面源污染。

满洲里市重点大气环境风险源主要为满洲里海创环保科技有限责任公司、满洲里远东气体有限公司、满洲里中飞气体有限公司、呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂一分厂、呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂二分厂、满洲里联众热电有限公司、呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂、满洲里圣吉亚热力有限责任公司等涉气污染源周边人口集中点，主要为东山街道办、北区街道办、兴华街道办、南区街道办。

9.2区域环境风险空间布局优化

目前，满洲里市区域环境风险属于低风险，将满洲里市各街道办、镇风险进一步区分，分级管控，管控级别见下表：

表9.2-1   各苏木镇风险管控等级一览表

	管控类型
	涉及乡镇

	一般风险管控乡镇
	新开河镇

	主要环境风险管控乡镇
	北区街道办

	重点环境风险管控乡镇
	东山街道办、兴华街道办、南区街道办


对于主要和重点环境风险管控乡镇加强对环境风险企业、移动源风险点、涉水企业等的管控，强化涉及易燃易爆物质企业的审查和监管，防止多米诺效应事故的发生。

9.3区域环境风险防控和应急救援能力建设

9.3.1环境监测预警

（1）推动监测自动化建设

海拉尔河在嵯岗已建设自动监测站（国控、新巴尔虎左旗境内），用来监测海拉尔河水质，同时也可以监控上游不达标水进入满洲里市。为更好地开展水体监测，全面掌控地表水环境，建议逐步推动其他国控、自治区控监测点自动监测站建设。

（2）推动监测能力建设

目前，满洲里市环境监测站人员及设备配备与《环境应急监测能力建设标准》（环发〔2007〕56号）三级建设标准还有一定差距，建议政府及上级生态环境部门，结合本地区实际情况投资建设满洲里市生态环境监测中心，以满足保护生态环境的需要。

9.3.2环境应急防护工程

9.3.2.1水环境风险防控与应急措施优化建议

（1）建设或完善环境风险等级为较大及以上企业环境风险防控工程

建议区域内较大及以上环境风险企业建设或完善企业三级防控体系。“三级防控”是指针对企业污染物来源及其特征，以实现达标排放和满足处置为原则，建立污染源头、过程处理和最终排放的“三级防控”机制。

第一级防控措施即车间级，是设置装置区围堰和罐区防火堤，构筑生产过程中环境安全的第一层防护网，使泄漏物料或事故水切换到处理系统，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染。

第二级防控措施即厂区级，是在产生有毒物质或污染严重的装置或厂区设置事故缓冲池，切断污染物与外部通道，导入污水处理系统，将污染物控制在厂区内部，防止较大的生产事故或其他事故产生的事故水造成的环境污染。

第三级防控措施即企业周边流域级，是在废水总排口前或是污水处理厂终端设置事故池，作为事故状态下的储存与调控手段，将污染物控制在企业周边小流域内，防止重大事故的事故水造成的环境污染。

（2）建设或完善移动源重大环境风险路段（桥梁）环境风险防控工程

建议强化危化品运输环境风险防范措施，完善应急预案。针对移动源重大环境风险路段（桥梁），跨河桥梁均应采取路（桥）面径流收集系统和应急事故池。事故池按照规范要求采取防渗措施，建议在桥梁或公路两侧建设防落网或防护栏，增加桥墩的防撞等级，在此类公路段或桥梁两侧、急转弯伴河路段等位置设置警示牌、截流沟，设置危险化学品运输车辆限速标识实施限速行驶，在附近的收费站对通行危险化学品运输车辆流量和时间进行限制。必要时，可设立监控系统，加密监控探头设置等，并设置紧急报警电话一览表，注明相应公路管理部门、公安、消防、环保部门的电话号码。在此类路段配备必要的环境风险应急资源，如灭火器、吸油材料、围油栏、沙子等，以防突发环境事件的发生，最大限度在最短时间内将污染控制在最小范围内。交通管理部门与地方政府、水利部门和环境主管部门等单位建立区域应急联动平台，研究危险化学品运输车辆绕行方案，强化联动机制，配备应急物资，定期开展应急演练，不断完善预案，确保水环境安全。

（3）满洲里市水安全防控

构建水源保障体系。完善满洲里市供水网络，强化水源互联互通，形成多源互补的满洲里市供水格局。

建设满洲里市防洪安全体系。按照分区设防、重点保障原则，结合满洲里市城镇规模及规划布局，确定防洪标准为百年一遇；综合采用“蓄、疏、固、垫、架”等措施，确保千年大计万无一失。坚持满洲里市防洪设施建设与生态环境保护、城市建设相结合，顺应自然，实现人水和谐共处。

确保满洲里市防涝安全。内涝防治标准整体为50年一遇。统筹用地竖向、排水管网、城市河道、调蓄水面等排水防涝设施，构建生态措施和工程措施相结合的系统化排水防涝体系，确保排水防涝安全。

（4）河道治理

排查海拉尔河、霍尔金河流域工业点源污染、农村农田、牧业面源污染、生活污染来源，率先进行重点地区治理。
9.3.2.2大气环境风险防控与应急措施

（1）建议政府部门通过广播、电视、报刊、通信、信息网络、官方微博、微信公众号、电子显示屏等多种方式进行预警信息的发布、调整和解除；

（2）建议满洲里市不断完善更新环境风险源信息库和环境应急指挥机制，补充完善风险企业信息、完善情景后果分析功能，提高大气环境风险防控的时效性。

9.3.3环境应急队伍建设

环境突发事件通常具有突然性和不可预测性，其应急救援具有较强的专业性。满洲里市应在现有环境应急队伍的基础上，加强环境应急队伍的建设。

①加强环境应急专家队伍建设

在呼伦贝尔市环境应急专家队伍基础上逐步优化专家队伍，充分发挥专家队伍的指导作用，提高环境应急决策的正确性与科学性；可让应急管理专家全程参与突发事件风险防控和应急处置的决策与咨询，加大专家工作保障力度，加强突发事件预测预防预警预报，增强突发事件应急的技术支持能力，确保将人员伤亡和财产损失降到最低程度。

②加强环境应急专业队伍建设

可按照“专兼结合、一专多能、一队多用”的原则，组织一支高素质环境应急专业救援队伍，有计划、有组织、有重点地组织环境应急专业救援队伍进行业务学习、教育培训和应急演练，不断提高环境应急救援能力。

③加强应急志愿队伍建设

可发展环境应急志愿者队伍，制定应急志愿者队伍管理办法，加强应急志愿者队伍的招募选拔、组织管理、教育培训和应急演练，完善应急志愿者队伍的物资装备、工作经费、人身保险等保障措施，逐步建立应急志愿者服务机制，切实发挥志愿者在应急宣传培训、预防演练、辅助突发事件处置和恢复重建等方面的作用，不断提高应急志愿者队伍的能力和水平。

④加强应急信息队伍建设

可建立应急信息员管理制度，明确应急信息员队伍建设的要求和应急信息报送的程序与方式，提高应急信息的传递能力，确保信息报送渠道畅通、高效快捷，为突发事件的预防和处置赢得宝贵时间；可在满洲里市人民政府、乡镇、社区、企业、学校和医院等单位确定专兼职应急信息员，组织信息员进行集中学习培训，逐步形成突发事件预防和处置信息快速传递网络，确保应急信息报送的质量和时效。

9.3.4环境应急物资储备
（1）设置环境应急专项资金，用于购置、保养应急设备，培训专业应急队伍等工作。

（2）定期检查应急处置设备和应急物资储备情况，及时、准确掌握环境应急物资储备信息，保障应急物资的及时调拨和配送。

（3）创新应急物资储备方式，除实物储备以及与其他区域、组织或单位签订应急救援协议或互救协议外，强化生产能力储备，进一步优化应急物资种类和数量，如输转泵、围堤、集污袋、吸附垫等应急物资和装备，提高水体污染物拦截、导流、调水、降污等应急处置能力；建议对于满洲里市境内有物资生产企业的，与企业签订救援协议；对于满洲里市境内无生产企业的应急物资，如吸油毡、围油栏等，建立物资库进行储备，便于突发环境事件发生后尽快将应急物资送至事故现场。

9.3.5环境应急联动机制建设

满洲里市环境应急联动机制建设较为完善，但仍需更加积极推进联动工作。如做好本市环境风险隐患排查工作，共享风险企业信息；制定跨区域、流域环境应急预案，定期会商、联合演练、联合应对；联动环境应急指挥系统，实时监控跨界环境影响；开展联合执法监督和联合采样监测。

同时应推进市级联动机制建立工作，督促、指导行政区域内交界的旗（市、区）建立环境污染纠纷处置和应急联动工作机制，建立组织机构，畅通信息交流，强化区域合作。

建立以流域为基础，以大数据为特征，以信息共享、多元共治为目标的现代化水安全治理体系。一是建设全流域统一的生态环境监测网络和预警系统，统一布局、规划建设覆盖环境质量、重点污染源、生态状况的生态环境监测网络。
9.4区域突发环境事件应急预案管理

9.4.1企业突发环境事件应急预案管理建议

根据收集的资料，满洲里市部分企业尚未完成应急预案并备案。对此，在满洲里市现有各类突发环境事件应急预案基础上，进一步加强环境应急预案管理工作，确保各类突发环境事件得到快速有效处置。

①加强对突发环境事件应急预案工作的组织领导，通过风险评估、预案修订、培训演练、监督检查等工作，深入开展应急预案管理工作，为风险防控、事件处置提供保障。

②督促企事业单位及时修订环境突发事件应急预案。督促风险源企事业单位结合环境应急预案实施情况，定期对环境应急预案进行修订评估。当企事业单位面临环境风险发生重大变化、应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化、环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施发生重大变化、重要应急资源发生重大变化、在突发事件实际应对和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案做出重大调整时均要督促企事业单位按照相关要求开展环境应急预案修订工作。

9.4.2行政区域突发环境事件应急预案管理建议

此次为满洲里市首次完成满洲里市突发环境事件风险评估及应急预案编制工作。由于满洲里市发展迅速，机构职能调整较频繁，因此需要根据实际情况及时调整满洲里市各部门应急职能及相关责任人联系方式，确保满洲里市应急预案职能分工合理，责任明确到人。

满洲里市应加强突发环境事件的应急演练和培训工作，加强与呼伦贝尔市的联系，强化联合演练、联合培训，确保涉及海拉尔河水环境的事故能够提前预防、及时预警、有效处置。

10.术语与定义

1.突发环境事件风险评估子区域
指行政区域突发环境事件风险评估的单元，按照敏感目标类型 可划分为突发大气环境事件风险评估子区域、突发水环境事件风险评估子区域和综合突发环境事件风险评估区域；按照下级行政区域边界可划分为若干下级行政子区域；按照地理空间可划分为若干网格区域。
2.行政区域环境风险源
指行政区域内可能造成突发环境事件的各类环境风险源。包括生产、使用、存储或释放涉及突发环境事件风险物质的企业，存储和装卸环境风险物质的港口码头，环境风险物质内陆水运及道路运输载具，尾矿库，石油天然气开采设施，集中式污水处理厂，危险废物经营单位，集中式垃圾处理设施，加油站，加气站，石油天然气及成品油长输管道等。
3.行政区域环境风险受体
指在突发环境事件中可能受到危害的企业外部人群、企业内部人群集中生活区、具有一定社会价值或生态环境功能的单位或区域等。环境风险受体分为水环境风险受体、大气环境风险受体。
4.人口集中区
指人口密度超过评估区域平均人口密度的区域，重点关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研和行政办公为主要功能的区域。
5.生态保护红线
指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性保护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。
6.缓冲区分析
指以点、线、面突发环境事件区域实体为基础，自动建立其周围一定宽度范围的缓冲区多边形图层，然后建立该图层与目标图层的叠加，进行分析而得到所需结果，是地理信息系统的一项空间分 析功能，在本方法中，主要应用于区域环境风险识别。
7.叠加分析
指在同一空间参考系统下，通过对两个数据进行的一系列集合运算，产生新数据的过程，是地理信息系统的一项空间分析功能，在本方法中，主要应用于区域环境风险识别。
8.行政区域突发环境事件风险地图集
指以行政区域地图为基础绘制的环境风险源分布图、环境风险受体分布图、应急资源与风险防控工程措施分布图、环境风险区划图、网格化环境风险分析结果图等区域环境风险评估形成的一系列图件，是区域环境风险可视化表征的一种手段。

附录
附件1：满洲里市主要大气风险受体情况
附件2：环境风险源信息
附件3：典型环境风险物质应急处置卡
附图1：满洲里市大气环境受体图
附图2：满洲里市风险源热点图
附图3：满洲里市水系图
附图4：满洲里市危险品运输路线图
附件1：满洲里市主要大气风险受体情况
	1.学校

	序号
	单位名称
	占地面积㎡
	在校生人数（人）
	地理位置（具体地址和经纬度）

	1
	满洲里市第四学校
	34640
	56
	东湖区新开河镇水源路


	2
	满洲里市第一小学
	7856.670
	433人
	满洲里市道南四道街（东经117.43′/北纬49.57′）

	3
	满洲里市第六学校
	208320
	1034
	满洲里市南区30栋（东经117°29′/北纬49°35′）

	4
	满洲里市第九中学
	66080
	142
	新开河镇富民路（东经117.68′/北纬49.50′）

	5
	满洲里市第一中学
	240000
	1046人
	经济合作区体育路（东经117.48′/北纬49.59′）

	6
	内蒙古大学满洲里学院附属中学
	86604㎡
	580
	满洲里市职教中心西北、西外环东、铁路南（东经117.39′/北纬49.59′）

	7
	满洲里市第三小学
	11215
	1400
	市政路16号（东经117.45′/北纬49.58′）

	8
	满洲里市第八学校
	2271.7
	186
	步森大街164号（东经117.72′/北纬49.45′）

	9
	满洲里市第三中学
	45000平
	1148

	世纪大道和交通局交叉口（东经117.48′/北纬49.59′）

	10
	满洲里市第十二学校

	80036

	2608

	泰山街与通河路交叉路口往西约130米（东经117.44′/北纬49.59′）

	11
	满洲里市第二小学
	9492
	1087
	二道街以南、水源路以东、一道街以北

	12
	满洲里市中等职业技术学校
	29000
	617
	满洲里南外环路3号

	13
	满洲里市第五中学
	32174.50
	1732
	三道街与健康路交汇处（东经117.27′/北纬49.35′）

	14
	满洲里远方中学
	34951.43
	387
	满洲里市南区阜城街东（117.69′/49.40′）

	15
	满洲里市第五小学
	24461

	1550

	合作区学府路（117.69′/49.40′）

	16
	内蒙古大学满洲里学院
	20000
	2500
	满洲里华埠大街（东经117°24′51″/北纬49°36′9″）


	2.街道办事处

	类型
	大气环境风险受体名称
	人口（人）
	管辖

	居民
	东山街道办事处
	40880
	怡园社区、新世纪社区、东兴社区、馨园社区、胪滨社区

	
	南区街道办事处
	21591
	云杉社区、丁香社区、阜城社区、天桥社区、敖尔金社区

	
	北区街道办事处
	22328
	文明社区、海关社区、富华社区

	
	兴华街道办事处
	36500
	湖北社区、湖东社区、湖西社区、华埠社区

	
	新开河镇
	2599
	站前社区、胜利社区、兴农社区、铁北社区

	3.医疗机构

	医疗卫生机构
	满洲里市疾控中心
	58
	满洲里市互贸区套娃广场西华阜大街北301国道南

	
	满洲里市妇幼保健院
	175
	满洲里市中苏街15号

	
	满洲里市蒙医医院
	160
	满洲里市三道街84号

	
	满洲里市人民医院
	719
	满洲里市经济合作区东世纪大道100号

	
	满洲里南区医院
	165
	满洲里市南区三道街

	
	满洲里市华颐医院
	39
	 满洲里市道北四道街房产14号楼1单元

	
	满洲里市平安创伤医院
	30
	满洲里市树林街35号


附件2：环境风险源信息

1.满洲里市重点排污及重点管控企业名录
	序号
	管控级别
	企业名称
	风险级别
	主要管控物质

	1
	重点风险管控
	满洲里远东气体有限公司
	重大
	危化品

	2
	
	满洲里中飞气体有限公司
	重大
	危化品

	3
	加大风险管控
	满洲里市燃气供应有限责任公司
	较大
	液化石油气

	4
	
	满洲里平安实业有限责任公司
	较大
	液化石油气

	5
	
	满洲里平安实业有限责任公司满洲里产业园区燃气供应分公司
	较大
	液化石油气

	6
	
	满洲里长隆燃气有限公司、长隆加油站
	较大
	石油及制品批发

	7
	重点排污管控
	呼伦贝尔市安泰热电有限责任公司满洲里热电厂
	一般
	大气环境

	8
	
	呼伦贝尔市安泰热电有限责任公司满洲里热电厂一分厂
	一般
	

	9
	
	呼伦贝尔市安泰热电有限责任公司满洲里热电厂二分厂
	一般
	

	10
	
	满洲里市住房和城乡建设局（垃圾填埋场）
	一般
	

	11
	
	满洲里市满兴机制碳厂
	一般
	

	12
	
	满洲里联众热电有限公司
	一般
	

	13
	
	满洲里市人民医院
	一般
	环境风险管控

	14
	
	满洲里市口岸城市建设集团有限公司
	一般
	大气环境

	15
	
	满洲里市盛天池危险废物治理有限责任公司
	一般
	环境风险管控

	16
	
	满洲里海创环保科技有限责任公司
	一般
	大气环境

	17
	
	满洲里锦源水处理有限责任公司
	一般
	水环境


2.加油站环境风险源基本信息收集表
	序号
	企业名称
	企业详细地址、联系人及联系方式
	突发环境事件应急预案相关情况

	1
	满洲里长隆燃气有限公司长隆加油站
	满洲里市黄山街北侧、文明路西侧
	已备案

	2
	中国石油内蒙古销售公司呼伦贝尔分公司满洲里西环路加油站
	203省道与西外环路交汇处南
	已备案

	3
	中国石油内蒙古销售公司呼伦贝尔分公司满洲里木业园区加油站
	满洲里市合作区外环路西联发木业北侧
	已备案

	4
	满洲里中建加油站有限责任公司
	满洲里市世纪大街以北、达赉湖水上公安局以西
	已备案

	5
	中国石油内蒙古销售公司呼伦贝尔分公司满洲里桥南路加油站
	满洲里市南区阜城街与桥南路交叉口阜城第二小学南


	已备案

	6
	中国石油天然气股份有限公司内蒙古呼伦贝尔满洲里经营部北环路加油站
	满洲里市北环路南鑫佳路西
	已备案

	7
	中国石油内蒙古销售公司呼伦贝尔分公司满洲里金三角加油站
	满洲里合作区301国道南
	已备案

	8
	中国石油天然气股份有限公司内蒙古呼伦贝尔满洲里经营部心连心加油站
	满洲里市北区二道街外事处对面
	已备案

	9
	中国石油天然气股份有限公司内蒙古呼伦贝尔满洲里经营部南环路加油站
	满洲里市南区南外环路与满西公路交汇处东南角
	已备案

	10
	满洲里市路程经贸有限公司南新二街加油站
	满洲里市南新二街
	已备案

	11
	满洲里市悍鲸石油销售有限公司
	满洲里市合作区风帆修配厂北侧房间
	已备案

	12
	内蒙古京标石油有限公司
	满洲里市合作区世纪大街与北滨四路交叉口东侧，世纪大街南侧
	已备案


3.满洲里市污水处理厂环境风险源基本信息收集表
	序号
	污水处理厂名称
	地址
	坐标（纬度、经度）
	现有处理规模（吨/天）
	排水去向

	1
	满洲里锦源水处理有限责任公司（满洲里市污水处理厂）
	满洲里市沿河街东外环立交桥北（胜天池东）
	东经：117°31′51″
北纬：49°34′46″
	5万m³/d（一期2万m3/d）
	排入外环境

	2
	满洲里泾满环保科技有限公司
	满洲里市沿河街东外环立交桥北（胜天池东）
	东经：117°31′51″
北纬：49°34′46″
	2万m3/d
	排入外环境


4.集中式垃圾填埋场环境风险源基本信息收集表
	序号
	集中垃圾处理设施名称
	坐标
	污染物排放量
	垃圾处理量
	垃圾处理方式
	可能突发环境事件类别
	是否发生过突发环境事件

	1
	满洲里市海创垃圾焚烧发电厂
	东经：117°31'98"

北纬：49°32'94"
	废水（含渗滤液）排放量80吨
	1.2万吨
	填埋
	防渗膜泄漏
	否


5.满洲里市胜天池医疗废物处置中心
	序号
	集中垃圾处理设施名称
	坐标
	污染物排放量
	垃圾处理量
	垃圾处理方式
	可能突发环境事件类别
	是否发生过突发环境事件

	1
	满洲里市胜天池医疗废物处置中心
	东经：117°30'54.17"

北纬：49°35'48.27"
	废气
	医废
	焚烧
	废气
	否


6.液化气储存装卸企业
	序号
	企业名称
	企业详细地址、联系人及联系方式
	企业规模
	双层罐情况
	突发环境事件应急预案相关情况

	1
	满洲里远东气体有限公司
	满洲里市南区国际物流产业园区
	大型
	LNG
	已备案

	2
	满洲里中飞气体有限公司
	满洲里市南区国际物流产业园区
	大型
	LNG
	已备案


附件3：典型环境风险物质应急处置卡
（1）甲醇

	标识
	中文名
	甲醇，木精
	英文名

Liquefied
	Methylalcohol;
methanol
	危险性类别
	第3.2类闪点易燃液体

	
	分子式
	CH4O
	分子量
	32.04
	CAS号
	67-56-1

	
	危规号
	32058
	UN编号
	1230
	化学类别
	醇

	理化性质
	外观与性状：无色澄清透明液体，有酒香刺激性气味。

	
	溶解性：溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂。

	
	临界温度（℃）
	240
	临界压力（MPa）
	7.95
	熔点（℃）
	-97.8
	自燃点（℃）
	464

	
	燃烧热（kJ/mol）
	727.0
	爆炸极限
	5.5%~44.0%
	沸点（℃）
	64.8
	水溶液pH值
	6.8-7.0

	
	相对密度

（水=1）：0.79
	相对密度（空气＝1）：1.11
	饱和蒸汽压（KPa）：13.33（21.2℃）

	燃烧爆炸
	燃爆危险本品易燃、有毒、具有刺激性，在氧气中能燃烧分解。

	
	引燃温度（℃）385
	闪点（℃）11
	最小点火能（mj）0.215

	
	爆炸下限（V%）5.5
	爆炸上限V（%）44.0
	最大爆炸压力（MPa）0.580

	危

险

性
	危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。

与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

禁忌物：酸类、酸酐、强氧化剂、碱金属。

有害燃烧产物：一氧化碳。

	
	消防措施：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。

	的
康

危

害
	侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

	
	属中度危害毒物，对中枢神经系统有麻醉作用；对呼吸道及胃肠道粘膜有刺激作用，对血管神经有毒作用，引起血管痉挛，形成瘀血或出血；对视神经和视网膜有特殊选择作用，使视网膜因缺乏营养而坏死；可致代谢性酸中毒。

急性中毒：表现以神经系统症状、酸中毒和视神经炎为主，可伴有粘膜刺激症状。短时大量吸入出现轻度眼及上呼吸道刺激症状（口服有胃肠道刺激症状）；经过一段时间潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识朦胧，甚至昏迷。视神经及视网膜病变，可有视物模糊、眼痛、复视或视物模糊等，对光反应迟钝，重者失明。代谢性酸中毒时出现二氧化碳结合力下降、呼吸加速等。

慢性中毒：神经衰弱综合征，自主神经功能失调，粘膜刺激，视力减退等。皮肤出现脱脂、皮炎等。

	泄

漏

应

急

处

理
	迅速疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。应急处理人员戴自给式呼吸器，穿消防防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下切断泄漏源（堵漏），防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。小量泄漏用沙土、活性炭或其他惰性材料、不燃性吸附剂混合吸收，然后使用无火花工具收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。如大量泄漏，利用构筑围堤或挖坑收容，用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。然后收集、转移、回收或无害处理后运至废物处理场所处置。

	急

救

措

施
	皮肤接触：脱去被污染衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐，用清水或1%硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。

	操

作

注

意

事

项
	严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、卤素接触。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

	触

控

制

与

个

体

防

护
	最高容许浓度：中国MAC（mg/m3）：50；前苏联MAC（mg/m3）：5；美国TVL-TWAOSHA：200ppm，262mg/m3；ACGIH：200ppm，262mg/m3（皮）。

工程控制：生产过程密闭，全面通风，提供安全沐浴和洗眼设备。

呼吸系统控制：可能接触蒸气时，应该佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴橡胶手套。

其他：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。

	贮

存

运

输
	包装类别和方法：Ⅱ类包装。钢质气瓶。

	
	储存于阴凉、通风的仓间内，远离火种、热源。防止阳光直射；保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属等分开存放，切忌混储。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱金属、食用化学品等混装混运。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸

	
	储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备工具。储区应备有泄漏应急处理设备


（2）氢氧化钠

	标识
	中文名：氢氧化钠
	英文名：sodiunhydroxide，solid

	
	分子式：NaOH
	分子量：40.0

	
	危规号：82001
	CAS号1310-73-2

	理化性质
	外观与形状：无色至青白色棒状，片状，粒状，固块或液体
	溶解性：易溶于水，乙醇，甘油，不溶于丙酮。

	
	熔点（℃）：318.4
	沸点（℃）：1390

	
	相对密度：（水=1）2.12
	相对密度：（空气=1）/

	
	饱和蒸汽压：0.13（739℃）
	禁忌物：强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物，水。

	
	临界压力（MPa）：
	临界温度（℃）：

	
	稳定性：不稳定
	聚合危害：聚合

	危险特性
	危险性类别：第8.2类碱性腐蚀品
	燃烧性：

	
	引燃温度（℃）：
	闪点（℃）：176-178

	
	爆炸下限（%）：
	爆炸上限（%）：

	
	最小点火能（MJ）：
	最大爆炸压力（MPa）：

	
	燃烧热：
	燃烧（分解）产物：

	
	危险特性：与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。

	
	灭火方法：用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。

	
	灭火剂：水、黄沙

	健康危害
	侵入途径：吸入、皮肤接触、眼睛接触、食入

	
	健康危害：本品是典型的强碱，腐蚀性较强，如果咽下它的水溶液就会产生呕吐、腹部剧痛、衰竭、虚脱等症状，严重者致死。氢氧化钠对皮肤、黏膜、角膜等有极大的腐蚀作用。吸入粉末或烟雾能使呼吸道腐蚀。

	
	工作场所最高允许浓度：0.5mg

	急救
	皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

	
	眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗就医。

	
	吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	
	食入用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

	泄漏处理
	处理泄漏物须穿戴防护眼镜与手套。扫起，慢慢倒入大量水中，地面用水冲洗，经稀释的污水放入废水系统。

	
	

	储运
	储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃库房。避免阳光直射。远离火种、热源。切忌接触H发泡剂、氰化物、金属粉末、碱类等。工作人员必须穿戴用聚氯乙烯或聚丁橡胶制的防护用品。并备有淋浴和洗眼睛设备供工作人员工作后清洗。


（3）盐酸

	标

识
	中文名
	盐酸；氢氯酸

	
	分子式
	HCL

	理

化

性

质
	外观与性状
	无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。

	
	主要用途
	重要无机化工原料，广泛用于、医药、食品、印染等行业。

	
	熔点
	-114.8（纯HCl）
	沸点
	108.6（20%恒沸溶液）

	
	饱和蒸汽压（Kpa）
	30.66（21℃）
	相对密度（空气=1）
	1.26

	
	溶解性
	与水混溶，浓盐酸溶于水有热量放出。溶于碱液并与碱液发生中和反应。能与乙醇任意混溶，溶于苯。

	
	危险特性
	能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中和反应，并放出大量的热。具有强腐蚀性。接触绝大多数金属，放出易燃氢气。腐蚀某些塑料、橡胶和涂料。该品不燃，具有强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。

	
	禁忌物
	碱类、胺类、碱金属、易燃或可燃物。

	
	灭火方法
	用碱性物质如碳酸氢钠、碳消石灰等中和。也可用大量水扑救。

	毒

性

危

害
	接触限制
	中国MAC：15mg/m3苏联MAC：5mg/m3

美国TWA：OSHA5ppm，7.5[上限值]ACGIH5ppm，7.5[上限值]美国STEL：未制定标准检测方法：硫氰酸汞比色法

	
	侵入途径
	吸入、食入

	
	毒性
	LD50900mg/kg（兔经口）；LC503124ppm，1小时（大鼠吸入）
该物质对环境有危害，应特别注意对水体和土壤的污染。

	
	健康危害
	接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。

	急

救
	皮肤接触
	立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟，可涂抹弱碱性物质，如肥皂水等。就医。

	
	眼睛接触
	立即用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

	
	吸入
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	
	食入
	用水漱口，给牛奶、蛋清、植物油等口服。不可催吐。立即就医。不可口对口进行人工呼吸。

	防

护

措

施
	工程控制
	密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。

	
	呼吸系统防护
	可能接触其蒸汽或烟雾时，必须佩戴防毒面具。紧急事态抢救或逃生时，建议佩戴自给式呼吸器。应急或有计划进入浓度未知区域，或处于立即危及生命或健康的状况：自携式正压全面罩呼吸器、供气式正压全面罩呼吸器辅之以辅助。逃生：装滤毒灌防酸性气体的全面空气净化呼吸器、自携式逃生呼吸器。

	
	眼睛防护
	戴化学安全防护眼镜

	
	手防护
	穿工作服（防腐材料制作）

	
	防护服
	戴橡皮手套。

	
	其他
	工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。

	泄漏处理
	应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，运至废物处理场所处置。


（4）硫酸
	品名
	硫酸
	别名
	浓硫酸；硫镪水
	CAS
	7664-93-9

	理化性质
	分子式
	H2SO4
	分子量
	98.08
	熔点
	10℃

	
	沸点
	340℃
	相对密度
	（水=1）：1.8
	蒸气压
	0.13kPa
（1460℃）

	
	外观性状
	纯品为无色无味透明油状液体，一般为黄色、黄棕色或浑浊状；低温易结晶

	
	溶解性
	与水混溶

	稳定性危险性
	强烈的腐蚀性和吸水性。遇水大量放热，可沸溅；遇易燃物（如苯）或可燃物（如糖、纤维素）接触会发生剧烈反应（强氧化性），甚至燃烧，生成有毒烟雾（氧化物）；强酸，加热时产生酸雾，遇碱发生猛烈反应；稀酸腐蚀常用金属生成氢气，易爆。

	危害性
信息
	皮肤腐蚀/刺激，类别1A
严重眼损伤/眼刺激，类别1

	毒性终
点浓度
	毒性终点值-1:160mg/m3；毒性终点值-2:8.7mg/m3

	应急处置措施
	【急救措施】
吸入：吸入酸雾应立即脱离现场，休息，半直立体位，必要时进行人工呼吸，医务护理。皮肤接触：皮肤接触后应脱去污染的衣服，用大量的水迅速冲洗，并给予医疗护理。经口：误服后漱口，大量饮水，不要催吐，并给予医疗护理。
【灭火方法】
禁止用水，使用干粉、二氧化碳、沙土灭火。
【泄漏应急处置】
撤离危险区域，应急处理人员戴自给式正压呼吸器，穿防酸碱工作服；切断泄漏源，防止进入下水道。可将泄漏液收集在可密闭容器中或用沙土、干燥石灰混合后回收，回收物应安全处置，可加入纯碱——消石灰溶液中和；大量泄漏应构筑围堤或挖坑收容，用泵转移至槽车内，残余物回收运至废物处理场所安全处置。

	备注
	硫酸遇水大量放热，不能将水倒入酸中。硫酸有腐蚀性，需做好人员防护工作。事故水有害，需通过控制泄漏物、及时关闭/封堵企业雨污水外排口阀门、封堵/关闭市政雨污水管网等手段，防止其对水体、土壤等造成污染。


（5）氨水
	品名
	氨水
	别名
	氨溶液
	CAS
	1336-21-6

	理化性质
	分子式
	NH3·H2O
	分子量
	35.05
	熔点
	-77℃

	
	沸点
	36℃
	相对密度
	（水=1）：0.91
	蒸气压
	1.59kPa（20℃）

	
	外观性状
	无色透明且具有刺激性气味

	
	溶解性
	溶于水、醇

	稳定性危险性
	稳定性：不稳定
    危险性：本品不燃，具有腐蚀性、刺激性，可致人体损伤。易分解放出氨气，温度越高，分解速度越快，可形成爆炸性气氛。

	危害性信息
	皮肤腐蚀/刺激，类别1B
严重眼损伤/眼刺激，类别1
特异性靶器官毒性-一次接触，类别3（呼吸道刺激）
危害水生环境-急性危害，类别1

	毒性终
点浓度
	毒性终点值-1:770mg/m3；毒性终点值-2:110mg/m3

	应急处置措施
	【急救措施】
皮肤接：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15min。就医。
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至急救措施少15min，就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处保持呼吸道通畅如呼吸困难给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
【泄漏应急处置】
迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离。严格限制出入建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。
泄漏处置小量泄漏：用沙土、蛭石或其他惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。
大量泄漏：构筑圩堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内回收或运至废物处理场所处置。

	备注
	浓氨水易挥发出氨气，需做好人员防护和周边人群疏散工作。
事故水有害，需通过控制泄漏物、及时关闭/封堵企业雨污水外排口阀门、封堵/关闭市政雨污水管网等手段，防止其对水体、土壤等造成污染。


（6）液化石油气

	品名
	石油气
	别名
	液化石油气；压凝汽油
	CAS
	68476-85-7

	理化性质
	分子式
	/
	分子量
	/
	熔点
	-160~-107℃

	
	沸点
	-12~
4℃
	相对密度
	相对密度（水=1）
0.5～0.6，相对蒸气密度（空气=1）1.5～2.0
	蒸气压
	1370kPa

	
	外观性状
	无色挥发性液体

	
	溶解性
	不溶于水

	稳定性危险性
	极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源或明火有燃烧爆炸危险。比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇点火源会着火回燃。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。

	危害性
	易燃气体，类别1；加压气体

	毒性终
点浓度
	毒性终点值-1:720000mg/m3；毒性终点值-2:410000mg/m3

	应急处置措施
	【急救措施】
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，立即输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸并就医。
皮肤接触：如果发生冻伤，将患部浸泡于保持在38～42℃的温水中复温。不要涂擦。不要使用热水或辐射热。使用清洁、干燥的敷料包扎。如有不适感，就医。
【灭火方法】
切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。
灭火剂：泡沫、二氧化碳、雾状水。
【泄漏应急处置】
消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区；静风泄漏时，液化石油气沉在底部并向低洼处流动，无关人员应向高处撤离。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防静电、防寒服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。

	备注
	石油气易燃易爆，需做好人员防护和周边人群疏散工作。
事故水有害，需通过控制泄漏物、及时关闭/封堵企业雨污水外排口阀门、封堵/关闭市政雨污水管网等手段，防止其对水体、土壤等造成污染。


（7）甲烷（天然气）

	品名
	甲烷
	别名
	沼气
	CAS
	74-82-8

	理化性质
	分子式
	CH4
	分子量
	16.04
	熔点
	-182.5℃

	
	沸点
	-161.5℃
	相对密度
	（空气=1）0.5
	蒸气压
	53.32kPa（-168.8℃）

	
	外观性状
	无色无臭气体

	
	溶解性
	微溶于水，溶于醇、乙醚

	稳定性危险性
	极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其他强氧化剂剧烈反应。

	危害性
信息
	易燃气体，类别1
加压气体

	毒性终点浓度
	毒性终点值-1:260000mg/m3；毒性终点值-2:150000mg/m3

	应急处置措施
	【急救措施】
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
皮肤接触：如果发生冻伤：将患部浸泡于保持在38～42℃的温水中复温。不要涂擦。不要使用热水或辐射热。使用清洁、干燥的敷料包扎。如有不适感，就医。
【灭火方法】
切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。
灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。
【泄漏应急处置】
消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。

	备注
	甲烷易燃易爆，需做好人员防护和周边人群疏散工作。
事故水有害，需通过控制泄漏物、及时关闭/封堵企业雨污水外排口阀门、封堵/关闭市政雨污水管网等手段，防止其对水体、土壤等造成污染。


（8）汽油泄漏事故应急处置卡

	品名
	汽油
	别名
	/
	CAS
	8006-61-9

	理化性质
	分子式
	C5H12~C12H26
	分子量
	/
	闪点
	-50℃

	
	沸点
	40~200℃
	相对密度
	（水=1）0.70~0.79
	蒸气压
	18.7mPa（25℃）

	
	外观
	无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味

	
	溶解性
	不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪

	稳定性危险性
	高度易燃，蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。高速冲击、流动、激荡后可因产生静电火花放电引起燃烧爆炸。蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃和爆炸。

	危害性信息
	易燃液体，类别2*； 生殖细胞致突变性，类别1B致癌性，类别2
吸入危害，类别1;   危害水生环境-急性危害，类别2
危害水生环境-长期危害，类别2

	应急处置措施
	【急救措施】
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。
皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
【灭火方法】
喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。
【泄漏应急处置】
消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防毒、防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。

	备注
	汽油易燃，需做好人员防护和周边人群疏散工作。
事故水有害，需通过控制泄漏物、及时关闭/封堵企业雨污水外排口阀门、封堵/关闭市政雨污水管网等手段，防止其对水体、土壤等造成污染。


（9）丙烯应急操作卡
	特别警示
	极易燃
火场温度下易发生危险的聚合反应
若不能切断泄漏气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰

	化学式
	分子式C3H6

	危险特性
	危险性类别：2.1类易燃气体

	
	燃烧爆炸危险性：
1.极易燃，与空气混合形成爆炸性混合物，遇明火有燃烧爆炸危险。
2.蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火。
3.受热能发生聚合反应，甚至导致燃烧爆炸。

	
	健康危害：
1.急性毒性：大鼠吸入LC50  658000mg/m3（4h）。
2.有麻醉作用。
3.吸入高浓度后可产生头昏、乏力，甚至意识丧失。严重中毒时出现血压下降和心律失常。
4.皮肤接触液态丙烯可引起冻伤。

	
	环境影响：在土壤中具有中等强度的迁移性。

	理化特性
	理化特性：
无色气体，略带烃类特有的气味。微溶于水。催化剂（酸等）或引发剂（有机过氧化物等）存在时，易发生聚合，放出大量的热量。
气体相对密度： 1.5。
爆炸极限： 1. 0%~15.0%。

	用途
	用途：用于生产聚丙烯、乙丙橡胶、丙烯腈、辛醇、异丁醇、异丙苯、丙烯酸、环氧丙烷等。炼油工业中用于制取叠合汽油

	个人防护
	泄漏状态下佩戴正压式空气呼吸器，火灾时可佩戴简易滤毒罐，穿简易防化服，戴防化手套，穿防化安全靴，处理液化气体穿防寒服。

	应急行动
	隔离与公共安全
1.泄漏：污染范围不明的情况下，初始隔离至少100m，下风向疏散至少800m。然后进行气体浓度检测，根据有害气体的实际浓度，调整隔离、疏散距离。
2.火灾：火场内如有储罐、槽车或罐车，隔离1600m。考虑撤离隔离区内的人员、物资。
3.疏散无关人员并划定警戒区。
4.气体比空气重，可沿地面扩散，并在低洼处或限制性空间（如：下水道、地下室等）聚集。

	
	泄漏处理
1.消除所有点火源泄漏区附近禁止吸烟，消除所有明火、火花或火焰。
2.使用防爆的通讯工具。
3.作业时所有设备应接地。
4.在确保安全的情况下，采用关阀、堵漏等措施，以切断泄漏源。
5.防止气体通过下水道、通风系统扩散或进入限制性空间。
6.喷雾状水改变蒸汽云流向。
7.隔离泄漏区直至气体散尽。

	
	火灾扑救
灭火剂：干粉、二氧化碳、雾状水、泡沫。
1.若不能切断泄漏气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。
2.在确保安全的前提下，将容器移离火场。

	
	急救
1.皮肤接触：如果发生冻伤，将患部浸泡于保持在38 ~42C的温水中复温。不要涂擦。不要使用热水。使用清洁、干燥的敷料包扎。就医
2.眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
3.吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。


（10）丙烷应急操作卡
	中文名：丙烷    外观与性状：无色气体，纯品无臭。
分子式：C3H8  分子量：44   蒸气压：53.32kPa/-55.6℃   闪点：104℃。
溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚   相对密度：（空气=1）1.56。

	环境影响
	健康危害：
侵入途径：吸入。
健康危害：本品有单纯性窒息及麻醉作用。人短暂接触1%丙烷，不引起症状；10%以下的浓度，只引起轻度头晕；高浓度时可出现麻醉状态、意识丧失；极高浓度时可致窒息。

	
	毒理学资料及环境行为：
1.毒性：属微毒类。
2.急性毒性： LD505800mg/kg（人鼠经口）； 20000mg/kg（兔经皮）。
3.刺激性：家兔经眼： 3950μg， 重度刺激。家兔经皮开放性刺激试验： 395mg，轻度刺激。
4.致突变性：细胞遗传学分析：制酒酵母菌200mmol/管。
5.危险特性：易燃气体，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触会猛烈反应。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。
6.燃烧（分解）产物：一氧化碳、 二氧化碳。

	应急处理处置方法
	泄漏应急处理：
迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

	
	防护措施：
1.呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。
2.眼睛防护：一般不需要特别防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。
3.身体防护：穿防静电工作服。

4.手防护：戴一般作业防护手套。

5.其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其他高浓度区作业，须有人监护。

	
	急救措施：
1.吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
2.灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。
3.灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。


（11）乙炔应急操作卡
	中文名
	乙炔
	CAS号
	74-86-2
	[image: image60.png]




	分子式
	C2H2
	危险标志
	

	危险类别
	中毒
	
	

	危险性理化数据
	熔点（℃）：-81.8（119Ka）          沸点（℃）：-83.8   
燃烧热（KJ/mo1）：1298.4          饱和蒸汽压（Kpa）：4053（16.8℃
临界温度（℃）：35.2              临界压力（MPa）：6.19
引燃温度（℃）：305               闪点（℃）：17.78（开杯）
辛醇/水系数的对数值：0.37       最小点火能（mJ）：0.02

	危险特性
	易燃、易爆气体，极易燃烧爆炸，乙炔与空气、氧气及其他有氧化性的蒸气可形成爆炸性混合物。与氧化剂接触会猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。压缩气体，钢瓶或容器遇明火高热能引起燃烧爆炸。乙炔气在设备及管路中流动容易产生和积累静电。

	接触后表现
	高浓度吸入可引起单纯窒息。急性中毒：暴露于20%浓度时，出现明显缺氧症状；吸入高浓度，初期兴奋、多语、哭笑不安，后出现眩晕、头痛、恶心、呕吐、共济失调、嗜睡；严重者昏迷、发绀、瞳孔对光反应消失、脉弱而不齐。当混有磷化氢、硫化氢时，毒性增大，应予注意。

	现场急救措施
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。呼吸困难时输氧。如呼吸及心跳停止，立即进行人工呼吸和心脏按压术。就医。

身体防护措施：必须戴安全帽；必须戴防护手套

	泄漏应急处理
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。呼吸困难时输氧。如呼吸及心跳停止，立即进行人工呼吸和心脏按压术。就医。

	救援
	当地急救单位名称及应急救援电话：
市消防支队、119
市人民医院、120


附图1：满洲里市大气环境受体图

[image: image61.png]ERBEREHERTR (2014-2030) 2020301
FORNERRRE

23

=
H
4
2
e
H
H
E





附图2：满洲里市风险源热点图
[image: image62.png]T R s i S I

-8

ZRTI020Z (08027 107) B R BRo IHE5 FH HE 55: 3

AW B A REAT PRERB BB HRRARLT





附图3：满洲里市水系图

[image: image63.png]49°

B O 3t bE s

117° 20°0"E

nur :Iso’ 0E nur 20’ 0E 7 ?O’ 0E

49° JIO' 0N

49° 250N

T T T
49° 30°0"N 49° 35'0"N

49° 25'0"N

49° 20 0°N

117° 40°0"E






附图4：满洲里市危险品运输线路图
[image: image64.png]AR ARBU PREEBRY BRI SR ARLE

R RSB

I S 3 2

FHTITR0Z0Z (0£02-7107) X3





V





阿尔山市





满洲里市









_1234567893.unknown

_1234567897.unknown

_1234567899.unknown

_1234567901.unknown

_1234567902.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

